### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ  АВТОКРАНА

| 1 | Марка, модель: | КС-35714 на шасси УРАЛ-5557 (короткая база, 6Х6) либо аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для выполнения погрузо – разгрузочных работ |
| 3 | Количество, ед. | 1 |
| 4 | Год выпуска: | 2011-2012 г. (новый, без пробега) |
| 5 | Срок поставки: | до 30 мая 2012 г. |
| 6 | Тип двигателя: | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-3 |
| 7 | Мощность: двигателя, л.с.: | не менее 230 |
| 8 | Шины: | 1200-500х508 с подкачкой |
| 9 | КПП: | Механическая, пятиступенчатая |
| 10 | Грузоподъёмность крановой установки: т. | 16 |
| 11 | Высота подъёма крюка, м: | Не менее 18 |
| 12 | Максимальный грузовой момент, тм: | Не менее 48 |
| 13 | Зона выполнения грузовых операций, град.: | Не менее 290 |
| 14 | Опорный контур, м: | 5,2х4,0 |
| 15 | Кабина шасси: | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, с регулируемым сиденьем водителя с ремнями безопасности |
| 16 | Кабина крановщика: | утепленная, с отопителем, управление крановой установкой гидравлическое |
| 17 | Северное исполнение: | Утепление кабины и капота, подогрев топлива типа «Самовар», замена пластиковых трубок тормозной системы и системы питания, предпусковой подогреватель двигателя. |
| 18 | Приборы безопасности: | Обязательное наличие, с указанием марки приборов |
| 19 | Необходимое наличие комплекта документов: | - руководство (инструкции) по эксплуатации; - декларация соответствия или обязательная сертификация; - паспорт на кран; - разрешение на применение. |
| 20 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003.П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 21 | Требования к доставке: | Автокран должен быть в сборе с настроенными приборами безопасности, без демонтажа кабины крановщика на время транспортировки. |
| 22 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ___ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. Указанный порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием. Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший безавансовую схему оплаты, минимальное количество баллов получит участник, предусмотревший максимально допустимый размер аванса. |
| 23 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемый автокран должна быть не менее 12 месяцев, отдельно на шасси, отдельно на крановую установку. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода автокрана в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием. Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший максимальный гарантийный срок. Участники, предусмотревшие гарантийный срок менее 12 месяцев, будут отклонены. |
| 24 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника являются оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. Максимальное количество баллов получит участник, обладающий наибольшим опытом работы. |
| 25 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси либо на автокран не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |

Зам. директора по обеспечению

управленческой деятельности                                                            А.Г. Кривобоков

Начальник  СМиТ                                                                                И.В. Терёшкин