### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ  УАЗ-390995

| 1 | Марка, модель: | УАЗ - 390995 (4Х4) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для транспортировки пассажиров и грузов. |
| 3 | Производитель: | ОАО «УАЗ» |
| 4 | Количество, ед:. | 6 |
| 5 | Год выпуска: | 2011-2012 (новый, без пробега) |
| 6 | Тип двигателя: | ЗМЗ 409 (инжекторный впрыск) бензин Аи-92, экологический стандарт не менее ЕВРО-3 |
| 7 | Мощность двигателя: | не менее 112 л.с. |
| 8 | Рабочий объем, л. | 2,7 |
| 9 | КПП: | Механическая четырёхступенчатая. |
| 10 | Раздаточная коробка: | Двухходовая, двухступенчатая. |
| 11 | Кабина (кузов): | Цельнометаллический с изолированной перегородкой в грузовом отсеке. |
| 12 | Грузоподъёмность кг: | 1000 (7 человек + 475кг.) |
| 13 | Необходимое наличие комплекта документов: | - руководство (инструкции) по эксплуатации; декларация соответствия или обязательная сертификация. |
| 14 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. |
| 15 | Срок поставки: | до 30 апреля 2012г. |
| 16 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. Указанный порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием. Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший безавансовую схему оплаты, минимальное количество баллов получит участник, предусмотревший максимально допустимый размер аванса. |
| 17 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев отдельно на шасси, отдельно на установку. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В8случае выхода из строя оборудования поставщик оязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием. Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший максимальный гарантийный срок. Участники, предусмотревшие гарантийный срок менее 12 месяцев, будут отклонены. |
| 18 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника являются оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. Максимальное количество баллов получит участник, обладающий наибольшим опытом работы. |
| 19 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |

Зам. директора по обеспечению

Управленческой деятельности					А.Ф. Федоренко

Начальник СМиТ								В.Н. Савчук

 40-55