### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Линейная,4, г.Алдан  РС(Якутия), 678901 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584

E-mail: doc@aldan.drsk.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ автоподъемника (вышки), с крановым оборудованием

| 1 | Марка, модель: | Подъемник специальный с крановым оборудованием на автомобильном шасси |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество: | 1 |
| 3 | Назначение: | Для подъема людей с инструментом при проведении ремонтных, монтажных и профилактически работ на энергетическом оборудовании; установка опор линий электропередач. |
| 4 | Год выпуска: | 2012 (новый) |
| 5 | Базовое шасси: | Камаз-4326 в северном исполнении, либо аналог. |
| 6 | Двигатель: | Дизельный, с экологическим стандартом не менее Euro 3 |
| 7 | Колесная формула: | 4х4 |
| 8 | Грузоподъемность, кг: | Не менее 4000 |
| 9 | Конструктивное исполнение: | Привод оборудования – гидравлический; стрела телескопическая; с крановым оборудованием; рабочее место оператора – кабина с пультом управления. |
| 10 | Северное исполнение: | Утепление кабины и капота, подогрев топлива типа «Самовар», замена пластиковых трубок тормозной системы и системы питания на медные, система подогрева АКБ и зеркал заднего вида, предпусковой подогреватель двигателя. |
| 11 | Грузоподъемность кранового оборудования на выносных опорах, при вылете, не менее: | 4,0 м. - 4000 кг 7,1 м - 1000 кг |
| 12 | Наибольшая высота подъема крюка, не менее, м. | 15 |
| 13 | Наибольший вылет, не менее, м. | 13 |
| 14 | Угол поворота стрелы, не менее, град | 270 |
| 15 | Люлька: | Грузоподъемность, не менее – 200 кг; высота подъема не менее – 15 м.; вылет, не менее – 13 м.; изоляция 1000 вольт |
| 16 | Кабина оператора подъемника: | Расположена на поворотной части подъемника, утепленная с автономным отопителем |
| 17 | Кабина базового шасси автомобиля: | Со спальным местом, утепленная, с двумя пассажирскими сиденьями и дополнительным автономным отопителем. Оборудована ремнями безопасности. |
| 18 | Тягово-сцепное устройство | Тяговый крюк, Гост 2349-75, типоразмер – не менее 2. |
| 19 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя |
| 20 | Грузополучатель: | Филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |
| 21 | Отгрузочные реквизиты (для доставки ж/д транспортом): | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001; получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала 22ОАО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети). |
| 22 | Срок поставки | 30 июня 2012 г. |
| 23 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. Указанный порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием. Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший безавансовую схему оплаты, минимальное количество баллов получит участник, предусмотревший максимально допустимый размер аванса. Предложения участников, предусмотревших аванс в размере, превышающем допустимый размер, будут отклонены |
| 24 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Отдельно на шасси, отдельно на установку. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием. Максимальное количество баллов получит Участник, предусмотревший максимальный гарантийный срок. Предложения участников, предусмотревших гарантийный срок менее 12 месяцев, будут отклонены. |
| 25 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника являются оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. Максимальное количество баллов получит участник, обладающий наибольшим опытом работы. |
| 26 | Иные требования: | Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. |

Начальник СУИ							И.М. Емельяненко

Начальник СМиТ							Н.К. Цой