УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель генерального директора ОАО «ДРСК» по развитию и инвестициям __________________А.Г. Палей «_____» ________________ 2012 г.

Техническое задание

на разработку проектной и рабочей документации по реконструкции сетей 10 кВ

с.  Владимировка и с. Усть-Ивановка Благовещенского района

Амурской области.

1. Основание для выполнения работ.

1.1. Инвестиционная программа  филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС» на 2012 г.

1.2. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации по реконструкции сетей 10 кВ с. Владимировка и Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области от 16 февраля 2012 г.

2. Основные нормативно-технические документы (НТД) определяющие требования к  рабочему проекту.

2.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87);

2.2. Нормы технологического проектирования электрических сетей сельскохозяйственного назначения (НТПС-88);

2.3. ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

2.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

2.5. Положение о технической политике ОАО «ДРСК», приказ № 682 от 28.08.2008 г.;

2.6. «Уточнение карт климатического районирования территории Амурской области, Еврейской автономной области, Алданского и Нерюнгрийского районов республики Саха (Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2009 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды.

3. Объект проектирования, его месторасположение.

Распределительные сети напряжением 10 кВ, расположенные на участке между населенными пунктами с. Владимировка и Усть-Ивановка Благовещенского района. Трассы ВЛ-10 кВ проходят по лугам, полям, болотам. В районе реконструкции ведется строительство малоэтажной (коттеджной) жилой застройки.

4. Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации

4.1. Вид строительства – реконструкция существующих электрических сетей.

4.2. Разбивка на этапы не требуется.

5. Основные характеристики реконструируемого объекта.

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| ЛЭП - 10 кВ |  |  |
|  | Передаваемая мощность | Определить в проекте с учетом перспективного роста нагрузки. |
|  | Протяженность, км: | Ориентировочно 30 км, уточнить при проектировании |
|  | Число часов использования максимума нагрузки | По нормативам для коммунальной и бытовой нагрузки. |
|  | Прочие особенности ЛЭП, включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | Согласно техническим требованиям |
|  | Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить при проектировании. |
| ТП-10/0,4 кВ |  |  |
|  | Количество ТП, шт. | Определить в проекте с учетом перспективного развития территории. |

6.В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить:

6.1. Сбор исходной информации в полном объеме, необходимом для проектирования и реконструкции объекта, в т.ч.:

-  обследование существующих электрических сетей 10 кВ;

- обследование центров питания (ПС «Владимировка» и РП «Усть-Ивановка») для определения возможности  нормальной  работы  электрических сетей 10 кВ;

- определение перспективы роста нагрузок на 10 лет;

- определение климатического района по: ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз.

6.2. Разработать схему электрических сетей 10 кВ с учетом динамики изменения электрических нагрузок энергорайона, требований по категорийности и надежности электроснабжения потребителей, оптимальной эксплуатационной и ремонтной пригодности, в т.ч.:

- обосновать и согласовать с Заказчиком принципиальные решения по реконструируемому объекту (в течение 2-х месяцев с даты заключения договора на разработку проекта);

- выполнить расчет экономических показателей вариантов схем, провести сопоставление различных вариантов технических решений реконструкции с расчетом различных режимов работы сети, определить оптимальные трассы ЛЭП и места посадки ТП;

- в полном объеме выполнить инженерные изыскания, необходимые для проведения реконструкции.

- выполнить согласование трасс электрических сетей 10 кВ и мест посадки ТП с заинтересованными землепользователями.

6.3.	Для  ВЛ 10 кВ определить и выполнить:

- основные технические решения, в т. ч. по применению типовых строительных конструкций (опор, изоляции и т.д.);

- расположение трасс  ВЛ 10 кВ.

- пропускную способность ВЛ 10 кВ в обе стороны (учитывая нормированную плотность тока) с учетом аварийных режимов;

- защиту от грозовых и внутренних перенапряжений;

6.4.	Для ТП 10/0,4 кВ определить места установки.

6.5. Отдельными томами разработать конкурсную документацию для закупки подрядных работ на выполнение СМР и на закупку оборудования и материалов.

7. Требования к выполнению сметных расчетов:

7.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

7.2. Сметную стоимость реконструкции выполнить в двух уровнях цен: в текущем, сложившемся ко времени составления смет по ТЕР для Амурской области и перспективном, на планируемый срок выполнения работ,  с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

7.3. В сметную документацию включить затраты, связанные с отводом земель в постоянное и временное пользование, в т.ч. затраты на проведение работ по согласованию, межеванию, предоставлению, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства.

7.4. В случае сноса строений в зоне строительства в сметную документацию включить средства для выполнения сноса и демонтажа указанных строений, а также на выплату компенсации или на сооружение новых строений.

8. Особые условия.

8.1. Выполнить отдельным томом раздел «Состав проекта»;

8.2. Оценку воздействия ВЛ на окружающую среду (ОВОС). Раздел «Охрана окружающей среды» оформить отдельным томом.

8.3. Определить порядок выполнения работ по реконструкции с минимальным (при необходимости) перерывом электроснабжения с указанием предполагаемого времени отключения.

8.4. Проект организации строительства оформить с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с технологическими решениями.

8.5. Реконструкция ведется в условиях жилой застройки и действующих ЛЭП, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением и т.п.

8.6. В разделах «Инженерные изыскания» и «Проект полосы отвода»  картографический материал представить в масштабах 1:500 на бумажном и электронном носителях.

8.7. Подрядчик в день завершения работ, указанный  в календарном плане направляет в филиал ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» г. Благовещенск  Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 3 (трех) экземпляров проектной и рабочей документации в бумажном виде и 1 экземпляр  в электронном  виде, одновременно направляет 1 (один) экземпляр в бумажном виде и 1 (один) экземпляр в электронном виде (на СD) в ОАО «ДРСК».

8.8. Проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Excel | .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar |
| Сметная документация | MS Word и в формате программы «Win Rik», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .rtf .dbf |

8.9.	Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

9. Срок выполнения проектной и рабочей документации:

Начало проектирования - с момента заключения договора.

Окончание – определяется календарным графиком, входящим в договор на проектирование, но не позднее 30 октября 2012 г.

10. Проектная организация – генеральный проектировщик:

(выбирается на конкурсной основе)

11. Заказчик: Филиал  ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС».

12.  Исходные  данные для разработки проектной и рабочей документации:

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проектной и рабочей документации.

13. Контактные данные:

Шевцов Вадим Валентинович, тел. 8(4162)399-377.

Макаренко Павел Александрович, тел. 8(4162)399-227.

Директор по инвестициям

ОАО «ДРСК»                                                                                                   Е.Н. Тищенко

Согласовано:

Начальник СТЭ  ОАО «ДРСК»                                      		                А.В. Бичевин

Заместитель директора – главный инженер

филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»                                                        А.В. Бакай

Заместитель директора по развитию и инвестициям

филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»                                                       А.А. Майоров

Лист согласования

к техническому заданию на разработку проектной и рабочей документации по реконструкции сетей 10 кВ с.  Владимировка и Усть-Ивановка.

Начальник  ПТС						                        Д.В. Матющенко

Начальник  СРЗАИ ЦУС		 				    В.А. Макаревич

Начальник  ССДТУ ЦУС						      П.А. Величков

Начальник  СУиККЭ							       В.Ю. Руденко

Зам. директора по производству

СП «ЦЭС»									       Е.В. Соловьев