|  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор филиала ОАО «ДРСК «ХЭС» ______________________ А.Е. Кузнецов |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Расширение ПС 35/6 кВ Индустриальная  (Установка двух линейных ячеек 35 кВ)»

- Заказчик: ОАО «ДРСК» для филиала «Хабаровские электрические сети».

- Основание необходимости проведения работ.

  - Инвестиционная программа ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2012 год.

  - Индивидуальные технические условия на технологическое присоединение к электрической сети ОАО «ДРСК» нагрузок объекта: «Микрорайон в границах ул. Юнгов – ул. П.Л. Морозова – ул. Флегонтова – Амурская протока» №15/811-3529 от 18.05.2011.

- Общая характеристика объекта.

Проектом осуществляется подключение энергоустановок потребителя в рамках реализации программы строительства жилого микрорайона в г. Хабаровске.

Инвентарный номер объекта: HB 033403 – «Оборудование ПС 35 кВ «Индустриальная».

- Объем работ.

По расширению ПС 35/6 кВ Индустриальная необходимо выполнить следующий объем работ:

- Монтаж и наладка двух шкафов КРУ – 35 кВ серии К – 65 с вакуумными выключателями;

- Монтаж и наладка устройств релейной защиты, управления и автоматики, диспетчерско-технологического управления, системы учета электроэнергии.

Подробно с основными техническими решениями можно ознакомиться в рабочей документации (Шифр 209.08.11 - Приложение 1).

- Требования к выполнению работ.

  - Строительство выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку, правильность положений уровней, размеров и осей.

- Сроки выполнения работ.

6.1 Начало выполнения работ по заключению договора подряда.

6.2 Окончание выполнения работ – до 30.03.2013 г.

- Определение стоимости и сметная документация.

7.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

7.2. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

- Требования к подрядной организации.

8.1. Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные от СРО в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Подрядная организация должна обладать опытом выполнения аналогичных работ, иметь соответствующее количество квалифицированного персонала, иметь собственную производственную базу в регионе строительства, обладать достаточным количеством необходимых машин и механизмов.

8.3. В случае привлечения к строительству субподрядной организации, необходимо получить письменное согласование Заказчика.

- Приемка выполнения работ.

9.1.Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

9.2.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

9.3.Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

9.4.Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

9.5. Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

9.6. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных для каждого основного средства.

- Материально-техническое обеспечение.

  - Все материалы и оборудование, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком.

  - При закупке подрядчиком материалов и оборудования марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

  - Материалы и оборудование, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

10.4 Поставщики оборудования и материалов обязаны предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранения дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком, не менее 36 месяцев.

- Контактные лица и телефоны.

Заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС», Ожегин Валерий Фролович, тел.: (4212) 59-99-21.

Начальник Городского РЭС филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС», Лысов Максим Геннадьевич, тел.: (4212) 59-90-77.

Начальник службы управления инвестициями филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК», Полищук Андрей Львович, тел.: (4212) 59-91-64.

| Приложение: | 1. Рабочая документация. Шифр 209.08.11. |
| --- | --- |

| Заместитель директора - главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» | В. Ф. Ожегин |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» | А. В. Сазанский |
| Начальник СПРиТП филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» | Ю.А. Журавлев |
| Начальник службы СДТУ филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» | А.Ю. Солкин |
| Начальник службы СУиККЭ филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» | А.В. Балботкин |
| Начальник службы РЗАИ и метрологии филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» | О.А. Сныткина |

Служба управления инвестициями

Мироненко Максим Владимирович

59-91-69, 24-69

sui4@khab.drsk.ru