- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал  «Приморские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080.  тел. (4232) 22-32-12 приемная, факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по развитию и инвестициям _____________________В.А.Скаредин | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские электрические сети ” _________________С.Н.Корчемагин «___» ______________ 2012 г. |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по ПР и ТП _____________________А.С.Боровский |  |
| Начальник СТЭ _____________________Е.В.Голубков |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт.

с. Камень-Рыболов, с.Жариково, с.Владимиро-Петровка

1. Основание для выполнения работ:

Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

1.1. Ханкайский район, с. Камень-Рыболов,  ул. Мира

1.1.1. № 12-1992ц от 14.05.12г. (Рось Н.П., Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов,  ул. Мира, д.62, кв.1), 15кВт, 380 В;

1.2. Ханкайский район, с. Камень-Рыболов,  ул.Рабочая

1.2.1. № 12-1886ц от 10.05.12г. (Куликов К.Н., Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов,  ул.Рабочая,  д.19, кв.1), 15кВт, 380 В;

1.3. Ханкайский район, с.Камень-Рыболов,  ул.Трактовая

1.3.1. № 12-1922ц от 14.05.12 г. (Симонян С.Г., Приморский край, Ханкайский район, с.Камень-Рыболов,  ул.Трактовая, д.107 А), 15кВт, 380 В;

1.4. Ханкайский район, с. Камень-Рыболов,  ул.Школьная

1.4.1. № 12-2096ц от 18.05.12г. (Турик В.В., Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов,  ул.Школьная, д.5), 15кВт, 380 В;

1.4.2. № 12-2231ц от 30.05.12г. (Яцкович А.А., Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов,  ул.Школьная, д.10, кв.2 (ориентир) – примерно в 210 м по направлению на северо-восток от ориентира), 15кВт, 380 В;

1.4.3. № 12-2232ц от 30.05.12г. (Зырянов В.В., Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов,  ул.Школьная, д.10, кв.2 (ориентир) – примерно в 210 м по направлению на северо-восток от ориентира), 15кВт, 380 В;

1.5.  Ханкайский район, с. Камень-Рыболов., ул. Калинина

1.5.1. № 12-2956ц от 16.07.12г. (Баскакова Т.Ю., Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов., ул. Калинина, дом 2, (ориентир) примерно в 68м. от ориентира на северо-восток, здание почты расположено за пределами участка.), 15кВт, 380 В;

1.5.2. №12-2954ц от 16.07.12г. (Дрокина Т.Ф., Приморский край, Ханкайский район, с.Камень-Рыболов., ул.Калинина, дом 2, (ориентир) примерно в 145м. от ориентира на северо-восток, здание почты расположено за пределами участка), 15кВт, 380 В;

1.5.3. № 12-2955ц от 16.07.12г. (Дрокин С.П., Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов., ул. Калинина, дом 2, (ориентир) примерно в 106м. от ориентира на северо-восток, здание почты расположено за пределами участка), 15кВт, 380 В;

1.6.  Пограничный район, с. Жариково, ул. Партизанская

1.6.1. № 12-1913ц от 11.05.12г. (Визгалов Л.В., Приморский край, Пограничный район, с. Жариково, ул. Партизанская, д. 68, кВ. 1), 15кВт, 380 В;

1.7. Ханкайский район, с. Владимиро – Петровка, ул. Гагарина

1.7.1. № 12-2236ц от 05.06.12г. (Черторинский И.М., Приморский край, Ханкайский район, с. Владимиро – Петровка, ул. Гагарина, д. 34, (ориентир), 5110 м на северо-восток), 10 кВт, 380 В;

2. Объем  выполняемых работ:

2.1. Строительно-монтажные работы в следующем объеме:

2.1.1. Ханкайский район, с. Камень-Рыболов,  ул. Мира.

2.1.1.1.  Реконструкция ВЛ-0,4кВ, протяженностью 280м, от опоры №9 Ф-1 ЗТП -160кВА №3006 «Военторг» ВЛ-10 кВ ф-10 «Очистные»  ПС 110/35/10 «Камень-Рыболов» до опоры № 18, с  заменой провода на существующих опорах, аварийных опор и установкой дополнительных опор (в интересах заявителя, указанного в п.1.1.1), согласно Приложению 1.

- ИНВ № PR0005477

2.1.2. Ханкайский район, с. Камень-Рыболов,  ул.Рабочая

2.1.2.1.  Реконструкция ВЛ-0,4кВ, протяженностью 30м, от опоры №17 Ф-1 «Рабочая» ТП №3596 ВЛ-10 кВ ф-2 «Кирзавод»  ПС 110/35/10 «Камень-Рыболов» до опоры № 18, с заменой провода на существующих опорах (в интересах заявителя, указанного в п.1.2.1), согласно Приложению 2.

- инв. №  PR0005446

2.1.3. Ханкайский район, с.Камень-Рыболов,  ул.Трактовая

2.1.3.1.  Строительство ВЛ-0,4кВ, протяженностью 250м, от КТПН-160кВА №3023 «ПМК-1» ВЛ-10 кВ ф-7 «Пархоменко»  ПС 110/35/10 «Камень-Рыболов» до границ участка заявителя, в ТП на новый фидер установить автоматический выключатель 100А,  (в интересах заявителя, указанного в п.1.3.1), согласно Приложению 3.

2.1.3.2. Реконструкция КТПН-160кВА №3023 «ПМК-1» (инв. № PR0006913) ВЛ-10 кВ ф-7 «Пархоменко»  ПС 110/35/10 «Камень-Рыболов» с заменой ТМ 160кВА (инв. № PR0008274) на ТМ 250кВА (в интересах заявителя, указанного в п.1.3.1), согласно Приложению 3.

2.1.4. Ханкайский район, с. Камень-Рыболов,  ул.Школьная

2.1.4.1.  Реконструкция ВЛ-0,4кВ, протяженностью 140м, от опоры №32 Ф-1 ТП №3054 ВЛ-10 кВ ф-5 «Астраханка»  ПС 110/35/10 «Камень-Рыболов» до опоры № 35, с  заменой провода на существующих опорах и установкой дополнительных опор (в интересах заявителя, указанного в п.1.4.1), согласно Приложению 4.

- инв. № PR0005829

2.1.4.2.  Строительство ВЛ-0,4кВ, протяженностью 140м, от ЗТП 2х400кВА №3013 «РДК» ВЛ-10 кВ ф-5 «Астраханка»  ПС 110/35/10 «Камень-Рыболов» до границ участка заявителя, в ТП на новый фидер установить автоматический выключатель 100А. (в интересах заявителей, указанных в п.1.4.2, п.1.4.3), согласно Приложению 5.

2.1.5. Ханкайский район, с. Камень-Рыболов., ул. Калинина

2.1.5.1.  Строительство ВЛ-0,4кВ, протяженностью 200м, от опоры №15 Ф-2 «Прокуратура» КТПН-160кВА №3597 «Райгаз» ВЛ-10 кВ ф-12 «КЭЧ»  ПС 110/35/10 «Камень-Рыболов» до границ участков заявителей (в интересах заявителей, указанных в п.1.5.1, п.1.5.2, п.1.5.3), согласно Приложению 6.

2.1.6.  Пограничный район, с. Жариково, ул. Партизанская

2.1.6.1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ, протяженностью 445м, Ф-1 «Быт» от  ТП №3509 ВЛ-10 кВ ф-3 «МТФ-4»  ПС 35/10 «Жариково» до опоры № 4 и в пролетах опор №4-14, №14-25, с  заменой провода на существующих опорах и установкой дополнительных опор, (в интересах заявителя, указанного в п.1.6.1) согласно Приложению 7.

- инв. № PR0005703

2.1.7. Ханкайский район, с. Владимиро – Петровка, ул. Гагарина

2.1.7.1. Строительство ВЛ-0,4кВ, протяженностью 300м, от КТПН-400кВА №3074 «Насосная» ВЛ-10 кВ ф-4 «Насосная»  ПС 110/35/10 «Камень-Рыболов» до границ участка заявителя в ТП на новый фидер установить автоматический выключатель 60А, (в интересах заявителя, указанного в п.1.7.1), согласно Приложению 8.

2.1.8. Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного в соответствии с п.2.2. проекта.

2.2. Разработка проектно-сметной документации в следующем объеме:

2.2.1. Выезд совместно с начальником (мастером) района электрических сетей филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на объект для сбора исходных данных, в объеме необходимом для выполнения топографических и проектно-изыскательских работ;

2.2.2. Получение топографической съемки земельного участка масштаба 1:500 в отделе архитектуры соответствующего муниципального района, а при отсутствии -  выполнение съёмки предполагаемого места строительства объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения заявителя;

2.2.3. Получение кадастровой выписки разделов В1-В6;

2.2.4. На основании полученных данных и с учётом охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160), определить и нанести предполагаемый коридор ЛЭП и места установки ТП на топографическую съемку.

2.2.5. Согласовать в письменном виде топографическую съемку с нанесенными коридорами ЛЭП и местами установки ТП в органах местного самоуправления;

2.2.6. На топографическом материале выполнить тома проекта - расстановку опор в соответствии с типовыми проектными решениями;

2.2.7. Согласовать разработанный проект в территориальном управлении Ростехнадзора, в случае строительства (реконструкции) ТП установленной мощностью свыше 100 кВА.

2.2.8. Разработанные проекты согласовать в структурном подразделении «Приморские центральные электрические сети» и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС»  (в электронном виде и на бумажном носителе).

2.2.9. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации» ОАО «ДРСК».

2.2.10. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Перечня и методов определения затрат, необходимых для расчетов сметной документации».

2.2.11. Стоимость работ, выполняемых на разных улицах различных населенных пунктов, по реконструкции существующих электросетевых объектов и работ по строительству новых (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно – изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчетах.

2.2.12.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

3.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87)

3.2. ГОСТ Р 21.1101-2009.  Основные  требования к  проектной  и  рабочей

документации.

3.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

3.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

3.5. Положение о технической политике ОАО «ДРСК».

3.6. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды;

3.7. Регламент  формирования, согласования и утверждения сметной  документации ОАО «ДРСК».

3.8. Другая действующая на момент разработки проектной документации  нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

4. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ (уточняются проектом):

4.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

4.2. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Строительство выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

5.2. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком. Допуск к выполнению работ осуществляется после согласования с Заказчиком проектно-сметной документации.

5.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектным решениям, строительным нормам и правилам, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

5.5. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 12.

5.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

6. Приемка выполненных работ:

6.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.2. Подрядчик письменно, и по телефону, не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

6.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика,  внесенного в журнал производства работ.

6.4. Приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

6.5. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

6.6. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию. Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов.

6.7. Работы, выполняемые на разных улицах различных населенных пунктов, по реконструкции существующих электросетевых объектов и работы по строительству новых объектов (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно-изыскательские работы оформляются отдельными актами выполненных работ.

7. Сроки выполнения работ:

Начало работ  –  с момента заключения договора.

Окончание работ – 30 марта 2013 г.

8. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки.

9. Заказчик: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

10. Контактные лица и телефоны:

- начальник Ханкайского РЭС Колыпайло С.И. (тел.8(42349)-97-009, с. Каменнь-Рыболов Подстанционная 7).

- директор СП Центральные электрические сети филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС» Онищенко С.Н. в г.Уссурийск, ул.Володарского, 86  (тел. 8(4234) 32-36-27)

Директор СП ПЦЭС					С.Н. Онищенко