### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

| Согласовано: ________________ А.Г. Кривобоков «___» ___________________ 2013г. | Утверждаю: ______________________ А.В. Бакай «___» ___________________ 2013г. |
| --- | --- |

- техническое задание

на выполнение кадастровых работ по установлению охранных зон ВЛ-110/35 кВ СП «ВЭС»

1. Обоснование выполнения работ.

Работы по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК». Охранная зона считается установленной с момента внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

- 2. Цель работы:

2.1 Установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК».

- 3. Основные задачи:

- 1) Выполнение комплекса землеустроительных работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК».

- 2) Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» с территориальными органами Ростехнадзора (при необходимости).

- 3) Формирование пакета документов для внесения сведений в государственный       кадастр недвижимости  о границах охранной зоны ВЛ.

4) Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» в объеме, предусмотренном законодательством.

5) Установления на местности (маркировка) охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» (по требованию заказчика).

4.Объекты и объемы работ.

| № п/п | Наименование объекта | Класс напряжения | Местоположение | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРЭС-Михайловка | 110 | Михайловский район | 72,00 |
| 2 | Михайловка-Тамбовка | 110 | Михайловский район | 26,50 |
| 3 | Михайловка-Поярково | 110 | Михайловский район | 55,70 |
| 4 | ГРЭС-Бурейск 1,2 | 110 | рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс | 16,40 |
| 5 | Хвойная-Озёрная | 110 | Октябрьский район | 36,70 |
| 6 | Озёрная-Полевая | 110 | Октябрьский район | 14,00 |
| 7 | ГРЭС-Малиновка | 35 | Бурейский район | 15,00 |
| 8 | Малиновка-Бурейск | 35 | Бурейский район | 3,00 |
| 9 | Бурейск-Родионовка | 35 | Бурейский район | 26,92 |
| 10 | ГРЭС-А | 35 | рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс | 19,53 |
| 11 | ГРЭС-Широкий | 35 | рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс | 14,25 |
| 12 | ГРЭС-Новорайчиха | 35 | рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс | 12,00 |
| 13 | ГРЭС-Прогрес | 35 | рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс | 2,70 |
| 14 | А-Ст. Райчиха | 35 | г.Райчихинск, рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс | 16,50 |
| 15 | База-Энергетик | 35 | г.Райчихинск | 4,15 |
| 16 | А-Виноградовка | 35 | г.Райчихинск | 13,00 |
| 17 | Виноградовка-Винниково | 35 | Бурейский район | 25,85 |
| 18 | А-База | 35 | г.Райчихинск | 2,50 |
| 19 | Широкий-А | 35 | г.Райчихинск | 9,10 |
| 20 | Прогресс-Новорайчиха | 35 | рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс | 9,30 |
| 21 | Отпайка на ЖБИ | 35 | рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс | 0,80 |
| 22 | Новорайчиха-Восток 1 | 35 | рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс | 7,50 |
| 23 | Новорайчиха-Восток 2 | 35 | рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс | 7,50 |
| 24 | Восток-Угольная 1 | 35 | г.Райчихинск | 4,00 |
| 25 | Восток-Угольная 2 | 35 | г.Райчихинск | 4,00 |
| 26 | Угольная-Обувная | 35 | г.Райчихинск | 4,90 |
| 27 | Угольная-Куприяновка | 35 | г.Райчихинск | 18,00 |
| 28 | Обувная-Энергетик | 35 | г.Райчихинск | 2,20 |
| 29 | Угольная-Мебельная | 35 | г.Райчихинск | 1,65 |
| 30 | Спасск-Набережная | 35 | Архаринский район | 36,00 |
| 31 | Спасск-Ярцево | 35 | Архаринский район | 28,74 |
| 32 | Набережная-Иннокентьевка | 35 | Архаринский район | 31,90 |
| 33 | Набережная-Ленинское | 35 | Архаринский район | 22,57 |
| 34 | Ленинское-Касаткино | 35 | Архаринский район | 35,87 |
| 35 | Архара-Набережная | 35 | Архаринский район | 8,00 |
| 36 | Архара-Отважное | 35 | Архаринский район | 2,80 |
| 37 | Михайловка-Поярково | 35 | Михайловский район | 42,80 |
| 38 | Отпайка на Коршуновку | 35 | Михайловский район | 6,7 |
| 39 | Отпайка на Зелёный Бор | 35 | Михайловский район | 4 |
| 40 | Отпайка на Прибрежное | 35 | Михайловский район | 4,5 |
| 41 | Куприяновка-Комплекс | 35 | Завитинский район | 13,20 |
| 42 | Завитая-Куприяновка | 35 | Завитинский район | 13,70 |
| 43 | Завитая-Городская | 35 | Завитинский район | 3,70 |
| 44 | Завитая-Дальняя | 35 | Завитинский район | 11,82 |
| 45 | Завитая-Болдыревка | 35 | Завитинский район | 24,72 |
| 46 | Завитая-Успеновка | 35 | Завитинский район | 14,29 |
| 47 | Успеновка-Белый Яр | 35 | Завитинский район | 11,00 |
| 48 | Хвойная-Смелое | 35 | Октябрьский район | 28,37 |
| 49 | Хвойная-Романовка | 35 | Октябрьский район | 15,30 |
| 50 | Хвойная-Таёжная | 35 | Октябрьский район | 6,80 |
| 51 | Таёжная-Панино | 35 | Октябрьский район | 19,40 |
| 52 | Максимовка-Панино | 35 | Октябрьский район | 21,30 |
| 53 | Новомихайловка-Белый Яр | 35 | Завитинский район | 6,20 |
| 54 | Романовка-Новомихайловка | 35 | Октябрьский район | 19,00 |
| 55 | Озёрная-Черёмушки | 35 | Октябрьский район | 9,50 |
| 56 | Черёмушки-Александровка (Николоалександровка) | 35 | Октябрьский район | 18,64 |
| 57 | ГРЭС-Усть Кивда | 35 | Архаринский район | 11,80 |
| 58 | Усть Кивда-Спасск | 35 | Архаринский район | 9,80 |
| 59 | Талакан-ПС№2,11 | 35 | Бурейский район | 1,70 |
| 60 | ПС№5-ПС №3 | 35 | Бурейский район | 2,52 |
| 61 | Отпайка на эл. котельн.№2 | 35 | Бурейский район | 0,51 |
| 62 | Заход на перевал. базу | 35 | Бурейский район | 0,86 |
| 63 | Талакан-ПС№5 | 35 | Бурейский район (п. Талакан) | 2 |
| Итого протяженность |  |  |  | 912,66 |

5. Этапы, состав и содержание работ.

  - Этап 1. «Подготовительные, полевые, геодезические и картографические работы».

    - Подготовительные работы.

        - Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- Запрос в ФГУ ЗКП по Амурской области сведений о Государственном кадастре недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки и в виде кадастровых планов соответствующих территорий, занятые объектами электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК», указанного в разделе 4 ТЗ (после геодезического измерения поворотных точек ВЛ - при необходимости);

- Запрос в ФГУ ЗКП по Амурской области сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;

- Запрос в ФГУ ЗКП по Амурской области сведений о границах муниципальных образований (район);

- Сбор технической документации на объекты недвижимого имущества (Копии техпаспортов – при наличии);

- Сбор картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- Запрос в ФГУ ЗКП по Амурской области землеустроительной документации по ранее выполненным работам;

- Сбор правоустанавливающих и иных документов на объекты электросетевого хозяйства – при наличии;

- копий учредительных документов ОАО «ДРСК»;

- Сбор имеющихся у Заказчика документов, необходимых для представления в ТУ Ростехнадзора для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (при необходимости согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с ТУ Ростехнадзора).

- в отношении вновь вводимых в эксплуатацию или реконструируемых объектов электросетевого хозяйства (в случаях, когда в результате реконструкции изменяются границы охранных зон):

документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание владения объектом электросетевого хозяйства;

плана (чертежа, схемы) границ земельного участка, на который должны быть нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон;

перечня объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров и места расположения с указанием их технических характеристик, назначения и места расположения (при наличии);

проектной документации на объекты электросетевого хозяйства;

заключения государственной экспертизы проектной документации, в случаях, когда такая экспертиза является обязательной в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации;

разрешения на строительство (в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством Российской Федерации);

межевого плана земельного участка, на котором расположен объект электросетевого хозяйства;

перечня объектов, размещенных в охранных зонах без письменного решения о согласовании сетевой организации (для реконструируемых объектов электросетевого хозяйства, при наличии);

- в отношении действующих объектов электросетевого хозяйства:

документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание владения объектом электросетевого хозяйства;

плана (чертежа, схемы) границ земельного участка, на который должны быть нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка, и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон;

перечня объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в границах охранных зон и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их технических характеристик, назначения и места расположения (при наличии);

перечня объектов, размещенных в охранных зонах без письменного решения о согласовании сетевой организации (при наличии).

    - Полевые, геодезические и картографические работы.

      - Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые включают в себя:

- Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого.

- Проектирование и создание опорной межевой сети для выполнения геодезических работ

- Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ.

- Координирование поворотных точек (геодезическим методом) электросетевого хозяйства, объектов капитального строительства находящихся в границах охранных зон и линейных сооружений в системе координат МСК 28, принятой для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.

      - Работы по определению координат опор ВЛ и характерных точек охранных зон объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с высокой точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

- 5.1.3. Камеральные работы:

      - Составление специального топоплана;

      - Изготовление для графической части карты (плана) объекта землеустройства картографических материалов масштаба 1: 50 000 и крупнее

      - Результат работ:

- Отчетные материалы, содержащие информацию о характерных точках опор ВЛ и охранных зон ВЛ, а также объектов находящихся в границах охранных зон.

2. Специальный топографический план требуемых масштабов в электронном виде с отображением объектов электросетевого хозяйства поопорно и границ их охранных зон, границ муниципальных образований (район), земельных участков расположенных в границах зон с кадастровыми номерами в формате DWG (AUTOCAD) в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости.

3. Электронная версия в формате DWG (AUTOCAD) в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости. При согласовании Ростехнадзором план (чертеж,схема) границ земельного участка, на котором нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон с отображением объектов электросетевого хозяйства поопорно, капитального строительства и линейных сооружений.

- 4. Координаты опор представляются в виде DWG (AUTOCAD) – файлов, система координат WGS84 с приложением специальных топопланов, чертежей и схем

- 5. Утвержденный Заказчиком порядок по приемке отчетных материалов по этапам работ.

- Этап 2. «Описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК», изготовление и согласование землеустроительной документации, внесение сведений в Государственный кадастр недвижимости.

    - Описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

5.2.1.1. В соответствии с законом о землеустройстве порядок описания местоположения границ объектов землеустройства определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5.2.1.2. Описание местоположения границ производится посредством определения координат характерных точек (то есть точек изменения описания границ охранных зон и деления их на части) и составления текстового описания прохождения границ указанных зон.

5.2.1.3. Под характерными точками, применительно к границам охранных зон объектов электросетевого хозяйства, следует понимать точки, в которых изменяется дирекционный угол направления части границы охранной зоны, точки пресечения границ охранных зон с границами иных объектов землеустройства, а также точки границ количество и местоположение которых определено в соответствии с п. 5.2.1.4. настоящего технического задания.

5.2.1.4. В процессе описания местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Исполнителем работ по согласованию с Заказчиком производится проектирование дополнительных характерных точек границ охранных зон, подлежащих обозначению (маркировке) на местности предупреждающими знаками. Проектирование производится с использованием представленных по результатам первого этапа работ картографических материалов (картографических основ) на которых отображены объекты электросетевого хозяйства и границы их охранных зон, границы муниципальных образований, границы земельных участков, расположенных в границах зон.

5.2.1.5. Точность определения координат характерных точек границ охранных зон должна быть не ниже точности определения координат характерных точек границ земельных участков, занятых соответствующими объектами электросетевого хозяйства.

5.2.1.6. Метод определения координат характерных точек границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства - Геодезический. Данный метод позволит должным образом обеспечить точность определения координат.

    - Изготовление и согласование карт (планов) объектов землеустройства.

      - В результате работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» и установления их на местности составляется карта (план) объекта землеустройства.

Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации.

      - Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

      - Карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

      - Карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

      - Порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

      - Вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

5.2.3. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- Результат работ:

Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта  электросетевого хозяйства.

    - Внесение сведений об охранных зонах в Государственный кадастр недвижимости.

      - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном  законодательством Российской Федерации.

      - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица ОАО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

      - К заявлению в орган кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения.

      - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

      - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учета с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

      - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учета отсутствует техническая возможность в приеме электронных документов заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

5.2.5. Установление на местности (маркировка) границ охранных зон (при необходимости).

      - В соответствии с законом о землеустройстве порядок установления на местности границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства определяется Правилами установления на местности границ объектов землеустройства, утвержденными в установленном порядке Правительством Российской Федерации.

      - Установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства выполняется по координатам характерных точек границ.

      - Характерные точки границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства межевыми знаками не закрепляются, а обозначаются на местности путем установки предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных Правилами ограничений.

    - Формирование землеустроительных дел

      - Документы и материалы, полученные при выполнении работ по описанию местоположения (карта (план) объекта землеустройства) и установлению на местности (маркировке) границ охранных зон формируются в землеустроительное дело.

      - Один экземпляр землеустроительного дела в обязательном порядке подлежит передаче в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Результат работ:

- Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» в ГКН.

- Землеустроительные дела по описанию местоположения границ охранных зон и установлению их на местности – по 1 экземпляру на бумажном носителе, и по 2 экземпляра на электронном носителе.

- Отчетные материалы.

Отчетные материалы по каждому этапу подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком работ.

- Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 8. Методическое обеспечение работ.

Методические работы включают в себя:

- разработку и согласование с Заказчиком формы отчета, предусмотренного п. 5.1.1.2. и требований к его составлению;

- разработку и согласование с Заказчиком порядка по приемке отчетных материалов по этапам работ;

- разработку и согласование с органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, классификации охранных зон объектов электросетевого хозяйства, содержащей  индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и тому подобное) таких зон.

9.	Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора

Окончание работ – сентябрь 2013 г.

10. 	Требования к подрядной организации:

1. Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке и права собственности на него (Участник обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку приборов (действующим на момент подачи документов), право их владения, а также разрешение (лицензия) на использование GPS аппаратуры);

2. Наличие трудоустроенных в штате кадастровых инженеров и инженеров землеустроителей, а также другого персонала необходимого для полного выполнения работ;

3. Наличие в пользовании бригадных автомобилей (собственность, аренда);

10.1. Дополнительные Требования к Подрядной организации:

10.1. Отсутствие претензий к ранее выполняемым работам.

10.2. Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации;

10.3. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

10.4. Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения кадастровых работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других организаций.

10.5. Отсутствие у Заказчика претензий к участнику закупочной процедуры по ранее выполненным кадастровым работам.

Начальник ОУС                                                                                 А.П. Куликов

Приложение № 1

# РАСЧЕТ

договорной цены

на оказание услуг, на выполнение кадастровых

работ по установлению охранных зон ВЛ-110/35 кВ СП «ВЭС»

## Заказчик: ОАО “ДРСК»

Исполнитель:

| № п/п | Статьи затрат | % | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |

Стоимость услуг составляет: __________  (указать прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС (18%) _______________ (указать прописью) руб. _____ коп.

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |  |
| --- | --- | --- |

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». Статья 15.

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». Статья 20.

Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».

Пункт 6 Правил.

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». Статья 23.

Положение о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 N 514)

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Статья 10.

Пункт 6 Правил.

Письмо Минэкономразвития РФ от 17.12.2009 г. №  22066-ИМ/Д23 «О внесении в Государственный кадастр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использования территорий» и пункт 13 Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости утв. Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 618.

Пункт 7 Требований к составлению карты (плана) объектов землеустройства (Далее – Требования) (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» Постановлением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 688 утверждены Правила установления на местности границ объектов землеустройства.

Пункт 7 Правил установления на местности границ объектов землеустройства и пункт 7 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Статья 22 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» и пункт 11  Правил установления на местности границ объектов землеустройства.

Статья 24 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» и пункт 12  Правил установления на местности границ объектов землеустройства.