УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ОАО «ДРСК» «ПЭС»

______________М.И. Никуленко

«_____»_______________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение землеустроительных работ по определению

охранных зон ВЛ 110 кВ

Перечень объектов, подлежащих межеванию:

| № п/п | Местонахождение земельного участка | Наименование объекта, по которому требуется проведение землеустроительных работ | Протяженность ВЛ (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приморский край г.Владивосток | ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ2 - Загородная – Улисс – Голдобин" | 7,7 |
| 2 | Приморский край г.Владивосток | ВЛ 110 кВ "А – ВТЭЦ2" | 3,01 |
| 3 | Приморский край г.Владивосток | ВЛ 110 кВ "АТЭЦ - Промузел" | 4,51 |
|  | ИТОГО: |  | 15,22 |

Примечание:

Границы охранных зон вдоль воздушных линий ВЛ-110 кВ установить по обе стороны от крайних проводов при неотклоненном их положении на  расстоянии 20м..

Границы охранных зон координировать по поворотным точкам трассы воздушных линий ВЛ-110 кВ на расстоянии 15-20 м. от крайних проводов.

Учесть в обязательном порядке ограничения (обременения) занятые иными объектами недвижимого  имущества и т.п., пересекающихся с охранными зонами ВЛ-110 кВ.

- Общие сведения:

  - Наименование выполняемых работ: проведение землеустроительных

работ по установлению охранных зонн для ВЛ-110 кВ, расположенных на территории г.Владивосток, Приморского края;

1.2 Заказчик работ: ОАО «ДРСК».

- Цель работы:

- проведение землеустроительных работ по межеванию земельных участков и определению границ охранных зон ВЛ-110 кВ, расположенных на территории г Владивостока Приморского края;

- закрепление границ землепользования на местности;

- составление экспликации земельных участков под объектами землеустройства;

- составление картографического материала линейных объектов с нанесением кадастровых номеров опор;

- составление карты (плана) объектов землеустройства;

- составления документации требуемой для внесения сведений по охранным зонам воздушных линий электропередач 110 кВ в ФГУ «ЗКП» по Приморскому краю;

- внесение сведений об охранной зоне воздушных линий электропередач 110 кВ (перечисленных в таблице технического задания) в государственный кадастр недвижимости.

- Содержание работ:

В соответствии с поставленной целью необходимо выполнить следующие виды работ:

- сбор и анализ сведений об объектах землеустроительных работ, содержащихся в государственном кадастре недвижимости (в том числе получение КТП), государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства, иных источниках; сбор геодезической, картографической и иной связанной с использованием и охраной земель документации и анализ полученных материалов в отношении земель, попадающих в охранную зону, полевое обследование, описание границ охранной зоны ВЛ 110 кВ;

- составление карты (плана) объекта землеустройства и ее согласование в установленном порядке;

- составление отчета о выполненных работах;

- Требования к проведению работ:

4.1 Работы организуются и ведутся в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

-  Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

4.2 Собранная исполнителем информация (сведения об объектах землеустройства) должна быть удостоверена соответствующим уполномоченным лицом (в зависимости от вида информации: уполномоченным лицом администрации, органа кадастрового учета, и т.д.)

4.3 Карта (план) объекта землеустройства составляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».

4.4 Для подготовки описания координат характерных точек объекта землеустройства подбирается картографический материал в масштабе не мельче масштаба, который установлен для картографической основы государственного кадастра недвижимости.

При отсутствии указанного картографического материала на основе архивных материалов дистанционного зондирования осуществляется создание картографического материала необходимого масштаба.

- Результаты работ:

По результатам работ Заказчику предоставляется:

- межевые планы земельных участков в 2-х экз. экземплярах;

- кадастровые паспорта земельных участков в трех экземплярах;

- карты (планы) земельных участков с нанесением на них порядковых номеров опор, площадных объектов и кадастровых номеров земельных участков;

- карта (план) по каждому объекту землеустройства на бумажной основе в 2-х экз. и  на CD-дисках в 2-х экз.;

- координаты поворота границ охранных зон CD-диске;

- соответствующий пакет документов по охранным зонам требуемых для постановки на учет в кадастровые палаты;

- документ подтверждающий, что сведения по охранным зонам воздушных линий электропередач 110 кВ внесены в государственный земельный кадастр;

- счет фактура и акт выполненных работ в 2-х экземплярах.

- Требования к Подрядной организации:

-  Наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке;

- Наличие у участника размещения заказа в штате квалифицированных сотрудников со стажем работы в сфере землеустройства;

- Наличие кадастровых инженеров.

7. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –  с момента подписания договора.

Окончание работ –  «31»  декабря 2013 года.

8. Гарантия исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя оговаривается в Договоре.

Начальник ОУС                                                                                    М.Н.Евстигнеев

Исп.Евстигнеев М.Н.

Тел .211-087; 40-87.