### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ; Нttp://drsk.ru;   ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КРАНА - МАНИПУЛЯТОРА С БУРИЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 8 ед.

| 1 | Марка, модель: | МКМ-200 на шасси автомобиля УРАЛ (6Х6) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для работ по строительству и ремонту линий электропередач, выполнению погрузо–разгрузочных работ, транспортировке грузов, а также работ с дополнительным оборудованием. |
| 3 | Производитель шасси и установки: | Российская Федерация |
| 4 | Количество, ед:. | 2 |
| 4.1 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179, ИНН/КПП 2801108200/280102003 Станция Благовещенск Заб. ж.д. код 954704, код получателя: 9533, ОКПО 97987579 |
| 5 | Количество, ед:. | 3 |
| 5.1 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. ИНН/КПП 2801108200/253731001. Станция Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО 97053894 |
| 6 | Количество, ед:. | 2 |
| 6.1 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети», г. Хабаровск, ул. Промышленная 13 Станция Хабаровск-2, ДВЖД, Код станции – 970001, Код предприятия – 99838, ОКПО 98097847 |
| 7 | Количество, ед:. | 1 |
| 7.1 | Отгрузочные реквизиты (для доставки ж/д транспортом), | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» 679016, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6, ИНН/ КПП 2801108200/790102001, Станция Биробиджан 1, Дальневосточной ж/д код станции – 962804, код предприятия 9532, ОКПО 00106477 |
| 8 | Год выпуска шасси: | 2013 (новое, без пробега) , производства завода УРАЛ г. Миасс |
| 9 | Год выпуска установки: | 2013 новая |
| 10 | Тип двигателя: | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-3 |
| 11 | Мощность двигателя: | не менее 230 л.с. |
| 12 | Рабочий объем, л. | 11,15 |
| 13 | КПП: | Механическая 5 ступенчатая |
| 14 | Кабина: | Трёхместная, двухдверная, сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности |
| 15 | Люлька: | Оснащение электроизоляцией для работы с энергоустановками до 1000 В без отключения питания |
| 16 | Грузоподъёмность люльки, кг: | Не менее 250 |
| 17 | Максимальная высота подъёма люльки, м: | Не менее 13,3 |
| 18 | Вылет телескопической стрелы кранового оборудования, м: | Не менее 9,6 |
| 19 | Максимальная грузоподъёмность, кг: | Не менее 4000 |
| 20 | Максимальная высота подъёма крюка, м: | Не менее 11,5 |
| 21 | Угол поворота колонны, град.: | 320 |
| 22 | Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, кНм | Не менее 6,7 |
| 23 | Диаметр бурения, м | 0,450 |
| 24 | Глубина бурения, м | Не менее 3,5 |
| 25 | Комплектация: | Предпусковой подогреватель двигателя, автономный переносной пульт управления манипулятором, сварочный дизель-генератор (мощностью не менее 4,5 квт), стойки для перевозки опор |
| 26 | Приборы безопасности: | Обязательное наличие, с указанием марки приборов |
| 27 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Паспорт ГПМ. 3. Руководство по эксплуатации оборудования ГПМ (крана, подъёмника) которое включает: 4. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 5. Руководство по эксплуатации шасси. 6. Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности. 7. Альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей. 8. Ведомость на запчасти, инструменты и приспособления. 9. Сертификат соответствия или декларация соответствия кранового оборудования и автоподъемника (обязательное подтверждение соответствия подъёмника техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования» (ПБ 10-382-00; ПБ 10-611-03) 10. Кран-манипулятор и подъёмник должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись и содержать: а) наименование изготовителя и (или) его товарный знак; б) наименование изделия и (или) обозначение серии либо типа, номер; в) показатели назначения; г) дату изготовления. 11. Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. 12. При изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопасности подъёмника они должны быть снабжены соответствующими паспортами. |
| 28 | Срок поставки: | до 31 октября 2013 г. с возможностью досрочной поставки. |
| 29 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 30 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев отдельно на шасси, отдельно на установку. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 31 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru