### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ; Нttp://drsk.ru;   ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ  гусеничного снегоболотохода в количестве 3 ед.

| 1 | Марка, модель: | ТТМ 3902 ПС-01 либо аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Доставка бригад и оборудования в труднодоступные места при обслуживании электросетевого оборудования |
| 3 | Производитель | Российская Федерация |
| 4 | Количество, ед:. | 1 |
| 5 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом) | Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» , г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Аллея Труда 16а Ст. Комсомольск – на – Амуре, ДВЖД, Код станции – 960103, Код предприятия – 9531, ОКПО 98097847, тел. 8 (4217) 54-13-59 |
| 6 | Год выпуска: | 2013 (новый, без пробега) , |
| 7 | Требования к кузову и кабине | Кузов цельнометаллический, 14-ти местный салон, 6 спальных мест (2 - в передней части салона и 4 - в задней). |
| 8 | Двигатель: | Д-245.9 турбодизель, 4.75 л., 136 л.с, экологический класса не менее Евро-3 |
| 9 | Северное исполнение | Двойное остекление (стеклопакеты) кабины и салона, предпусковой подогреватель двигателя Thermo E200 Spheros и автономный отопитель салона Webasto Air Top, дополнительная термошумоизоляция, поворотная фара-прожектор на крыше. |
| 10 | Управление | Рычажного типа |
| 11 | Коробка передач | 5-ст, механическая |
| 12 | Гусеницы | С резинометаллическим шарниром (РМШ) с эластичными уширителями шириной для болот, снежной целины, тундры и песка |
| 13 | Давление на грунт | Не более 0,14 кг/см2 |
| 14 | Масса снаряженная | Не более 6 670 кг |
| 15 | Грузоподъемность | Не менее 2000 кг |
| 16 | Максимальная скорость | Не менее 45 км/ч |
| 17 | Дорожный просвет | 340 мм |
| 18 | Трансмиссия | механическая |
| 19 | Подвеска | Индивидуальная, торсионная |
| 20 | Ширина по корпусу | 2500 мм |
| 21 | Документация: | Полный комплект документов для регистрации в КГУ «Гостехнадзор». |
| 22 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя. |
| 23 | Комплектация: | Лебедка с тяговым усилием не менее 5000 кг, длина троса лебедки – 25 м |
| 24 | Срок поставки | До 15.11.2013 г. с возможностью досрочной поставки |
| 25 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. Предложения участников, предусмотревших аванс в размере, превышающем допустимый размер, будут отклонены |
| 26 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Отдельно на шасси, отдельно на установку. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 27 | Иные требования: | Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием сроков изготовления |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru