### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ; Нttp://drsk.ru;   ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА  ЗАКУПКУ АВТОПОДЪЁМНИКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО С ВЫСОТОЙ

# ПОДЪЁМА ЛЮЛЬКИ 18 МЕТРОВ

| 1 | Тип транспортного средства: | Автогидроподъемник ПСС-131. 18Э на автомобильном шасси ГАЗ-33086 (4х4), либо аналог. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Обслуживание ЛЭП и ПС |
| 3 | Количество: (шт.) | 1 |
| 4 | Год выпуска: | 2013 (новый, без пробега) шасси производства ООО «Автозавод «ГАЗ» либо аналог |
| 5 | Тип двигателя: | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-3 |
| 6 | Мощность двигателя: | не менее 120 л.с. |
| 7 | Рабочий объем, л. | 11,15 |
| 8 | КПП: | Механическая 5 ступенчатая |
| 9 | Кабина: | Сдвоенная пятиместная, четырех дверная, сиденья регулируемые, комфортабельные, мягкие с ремнями безопасности |
| 10 | ЛЮЛЬКА: Высота подъема люльки(м) | не менее 18 |
| 10.1 | Макс. грузоподъемность(кг) | не менее 250 |
| 10.2 | Вылет (м) | не менее 13 |
| 10.3 | Угол поворота стрелы (град.) | 360 |
| 10.4 | Электроизоляция: | для работы с энергоустановками до 1 кВ без отключения питания |
| 10.5 | Приборы безопасности: | Обязательное наличие, с указанием марки приборов |
| 16 | Необходимое наличие комплекта документов: | - руководство (инструкции) по эксплуатации; - декларация соответствия или обязательная сертификация; - паспорт на подъемник (вышку); - разрешение на применение. |
| 17 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), доставка «своим ходом» не допускается | Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003.П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 18 | Срок поставки: | до 29 ноября 2013г., с возможностью досрочной поставки. |
| 19 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи |
| 20 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 21 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru