### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА  ЗАКУПКУ АВТОМОБИЛЬНОГО ПОДЪЕМНИКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО

| 1 | Марка, модель: | Автогидроподъёмник ПСС-141.28Э (АПТ-28) на шасси КАМАЗ-43114 (6х6) либо аналог на шасси автомобиля (6Х6) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | для производства строительно-монтажных и электротехнических работ на высоте до 28 метров |
| 3 | Производитель шасси: | ОАО «КАМАЗ» либо аналог импортного производства (новый без пробега) |
| 3.1. | Страна производитель подъёмника: | Российская Федерация |
| 4 | Количество, ед: | 1 |
| 5 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети», г. Хабаровск, ул. Промышленная 13 Станция Хабаровск-2, ДВЖД, Код станции – 970001, Код предприятия – 99838, ОКПО 98097847 |
| 6 | Количество, ед: | 2 |
| 7 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. ИНН/КПП 2801108200/253731001. Станция Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО 97053894 |
| 6 | Год выпуска: | 2013 г. (новый, без пробега) |
| 7 | Тип двигателя: | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-3 |
| 8 | Мощность двигателя: | не менее 230 л.с. |
| 9 | КПП: | Механическая 5 ступенчатая |
| 10 | Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| 11 | Кабина: | Трёхместная, двух дверная, расположенная над двигателем с высокой крышей, сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности |
| 12 | Люлька: |  |
| 12.1 | Грузоподъёмность, кг: | Не менее 250 |
| 12.2 | Максимальная высота: подъёма люльки, м: | Не менее 28 |
| 12.3 | Вылет стрелы, м: | до 16 |
| 12.4 | Угол поворота, º | Не менее 360 |
| 12.5 | Управление: | Пульт оператора и пульт в люльке (дополнительно радио-пульт дистанционного управления) |
| 12.6 | Электроизоляция, В | 1000 |
| 13 | Комплектация: | Предпусковой подогреватель двигателя, ЗИП к АПТ, ЗИП шасси, аптечка транспортная, знак аварийной остановки, колодка Л21.17.040 (2шт.), ОП-3. |
| 14 | Приборы безопасности: | Обязательное наличие, с указанием марки приборов |
| 15 | Необходимое наличие комплекта документов: | - руководство (инструкции) по эксплуатации; - декларация соответствия или обязательная сертификация; - паспорт на подъемник (вышку); - разрешение на применение. |
| 16 | Срок поставки: | до 10 декабря 2013 г. с возможностью досрочной поставки. |
| 17 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 18 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев отдельно на шасси, отдельно на установку. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 19 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |

Начальник транспортной службы                                              А.Г.Шахрай

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru