### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ; Нttp://drsk.ru;   ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА НА ШАССИ ГАЗ

| 1 | Марка, модель | Кран-манипулятор на шасси ГАЗ-3309 (сдвоенная кабина – 5 мест) 2х4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип транспортного средства | Грузовой с КМУ |
| 3 | Назначение | Обслуживание ПС, погрузо-разгрузочные работы |
| 4 | Количество ед. | 1 |
| 5 | Год выпуска | 2013 (новый, без пробега) |
| 6 | Тип двигателя | Дизель |
| 7 | Топливо | Д/Т |
| 8 | Мощность двигателя (л.с.) | Не менее 120 |
| 9 | Кабина | Двухрядная, пятиместная |
| 10 | Сиденья | Регулируемые, комфортабельные, мягкие с ремнями безопасности |
| 11 | Экологический стандарт | Не менее Euro 3 |
| 12 | КПП | Механическая 5 ступенчатая |
| 13 | Высота подъёма крюка (м) | Не менее 7 |
| 14 | Макс. грузоподъемность (тонн) | Не менее 3,5 |
| 15 | Вылет стрелы (м) | Не менее 5 |
| 16 | Угол поворота стрелы (град.) | 360 |
| 17 | Приборы безопасности | Обязательное наличие, с указанием марки приборов, |
| 18 | Необходимое наличие комплекта документов | - руководство (инструкции) по эксплуатации; - паспорт на кран, (при изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопасности кранов они так же должны быть снабжены соответствующими паспортами); |
| 19 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом) | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», ИНН/КПП 2801108200/280102003.П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704 код получателя: 9533, ОКПО 97987579, |
| 20 | Срок поставки | до 29 ноября 2013г., с возможностью досрочной поставки. |
| 21 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи, но не позднее 30 декабря 2013г. |
| 22 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 23 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru