### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА  ЗАКУПКУ БУЛЬДОЗЕРА – 4 ЕД

| 1 | Марка, модель: | Shantui SD16F либо аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | для разработки грунтов различной сложности, включая скальные и болотистые грунты. |
| 3 | Производитель: | SHANTUI - китай |
| 4 | Количество, ед:. | 4 |
| 5 | Год выпуска: | 2013 (новый, без пробега) |
| 6 | Модель двигателя: | Steyr WD615T1-3A - дизельный |
| 7 | Мощность (кВт/об.мин) | 131/1850 |
| 8 | Длина х ширина х высота, мм | 5140х3388х3032 |
| 9 | Ширина колеи, мм | 1880 |
| 10 | Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2430 |
| 11 | Давление на грунт, МПа | 0,067 |
| 12 | Скорость (вперёд км/час) | 1–я передача 0 – 3,29 |
|  |  | 2–я передача 0 – 5,82 |
|  |  | 3–я передача 0 – 9,63 |
| 13 | Скорость (назад км/час) | 1–я передача 0 – 4,28 |
|  |  | 2–я передача 0 – 7,59 |
|  |  | 3–я передача 0 – 12,53 |
| 14 | Работа при уклоне ( ° ) | 30 |
| 15 | Поддерживающие катки (с каждой стороны) | 2 |
| 16 | Опорные катки (с каждой стороны) | 6 |
| 17 | Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 37 |
| 18 | Ширина башмака, мм | 510 |
| 19 | Шаг, мм | 203 |
| 20 | Комплектация: | Предпусковой подогреватель двигателя, защита от повреждения кабины и двигателя |
| 21 | Рабочее оборудование: |  |
| 22 | Тип отвала | прямой |
| 23 | Длина x высота отвала, мм | 3388 x 1149 |
| 24 | Максимальное заглубление отвала, мм | 540 |
| 25 | Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 572 |
| 26 | Максимальная высота подъёма отвала, мм: | 1210 |
| 27 | Призма волочения (угловой отвал), м³ | 4,3 |
| 28 | Тип рыхлителя | трёхзубый |
| 29 | Максимальная высота подъёма рыхлителя, мм: | 592 |
| 30 | Необходимое наличие комплекта документов: | - руководство (инструкции) по эксплуатации; - декларация соответствия или обязательная сертификация. |
| 31 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. |
| 32 | Срок поставки: | до 10 декабря 2013 г. с возможностью досрочной поставки. |
| 33 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 34 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя рабочего оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 35 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru