### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ; Нttp://drsk.ru;   ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ ГУСЕНИЧНОГО ВЕЗДЕХОДА С ЖИЛЫМ МОДУЛЕМ

| 1 | Тип транспортного средства | Гусеничный вездеход ТМ-140 или аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение | Доставка бригад до мест проведения ремонтных и профилактических работ |
| 3 | Количество (шт.) | 1 |
| 4 | Год выпуска | 2013 (новый, без пробега) |
| 5 | Тип двигателя | Дизельный с газотурбинным надувом |
| 6 | Топливо | Д/т |
| 7 | Мощность двигателя | Не менее 250 л.с. |
| 8 | КПП | Гидромеханическая 6 ступенчатая |
| 9 | Дорожный просвет (м м.) | 450 |
| 10 | Полная грузоподъёмность на плаву (кг.) | 4000 |
| 11 | Эксплуатационная масса (кг.) | 11200+2% |
| 12 | Кабина | Семиместная, спальных мест 3 |
| 13 | Жилой модуль | Система отопления: - автономный контур с устройством автоматического поддержания заданной температуры марки AITRONIC; - зависимый контур от системы охлаждения ТС. Система вентиляции: - вентиляционный люк с защитной сеткой от насекомых; - открывающееся окна с защитной сеткой от насекомых по обеим сторонам жилого модуля. Электрооборудование: - от бортовой сети 24 В; - от внешнего источника переменного напряжения 220 В (выносной дизель-генератор импортного производства); Внутреннее оборудование: - 4 спальных места размером не менее 600Х1950 мм каждое; - стол; - шкаф для одежды; - багажные полки и отсеки; - умывальник мойка для посуды; - ёмкость для посуды 10 л.; - футляр для аптечки с возможностью лёгкого доступа; - огнетушитель ёмкостью 2 л.; - аварийный люк по ГОСТ 12.2.120-88; - переговорное устройство с кабиной водителя; - окна со светозащитными окнами; - лестница, вмонтированная в борт грузовой платформы, для обеспечения самостоятельной посадки (высадки) пассажиров с поверхности земли в модуль; - внутреннее освещение комбинированное (2 потолочных плафона, светильник БРА), розетка (24 в), и (220 в). |
|  | Габаритные размеры (м м.) - длина - ширина - высота - масса (кг.) | 2720 2640 1950 1450 |
| 14 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», ИНН/КПП 2801108200/280102003.П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 Ст. Тыгда Заб. Ж.Д., код 952709, для СП СЭС, код получателя 9533, ОКПО 97987579, тел. 8 (41658) 2-14-70, 56-3-59 |
| 15 | Гарантийный период | Согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев |
| 16 | Срок поставки | до 29 ноября 2013г., с возможностью досрочной поставки. |
| 17 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи |
| 18 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 19 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru