Заявка на проведение Закрытого запроса цен (b2b-energo).

№ 477  Раздел 1.2 Закупка оборудования и материалов под программу энергоремонтного производства ГКПЗ 2013г.

Плановая стоимость: 148 т. р. без НДС

ЛОТ 3. Арматура для провода СИП

1. Общие условия проведения закупки

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: до 25.07.2013г.

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора: не требуется

1.3. Лицо ответственное за заключение договора: инженер 2 кат.  отдела МТС Балак Д.А.

1.4. Критерии отбора Поставщиков,  которые рекомендуется  включить в закупочную документацию: согласно техническому заданию.

1.5. Материалы закупается под программы: энергоремонтного производства, ТП и Р и Тех. Присоединения.

2. Техническое задание

Техническое задание на 8-ми листах (Приложение 1, 2).

3. Проект договора

- Проект договора поставки – согласно Приложения 3.

И. о. Начальника ОМТС                          		  	                                 Д.К. Пинчук

22.07.13г.

Исполнил: Балак Д.А.

Приложение №1

18.07.13 г.  № 02-01-07-10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

## филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск)

| № п/п | Наименование | марка | Ед. измер | Кол-во. | Срок поставки/ Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный клиновой зажим | DN 35 (25-35мм2) | Шт. | 40 | До 30.09.2013г. (С правом досрочной поставки)/ До 30.10.2013г. |
| 2 | Зажим анкерный | SO 158.1 | Шт. | 40 |  |
| 3 | зажим анкерный клиновой | DN 123 | Шт. | 40 |  |
| 4 | Зажим анкерный клиновой | РА 1500 | Шт. | 40 |  |
| 5 | Зажим ответвительный | N 70 | Шт. | 20 |  |
| 6 | Зажим ответвительный | N640 | Шт. | 40 |  |
| 7 | Зажим ответвительный | P70 | Шт. | 40 |  |
| 8 | Зажим ответвительный герметичный | Р645 | Шт. | 80 |  |
| 9 | Зажим промежуточный | ES 1500 | Шт. | 40 |  |
| 10 | Зажим соединительный | MJPT 50N | Шт. | 20 |  |
| 11 | Зажим соединительный | MJPT 54.6N | Шт. | 20 |  |
| 12 | Зажим соединительный | MJPT 70.35 | Шт. | 10 |  |
| 13 | Зажим соединительный | MJPT 70.50 | Шт. | 10 |  |
| 14 | Зажим соединительный | MJPT 70N | Шт. | 20 |  |
| 15 | Крепление фасадное | SF 50 | Шт. | 40 |  |
| 16 | Кронштейн анкерный | CA-16 | Шт. | 40 |  |
| 17 | кронштейн анкерный | CS 10.3 | Шт. | 40 |  |
| 18 | Лента крепления | F 207 (50м) | Упак. | 4 |  |
| 19 | Матрица | Е22/173 | Шт. | 3 |  |
| 20 | Матрица | Е 22/215 | Шт. | 3 |  |
| 21 | Скрепа для ленты | NC-20 (1упк. 100шт) | Упак. | 4 |  |
| 22 | Хомут стяжной | Е 260 | Шт. | 400 |  |
|  | Адреса Грузополучателей: - филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск) - 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001, Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847; |  |  |  |  |

## 2. Требования к условиям поставки продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

- 2.1. Сроки поставок продукции на склады Грузополучателей (филиалы ОАО «ДРСК»: «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск), «Приморские электрические сети»):  указаны в п.п. 1.1.

- 2.2. Сроки оплаты: Оплата за поставленную продукцию будет производиться в течение 30 календарных дней с момента получения продукции Грузополучателем. Сроки указаны в п.п. 1.1.

2.3.  Продукция должна соответствовать «Общим техническим требованиям к Арматуре для  провода СИП изготовленного по ГОСТ Р 52373-2005» указанным в приложении 2, также Участник должен предоставить ТУ изготовителя на предлагаемую Арматуру для провода СИП.

2.4. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленных в период гарантийного срока.

2.5.	Продукция должна быть новой 2013 г. выпуска и ранее не используемой.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента

эксплуатации и ремонта			                   			М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  				             С.А. Коржов

Начальник  СТЭ                                                                                   А.В. Бичевин

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru

Приложение 2

Требования, предъявляемые к продукции.

Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия.

Арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать европейскому стандарту CENELEC, нормативный срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет.

Коррозионная стойкость и механическая прочность металлических деталей линейной арматуры, электрическая и механическая прочность изделий из полимерных материалов должны соответствовать требованиям международного стандарта CENELEC.

На линейную арматуру должны быть предоставлены протоколы испытаний, сертификаты соответствия действующим нормативным документам и заключение о возможности ее использования с российскими СИП, изготовленными в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005.

Основные технические требования к линейной арматуре и арматуре СИП:

| № п/п |  | Наименование | Требования к основным типам линейной арматуры и арматуры к СИП |  | Примечания | Предложения участников ЗЗЦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Марка | Характеристики предлагаемой арматуры |  |  |
| 1 |  | Кронштейн анкерный магистральный | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1500 до 1700 даН (для жил сечением 25-70 мм²); - в диапазоне от 2000 до 2200 даН (для жил сечением 95-150 мм²);. Наличие отверстия под крепежный болт или шпильку. Материал – антикоррозионный сплав |  | Крепление одним болтом или монтажной лентой |  |  |  |  |
| 2 |  | Кронштейн анкерный для крепления на стене | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 600 до 800 даН в плоскости кронштейна; - в диапазоне от 600 до 800 даН в любом направлении. Материал – антикоррозионный сплав |  | Крепление - двухточечное; - трехточечное. |  |  |  |  |
| 3 |  | Кронштейн анкерный для ответвлений | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 220 до 350 даН Материал – антикоррозионный сплав |  | Крепление на опору - одним болтом или монтажной лентой. |  |  |  |  |
| 4 |  | Зажим анкерный магистральный | Максимальная нагрузка - не менее 1000 даН для сечений 25-35мм²; - не менее 1500 даН для сечений 50-70 мм²; - не менее 2200 даН для сечений 95мм². Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. |  | Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. |  |  |  |  |
| 5 |  | Зажим анкерный для проводов ввода | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 350 до 500 даН для сечений 2х16-4х25 мм². Допустимый пролет до 40 метров. |  | Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная) |  |  |  |  |
| 6 |  | Комплект промежуточной подвески СИП | Сечение: 25-95 мм². Комплект – разборный. Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1200 до 1400 даН. В кронштейне наличие выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Материал кронштейна – антикоррозионный сплав В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. Фиксация провода в зажиме с помощью защелки для предотвращения повреждения изоляции в аварийных режимах. |  | Крепление кронштейна одним болтом или монтажной лентой. Монтаж зажима – без инструмента |  |  |  |  |
| 7 |  | Зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2 | Разрушающая нагрузка не менее 1200 даН. Материал зажима - погодо-ультрафиолетостойкий полимер, усиленный стекловолоконной структурой Наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления. Фиксация провода в зажиме с помощью защелки для предотвращения повреждения изоляции в аварийных режимах. Наличие в зажиме подвижного шарнирного соединения |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для магистрали | Сечение магистраль/ответвление - 25-150/25-120 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 35-150/10-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Малогабаритный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для уличного светильника | Сечение магистраль/ответвление - 6-95/1,5-6 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава |  | Для подключения в цоколях опор |  |  |  |  |
| 11 |  | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов на магистральной и ответвительной части для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 35-95/4-54 мм². Магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов на 2 ответвления, на 4 ответвления |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов на магистральной и ответвительной части для присоединения проводов уличного освещения и ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 10-25/1,5-35 мм². Магистральный провод и провод электроприемника затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ответвительный зажим для ответвления магистральных СИП от ВЛН | Сечение магистраль/ответвление - 25-150/25-95 мм². Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Ответвительный зажим для ответвления проводов ввода в дом от ВЛН | Сечение магистраль/ответвление - 16-120/4-25 мм². Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Зажим универсальный с адаптером для временного заземления | Сечение магистрали - 16-150 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из алюминиевого сплава. Поставляется в комплекте с адаптером. Штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода. |  | Зажим – стационарный, герметичный |  |  |  |  |
| 16 |  | Соединительный зажим гильзового типа для СИП | Зажим изолированный герметичный. Материал трубчатой части– алюминиевый сплав. Изоляционный материал – погодоультрафиолетостойкий полимер. Монтаж – опрессовкой шестигранными матрицами. Сечение фазных жил - 35,50,70,95,120,150 мм². Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов для перехода с одного сечения жилы на другое. Сечение несущей нейтрали - 25,35,50,54,70,95,120 мм². |  | Потеря механической прочности фазной жилы– не более 10%, несущей жилы – не более 5%. |  |  |  |  |
| 17 |  | Соединительный зажим гильзового типа для проводов ответвлений | Зажим изолированный герметичный. Материал трубчатой части– алюминиевый сплав. Изоляционный материал – погодоультрафиолетостойкий полимер. Монтаж – опрессовкой шестигранными матрицами. Сечение фазных жил - 4,6,10,16,25 мм². Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов для перехода с одного сечения жилы на другое. Зажим допускает присоединение как алюминиевых, так и медных проводов. |  | Потеря механической прочности фазной жилы – не более 10%. |  |  |  |  |
| 18 |  | Изолированный наконечник для СИП | Сечение магистрали - 16,25,35,50,54,70,95 мм². Уменьшенная ширина клеммы наконечника – 22 мм (под российское оборудование) Клемма совместима как с алюминиевыми, так и с медными и стальными шинами. |  | Допускается присоединение к алюминиевым и медным клеммам |  |  |  |  |
| 19 |  | Монтажная стальная лента | Ширина - 20 мм. Разрывная прочность 750-850 Н/мм², Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса. Маркировка на ленте по всей длине. |  | Кромка ленты – обработанная. |  |  |  |  |
| 20 |  | Скрепа для монтажной ленты | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 600 до 650 даН. Материал – нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Бугель для монтажной ленты | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 800 до 850 даН. Материал – нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Плашечный зажим | Сечение магистраль/ответвление - 10-50/10-50 мм². Материал – антикоррозионный сплав |  | Устанавливается на заземляющих спусках опор |  |  |  |  |
| 23 | Стяжные хомуты |  | Температура плавления не менее 260 оС. Разрушающая нагрузка не менее 30 даН |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Фасадное крепление |  | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Колпачок защитный |  | Материал - диэлектрический эластомер. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Скрепа соединительная |  | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 600 до 650 даН. Материал – нержавеющая сталь. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Предохранитель с плавкой вставкой |  | Корпус - разборный. Материал - атмосферостойкий поли- мер. Возможность замены предохранителя и установки пломбы. Номинал предохранителя – 2-63А. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Плавкая вставка для предохранителя |  | Номинальное напряжение 400 В. Номинал предохранителя – 2-63А. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Лента с самосхватывающейся мастикой |  | Атмосферостойкая. Эластичная. Вре- мя восстановления изоляции после монтажа не более 24ч. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Стяжные хомуты |  | Диэлектрический материал. Температура плавления не менее 260 оС. Разрушающая нагрузка не менее 30 даН |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования: Не допускается частичная поставка.