### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА  ЗАКУПКУ АВТОМОБИЛЬНОГО ПОДЪЕМНИКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО

| 1 | Марка, модель: | Автогидроподъёмник ПСС-131.22 на шасси КАМАЗ-4326 (4х4) либо аналог на шасси автомобиля (4Х4) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | для производства строительно-монтажных и электротехнических работ на высоте до 22 метров |
| 3 | Производитель шасси: | ОАО «КАМАЗ» либо аналог импортного производства |
| 4 | Количество, ед:. | 2 |
| 5 | Год выпуска: | 2013 г. (новый, без пробега) |
| 6 | Тип двигателя: | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-3 |
| 7 | Мощность двигателя: | не менее 230 л.с. |
| 8 | КПП: | Механическая 5 ступенчатая |
| 9 | Кабина: | Трёхместная, двухдверная, расположенная над двигателем с высокой крышей, сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности |
| 10 | Подъёмник: | Телескопического типа, люлька расположена за кабиной шасси |
| 10.1 | Максимальная высота подъёма люльки, м: | Не менее 22 |
| 10.2 | Вылет, м: | не менее 15,8 |
| 10.3 | Угол поворота, º | Не менее 360 |
| 10.4 | Производитель | UNIC (Япония), либо аналог |
| 11 | Люлька: | Оснащенная электроизоляцией для работы с энергоустановками до 1000 В без отключения питания |
| 11.1 | Грузоподъёмность, кг: | Не менее 200 |
| 11.2 | Управление: | Пульт оператора и пульт в люльке |
| 12 | Приборы безопасности: | Обязательное наличие, с указанием марки приборов |
| 13 | Комплектация: | Предпусковой подогреватель двигателя, ЗИП к АПТ, ЗИП шасси, аптечка транспортная, знак аварийной остановки, колодка Л21.17.040 (2шт.), ОП-3. |
| 14 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. |
| 15 | Срок поставки: | до 10 декабря 2013 г. с возможностью досрочной поставки. |
| 16 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 17 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев отдельно на шасси, отдельно на установку. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 18 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |

Начальник транспортной службы                                                      А.Г.Шахрай

Исп.: Гиберт С.Н.

8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru