### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ; Нttp://drsk.ru;   ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ ВОЕННОГО КЛЕПАННОГО КУНГА НА ШАССИ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-33081 - 16 ЕД.

| 1 | Тип транспортного средства | Грузопассажирский фургон на автомобильном шасси (4х4). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение | Доставка бригад до мест проведения ремонтных и профилактических работ в труднодоступных местах. |
| 3 | Количество (шт.) | 12 |
| 3.1 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП 253731001. |
| 4 | Количество (шт.) | 2 |
| 4.1 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети», г. Хабаровск, ул. Промышленная 13 Ст. Хабаровск-2, ДВЖД, Код станции – 970001, Код предприятия – 99838, ОКПО 98097847, тел. 8 (4212) 59-91-60 |
| 5 | Год выпуска | 2013 (новый, без пробега) производства ООО «Автозавод «ГАЗ» либо аналог импортного производства |
| 6 | Тип двигателя | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-3 |
| 7 | Топливо | дизельное |
| 8 | Мощность двигателя | Не менее 120 л. с. |
| 9 | КПП | Механическая пятиступенчатая |
| 10 | Тип фургона | Военный клёпанный |
| 11 | Кабина | Однорядная двух дверная, сиденья регулируемые, комфортабельные, мягкие с ремнями безопасности |
| 12 | Комплектация | 1. Лебедка с механическим приводом, трос-50м, тяговое усилие - 4,5т. 2. Предпусковой подогреватель двигателя. |
| 13 | Кунг | «Военный клепаный», из 2-х отсеков с перегородкой, соединенных дверью (грузовой: L-2100 mm, пассажирский : L-1500mm).Внутренние размеры кунга: 3680*2250*1800мм. Кунг должен быть закрытого типа с крышей со скосами, панельной бескаркасной конструкции из трехслойных полноформатных «сэндвич» -панелей толщиной не менее 45 мм, размеры панелей должны соответствовать размерам кузова-фургона. Внутренняя, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надёжность фургона. Стыки панелей, проемы окон и дверей должны быть герметичными. Наружная обшивка кузова-фургона –дюраль алюминиевый лист толщиной 2 мм; внутренняя обшивка – фанера толщиной не менее 4 мм окрашенная эмалью серого цвета, утеплитель – пенополиуретан плотностью не менее 80 кг/м3, вспениваемый в межобшивочном пространстве. Внутри по периметру грузовой отсек должен быть обшит оцинкованным стальным листом на высоту не менее 500 мм. от пола, покрытие пола в грузовом отсеке рифленый алюминий. В грузовом отсеке: боковые рундуки для инструмента и такелажа- 2 шт, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, боковые окна (глухие) -2шт, задняя дверь распашная (2 двери, на одной (левой) – ДЗК с лебедкой). В пассажирском отсеке: посадочных мест - 6 (сидения с ремнями безопасности), боковая дверь с глухим окном, с левой стороны 1 открывающиеся окно, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, люк для вентиляции и откидной стол (не менее 70см), переговорное устройство для связи с водителем; отопители – 2шт: автономный воздушный, и от системы охлаждения). Выдвижные трапы к обеим дверям. Освещение в кунге 24В-от бортовой системы. |
| 14 | Срок поставки | до 10 декабря 2013 г. с возможностью досрочной поставки. |
| 15 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи |
| 16 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 17 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru