### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ; Нttp://drsk.ru;   ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ ВОЕННОГО КЛЕПАННОГО КУНГА НА ШАССИ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-33081 - 2 ЕД.

| 1 | Тип транспортного средства : | Грузопассажирский фургон на автомобильном шасси (4х4) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Доставка бригад к месту проведения ремонтных и профилактических работ в труднодоступные места. |
| 3 | Производитель и год выпуска: | ОАО «Автозавод «ГАЗ» либо аналог импортного производства 2013 (новый, без пробега) |
| 4 | Количество, ед:. | 2 |
| 5 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), доставка «своим ходом» не допускается | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179, ИНН/КПП 2801108200/280102003 Станция Благовещенск Заб. ж.д. код 954704, код получателя: 9533, ОКПО 97987579 |
| 6 | Тип двигателя: | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-3 |
| 7 | Мощность двигателя: | не менее 120 л.с. |
| 8 | Рабочий объем, л. | 11,15 |
| 9 | КПП: | Механическая 5 ступенчатая |
| 10 | Кабина: | Однорядная двухместная, двух дверная, сиденья регулируемые, комфортабельные, мягкие с ремнями безопасности |
|  | Фургон | «Военный клепаный», из 2-х отсеков с перегородкой, соединенных дверью (грузовой: L-2100 mm, пассажирский : L-1500mm).Внутренние размеры кунга: 3680*2250*1800мм. фургон должен быть закрытого типа с крышей со скосами, панельной бескаркасной конструкции из трехслойных полноформатных «сэндвич» - панелей толщиной не менее 45 мм, размеры панелей должны соответствовать размерам кузова-фургона. Внутренняя, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надёжность фургона. Стыки панелей, проемы окон и дверей должны быть герметичными. Наружная обшивка кузова-фургона –дюраль алюминиевый лист толщиной не менее 2,00 мм; внутренняя обшивка – фанера толщиной не менее 4 мм окрашенная эмалью серого цвета, утеплитель – пенополиуретан плотностью не менее 80 кг/м3, вспениваемый в межобшивочном пространстве. Внутри грузовой отсек по периметру должен быть обшит оцинкованным стальным листом на высоту не менее 500 мм. от пола, покрытие пола в грузовом отсеке рифленый алюминий. В грузовом отсеке: боковые рундуки для инструмента и такелажа- 2 шт, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, боковые окна (глухие) -2шт, задняя дверь распашная (2 двери, на одной (левой) – ДЗК с лебедкой). В пассажирском отсеке: посадочных мест -4 (сидения с ремнями безопасности), боковая дверь с глухим окном, с левой стороны 1 открывающиеся окно, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, люк для вентиляции и откидной стол (не менее 70см), переговорное устройство для связи с водителем; отопители – 2шт: автономный воздушный, и от системы охлаждения). Выдвижные трапы к обеим дверям. Освещение в кунге 24В-от бортовой системы. |
| 11 | Комплектация: | 1. Лебедка с механическим приводом, трос-50м, тяговое усилие - 4,5т. |
| 12 | Срок поставки | до 10 декабря 2013г., с возможностью досрочной поставки. |
| 13 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи, но не позднее 30 декабря 2013г. |
| 14 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев отдельно на шасси, отдельно на установку. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 16 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru