### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ; Нttp://drsk.ru;   ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ  СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА 6х6

| 1 | Наименование | УРАЛ-63704 седельный тягач или аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество (шт.) | 1 |
| 2.1 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом) не допускается доставка «своим ходом» | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», ИНН/КПП 2801108200/280102003. П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 Ст. Благовещенск Заб. ж.д код 954704 код получателя: 9533, ОКПО 97987579, |
| 3 | Количество | 1 |
| 3.1 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом) не допускается доставка «своим ходом» | Филиал ОАО «ДРСК» - «Электрические сети ЕАО» Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Черноморская 6 Станция назначения: г. Биробиджан, ДВЖД. Код станции: 962804 Код предприятия: 9532. ОКПО 00106477 |
| 4 | Назначение | Перевозка тяжеловесных грузов в составе автопоезда |
| 5 | Производитель | Россия, Автомобильный завод УРАЛ г. Миасс |
| 6 | Год выпуска | 2013 (новый, без пробега) |
| 7 | Колесная формула: | 6x6 |
| 8 | Исполнение кабины: | Бескапотная, двухместная со спальным местом, с улучшенными параметрами эргономики |
| 9 | Отопление кабины: | От системы охлаждения двигателя с установкой автономного воздушного отопителя |
| 10 | Масса полуприцепа приходящаяся на седельно-сцепное устройство, (кг.): | 21500 |
| 11 | Марка двигателя: | ЯМЗ-650 |
| 12 | Номинальная мощность двигателя, (л.с.): | 412 |
| 13 | Коробка передач: | ZF 16S2220TD |
| 14 | Тип коробки передач: | Механическая, 16-ступенчатая |
| 15 | Раздаточная коробка: | ZF VG2000 |
| 16 | Тип раздаточной коробки: | Механическая двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
| 17 | Модель ведущих мостов: | RABA MAXC – c разнесенной главной передачей, с блокировкой межколесных дифференциалов, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту |
| 18 | Тип рабочей тормозной системы: | Трехконтурная, пневматическая с ABS, Трубопроводы пластиковые, быстроразъемная соединительная арматура Raufoss |
| 19 | Колеса: | Дисковые 11,25x20 |
| 20 | Емкость топливного бака, (л.): | 500 |
| 21 | Тип седельно-сцепного устройства: | JOST под шкворень 2 дюйма (Германия) |
| 22 | Высота седельно-сцепного устройства, (мм): | 1560 |
| 23 | Подвеска: | Рессорная |
| 24 | Размер шин: | 16,00R20 радиальные, регулируемого давления |
| 25 | Количество осей, (шт.): | 3 |
| 26 | Комплектация: | Ремни безопасности, шумоизоляция кабины, ЗИП на автомобиль, подогреватель двигателя ПЖД-30, централизованная система подкачки шин |
| 27 | Необходимое наличие комплекта документов: | - Руководство по эксплуатации автомобиля - Руководство по ремонту автомобиля - Паспорт транспортного средства |
| 28 | Северное исполнение | Утепление кабины и капота, подогрев топлива типа «Самовар», замена пластиковых трубок тормозной системы и системы питания, предпусковой подогреватель двигателя. |
| 29 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи |
| 30 | Срок поставки: | до 30 сентября 2013 г. с возможностью досрочной поставки |
| 31 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru