### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА  ЗАКУПКУ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА С БУРОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА ШАССИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЮЖ. КОРЕЯ - 1 ЕД.

| 1 | Марка, модель: | Бурильно-крановая установка HIAB 160 TM на шасси автомобиля DAEWOO ULTRA (4х2) с бортовой платформой либо аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для работ по строительству и ремонту линий электропередач, выполнению погрузо–разгрузочных работ, транспортировке грузов, а также работ с дополнительным оборудованием. |
| 3 | Производитель: | производства Daewoo Южная Корея либо аналог импортного производства |
| 4 | Количество, ед:. | 1 |
| 5 | Год выпуска: | 2013 г. (новый, без пробега) |
| 6 | Тип двигателя: | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-4 |
| 7 | Мощность двигателя: | не менее 250 л.с. |
| 8 | Кабина: | Двухместная + спальник, двухдверная. |
| 9 | Грузоподъёмность, кг: | Не менее 8500 |
| 10 | Длина борта, м: | Не менее 8,2 |
| 11 | Ширина борта, м: | Не более 2,5 |
| 12 | Стрела телескопическая кранового оборудования: | HIAB 160 TM либо аналог импортного производства. |
| 13 | Максимальная грузоподъёмность стрелы, кг: | Не менее 7000 |
| 14 | Максимальный вылет стрелы, м: | Не менее 20 |
| 15 | Аутригеры, штук: | 4 |
| 16 | Бурильная установка | С приводом от крановой установки |
| 17 | Диаметр бурения, м | Не менее 0,45 |
| 18 | Глубина бурения, м | Не менее 3,7 |
| 19 | Скорость вращения бура: | Не менее 45 оборотов в минуту |
| 20 | Дополнительное оборудование: | автономный переносной пульт управления манипулятором. |
| 21 | Приборы безопасности: | Обязательное наличие, с указанием марки приборов |
| 22 | Необходимое наличие комплекта документов: | - руководство (инструкции) по эксплуатации; - декларация соответствия или обязательная сертификация; - паспорт на КМУ - разрешение на применение. |
| 23 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. Адрес (станция) получателя: г. Владивосток ул. Стрелковая, 21. (Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001). |
| 24 | Срок поставки: | до 20 декабря 2013 г. с возможностью досрочной поставки. |
| 25 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 26 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев отдельно на шасси, отдельно на установку. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. |
| 27 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru