Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора – главный инженер ____________________ В.М. Паршин «_10_» ______октября____ 2013 г. |
| --- | --- |

- Организация ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28  (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  Ул. Черноморская, 6 (42622) 6-82-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС, 679000, г. Биробиджан, ул. Димитрова,6, (42622) 6-81-82

(наименование, адрес)

- Объект Кабель 6 кВ 679000, г. Биробиджан, ЕАО

(наименование, адрес)

- ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

- Комиссия провела обследование Кабель 6 кВ  следствие чего приняла решение о необходимости  проведения капитального ремонта

| № | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повреждение кабельной линии 6 кВ | м3 | 240 | Разработка грунта в отвал экскаваторами |
|  |  | м3 | 240 | Засыпка траншей и котлованов мех-ми |
|  |  | м3, | 32 | Разработка грунта вручную в траншеях |
|  |  | м3 | 32 | засыпка вручную траншей |
|  |  | м3 | 2,8 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |
|  |  | м2 | 32 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог |
|  |  | м | 400 | Устройство постели |
|  |  | м | 400 | Покрытие сигнальной лентой кабелей в траншее |
|  |  | м | 400 | Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях |
|  |  | м | 40 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах |
|  |  | шт | 60 | Монтаж муфты соединительной |
|  |  | шт | 12 | Монтаж муфты концевой |
|  |  | м2 | 50 | Оттаивание мерзлого грунта |
|  |  | м | 40 | Прокладка трубопроводов |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | Муфта 3СТП-10-70*120 | шт. | 60 | Монтаж муфты соединительной |
| 2 | Кабель ААБЛ-10-3*120 | м | 440 | Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях |
| 3 | Лента сигнальная | м | 400 | Покрытие сигнальной лентой кабелей в траншее |
| 4 | Песок | м3 | 40 | Устройство постели |
| 5 | Труба А/Ц Д-150 | м | 40 | Прокладка трубопроводов |
| 6 | Муфта 3КВТП 10 70*120 | шт | 12 | Монтаж муфты |
| 7 | Уголь каменный | т | 15 | Оттаивание мерзлого грунта |
| 8 | Табличка опознавательная «Охранная зона кабеля» | шт. | 15 | Монтаж кабеля |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Биробиджан | км | 15 | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Председатель комиссии: начальник  Городского РЭС		 	    Шуляковский К.В.

Члены комиссии:  гл.инженер Городского РЭС				    Никифоров В.В.

Начальник СЭС						    Муллинов О.А