# УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО «ДРСК»

«Хабаровские электрические сети»

_________________А.Е. Кузнецов

«___»   _________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку:  Техническое обслуживание систем охранной сигнализации шестнадцати подстанций СП  «Северные  электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» на 2014 год

- Заказчик: ОАО «ДРСК» для филиала «Хабаровские электрические сети».

- Основание необходимости проведения работ.

Годовая комплексная  программа закупок  ОАО «ДРСК» на 4 квартал 2013 года под производственные программы 2014 года (раздел 10 «Прочие закупки»).

- Объем работ.

3.1. Техническое  обслуживание исправных и работоспособных установок систем охранной сигнализации шестнадцати подстанций СП «Северные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

3.2. Перечень подстанций и оборудования, передаваемого на  техническое обслуживание:

| № п/п | Наименование эл. подстанции | Инвентарный номер, наименование | Адрес объекта | Перечень установленного оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «ЭТЗ» 35/6 кВ | Инв. № НВ033399 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольское шоссе,1 | Блок питания СКАТ-1200Д | 1шт. |
|  |  |  |  | "Приток" | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра -5А-621 | 3 шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20 | 3 шт. |
|  |  |  |  | Маяк-оповещатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 2 шт. |
|  |  |  |  | Астра 321 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,4 | 200 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 8 шт. |
|  |  |  |  | аккумулятор 7АЧ | 1 шт. |
| 2. | «Объект-10» 35/6 кВ | Инв. № НВ033398 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре, пос. Чкаловский, Северное шоссе | Блок питания СКАТ-1200Д | 1шт. |
|  |  |  |  | "Приток" | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра -5А-621 | 1 шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20-31 | 11 шт. |
|  |  |  |  | Маяк-оповещатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,4 | 70 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 11 шт. |
|  |  |  |  | аккумулятор 7АЧ | 1 шт. |
| 3. | «Запаная» 35/6 кВ | Инв. № НВ033397 «Охранная сигнализация» | Комсомольск-на-Амуре, ул. Северное шоссе,48 | Блок питания СКАТ-1200Д- | 1шт. |
|  |  |  |  | "Приток" | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра -5А-621 | 10 шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20-31 | 12 шт. |
|  |  |  |  | Маяк-оповещатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 7 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,4 | 100 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 25 шт. |
| 4. | «Привокзальная» 110/6 кВ | Инв. № НВ033396 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе | Блок питания СКАТ-1200Д | 1шт. |
|  |  |  |  | "Приток" | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра - 621 | 6 шт. |
|  |  |  |  | Аккумулятор 7АЧ | 1 шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20-31 | 2 шт. |
|  |  |  |  | Маяк-оповещатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 7 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,4 | 100 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 2 шт. |
| 5. | «Городская» 35/6 кВ | Инв. № НВ033395 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 49 | Блок питания СКАТ-1200Д | 1шт. |
|  |  |  |  | "Приток" | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра -621 | 2 шт. |
|  |  |  |  | Аккумулятор 7АЧ | 1 шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20-31 | 3 шт. |
|  |  |  |  | Маяк-оповещатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,4 | 200 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 2 шт. |
| 6. | «ЛПБ» 35/6 кВ | Инв. № НВ033394 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хорпинское шоссе, 15 | Блок питания СКАТ-1200Д | 1шт. |
|  |  |  |  | "Приток" | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра -621 | 3 шт. |
|  |  |  |  | Аккумулятор 7АЧ | 1 шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20-31 | 3 шт. |
|  |  |  |  | Маяк-оповещатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,4 | 151 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 5 шт. |
| 7. | «ТН» 35/6 кВ | Инв. № НВ033393 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Совхозная | Блок питания СКАТ-1200Д | 1шт. |
|  |  |  |  | "Приток" | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра -621 | 3 шт. |
|  |  |  |  | Аккумулятор 7АЧ | 1 шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20-31 | 3 шт. |
|  |  |  |  | Маяк-оповещатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 2 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,4 | 200 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 8 шт. |
| 8. | «Красная» 35/6 кВ | Инв. № НВ033392 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красная | Блок питания СКАТ-1200Д | 1шт. |
|  |  |  |  | "Приток" | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра -5А | 1 шт. |
|  |  |  |  | Аккумулятор 7АЧ | 1 шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20 | 56 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,5 | 200 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 56 шт. |
| 9. | «Береговая» 110/6 кВ | Инв. № НВ033391 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дзержинского, 33 | Блок питания СКАТ-1200Д | 1шт. |
|  |  |  |  | "Приток" | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра -5А | 2 шт. |
|  |  |  |  | Аккумулятор 7АЧ | 1 шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20 | 4 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра Р | 1 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,5 | 220 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 2 шт. |
|  |  |  |  | Астра 321 | 1 шт. |
| 10. | «ЦОФ» 110/6 кВ | Инв. № НВ033401 "Охранная сигнализация" | Хабаровский край Солнечный район, в 100 м от центральной обогатительной фабрики | Блок питания СКАТ-1200Д | 1шт. |
|  |  |  |  | "Приток" 011 | 2 шт. |
|  |  |  |  | Астра -5А-621 | 5 шт. |
|  |  |  |  | Аккумулятор 7АЧ | 2шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20 | 4 шт. |
|  |  |  |  | Маяк-оповещатель | 2 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,5 | 200 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 10 шт. |
|  |  |  |  | Фотон-Ш | 2 шт. |
|  |  |  |  | Астра 531 СМ | 2 шт. |
| 11. | «Горная» 110/6 кВ | Инв. № НВ033400 "Охранная сигнализация" | Хабаровский край Солнечный район пос. Горный, в 300м от горно-обогатительной фабрики | Блок питания СКАТ-1200Д | 1шт. |
|  |  |  |  | "Приток" 011 | 2 шт. |
|  |  |  |  | Астра -5А-621 | 5 шт. |
|  |  |  |  | Аккумулятор 7АЧ | 2шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20 | 6 шт. |
|  |  |  |  | Маяк-оповещатель | 2 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,5 | 400 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 10 шт. |
|  |  |  |  | Фотон-Ш | 2 шт. |
|  |  |  |  | Астра 531 | 5 шт. |
| 12. | «Ручей» 110/6 кВ | Инв. № НВ033386 "Охранная сигнализация" | Хабаровский край Солнечный район 6,5 км по а/трассе Солнечный-Комсомольск | Блок питания СКАТ-1200Д | 2 шт. |
|  |  |  |  | "Приток" 011 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра - 621 | 13 шт. |
|  |  |  |  | Аккумулятор 7АЧ | 3 шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20 | 6 шт. |
|  |  |  |  | Маяк-оповещатель | 2 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 5 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,5 | 600 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 25 шт. |
|  |  |  |  | Фотон-Ш | 2 шт. |
|  |  |  |  | Астра 531 СМ | 10 шт. |
| 13. | «Хурба» 110/35/6 кВ | Инв. № НВ033390 "Охранная сигнализация" | Хабаровский край пос.Хурба, ул. Дачная,41 | Блок питания СКАТ 1200 Д | 1 шт. |
|  |  |  |  | Приток | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра 5 А | 4 шт. |
|  |  |  |  | Аккумулятор 7 АЧ | 1 шт. |
|  |  |  |  | Датчик ИО-102-20 | 10 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 2 шт. |
|  |  |  |  | Фотон Ш | 2 шт. |
|  |  |  |  | Астра 321 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Маяк оповещатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,5 | 100 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2 П. | 10 шт. |
| 14. | «Северная» 110/35/6 кВ | Инв. № НВ033389 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре, юго-восточнее квартала им. Попова, радиоцентр | Блок питания СКАТ-1200Д | 1 шт. |
|  |  |  |  | "Приток" 11 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра - 5Б | 4 шт. |
|  |  |  |  | Аккумулятор 7АЧ | 1 шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20 | 10 шт. |
|  |  |  |  | Маяк-оповещатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 2 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,5 | 100 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 10 шт. |
|  |  |  |  | Астра 321 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра 5А | 4 шт. |
|  |  |  |  | Фотон-Ш | 2 шт. |
| 15. | «Б» 35/6 кВ | Инв. № НВ033387 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная. 19 | Блок питания СКАТ-1200Д | 1 шт. |
|  |  |  |  | "Приток" 11 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра - 5Б | 4 шт. |
|  |  |  |  | Аккумулятор 7АЧ | 1 шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20 | 10 шт. |
|  |  |  |  | Маяк-оповещатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 2 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,5 | 100 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 10 шт. |
|  |  |  |  | Астра 321 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Астра 5А | 4 шт. |
|  |  |  |  | Фотон-Ш | 2 шт. |
| 16. | «Байкальская» 110/35/6 кВ | Инв. № НВ033388 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная,43 | Блок питания СКАТ-1200Д | 2 шт. |
|  |  |  |  | "Приток" 11 | 2 шт. |
|  |  |  |  | Астра - 5Б | 4 шт. |
|  |  |  |  | Аккумулятор 7АЧ | 1 шт. |
|  |  |  |  | датчик ИО 102-20 | 10 шт. |
|  |  |  |  | Маяк-оповещатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | КРТП-10*2 | 1 шт. |
|  |  |  |  | Провод КСПВ 4*0,5 | 100 м. |
|  |  |  |  | Коробка УК-2-П | 10 шт. |
|  |  |  |  | Астра 321 | 2 шт. |
|  |  |  |  | Астра 5А | 4 шт. |
|  |  |  |  | Фотон-Ш | 2 шт. |

- Требования к выполнению работ.

4.1. Исполнитель признает факт надлежащего монтажа систем охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны МРОВО при УВД по г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края ГУ филиал ФГКУ УВО МВД России по Хабаровскому краю и близлежащих населенных пунктов в соответствие с техническими правилами.

4.2. Техническое обслуживание включает в себя работы:

4.2.1. Осуществление технического надзора за правильным содержанием  и эксплуатацией систем «Заказчиком».

4.2.2. Осуществление ежемесячных планово-предупредительных и восстановительных  работ по обслуживанию, проверке работоспособности  и ремонту узлов и элементов систем охранной сигнализации Объектов, необходимых для содержания установок в исправном рабочем состоянии.

4.2.3. Осмотр, диагностику и  настройку узлов и элементов систем охранной сигнализации на Объектах в соответствие с нормативно-технической документацией.

4.2.4. Определение неисправных узлов и элементов, составление дефектных ведомостей.

4.2.5. Оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации «системы» (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т. д.); выдача «Заказчику» рекомендаций по улучшению работы систем охранной сигнализации на Объектах.

4.2.6. Прибытие на объект по вызову «Заказчика» в течение 24 часов в рабочие дни и определение неисправности с последующим ее устранением;

4.2.7. Работы по восстановлению работоспособности систем охранной сигнализации и, в случае невозможности ремонта, замене неисправных узлов и элементов,  смонтированных на объекте обслуживания «Исполнителем»  (приобретение новых узлов и элементов систем охранной сигнализации на Объектах,  взамен вышедших из строя,  не входит в стоимость восстановительных  работ и осуществляется за счет собственных средств «Заказчика»).

4.3. Техническое обслуживание  не включает в себя выполнение работ, связанных с переносом установленного оборудования, демонтажем, монтажом нового.

4.4. Дополнительные работы, оборудование и материалы оплачиваются по фактическим подтвержденным затратам на основании подтверждающих документов и по отдельным счетам.

Данные работы производятся «Исполнителем» при их дополнительной оплате «Заказчиком».

4.5. Работы выполняются согласно смете, согласованной «Исполнителем» и утвержденной «Заказчиком».

4.6. «Исполнитель» ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Исполнителя».

4.7. «Исполнитель» несет ответственность за качество выполненных работ.

4.8. Работы производятся на действующих энергообъектах, вследствие чего «Исполнителю» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТРМ-016-2001.

5. Приемка выполнения работ.

5.1. Приемка объемов выполненных работ производится по факту выполнения работ в соответствие с требованиями Постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

5.2. Ответственные лица от «Исполнителя», участвующие в техническом обслуживании,  представляют ответственному за  системы  охранной сигнализации информацию о выполнении работ по техническому обслуживанию.

5.3. Представитель «Заказчика»:

5.3.1. Осуществляет контроль качества выполняемых работ, проверяет соблюдение технологической дисциплины при производстве работ.

    - Контролирует выполнение работ по техническому обслуживанию  в сроки, предусмотренные согласованным графиком.

5.3.3. Согласовывает при необходимости объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.

5.3.4. Осуществляет приемку выполненных работ.

6. Требуемые сроки выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения указанных работ: -  «Исполнитель»  выполняет работы по техническому обслуживанию  в период  январь - декабрь 2014 г. до 25 числа текущего месяца. Акты выполненных работ и счета-фактуры должны быть представлены «Заказчику» до 05 числа следующего месяца.

7. Требования к Исполнителю.

7.1 Наличие  необходимых лицензий установленного образца, дающих право на проведение этих работ.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

7.4. Техническая оснащенность претендента.

7.5. Место базирования претендента - г. Комсомольск-на-Амуре.

Помощник директора по БиР-

начальник СЭБиР филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС»				 Л.В. Циба

"___"________________2013 г.

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Зам. Генерального директора по безопасности ОАО "ДРСК" | С.А. Клачков |
| "___"________________2013 г. |  |
| Руководитель Дирекции по режиму ОАО «РАО ЭС Востока» | С.М. Крупенко |
| "___"________________2013 г. |  |