«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

И.о. главного инженера

Филиала ОАО «ДРСК»

«Приморские электрические сети»

______________В.А. Гниломедов

«____» _________________2013 г.

Техническое задание

На техническое обслуживание установок пожарной автоматики на объектах филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в 2014г.

1.Общее положение.

2.Сведения об объекте.

3.Краткое описание услуг.

4.Основные технические требования.

5.Правила контроля и приёмки.

6.Требуемые сроки оказания услуг.

7.Гарантии на оказанные услуги.

8.Требования к исполнителю.

9.Условие запроса цен.

- Общие положения.

СП «Приморские Южные электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЮЭС.

СП «Приморские Центральные  электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЦЭС.

СП «Приморские Западные электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЗЭС.

СП «Приморские Северные электрические сети»

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объектах СП ПЮЭС.

Требуется: оказать услуги по техническому обслуживанию (далее ТО) установок пожарной автоматики на указанных объектах (приложение №1) и  в соответствии объёмам оборудования (приложение №2) подлежащего техническому обслуживанию в соответствии  действующих нормативных требований пожарной безопасности НПБ 110-2003, НПБ 88-2001, РД 009-02-96.

2.Сведения об объекте.

Сведения об объектах приведены в приложении № 1 и приложении №2.

3.Краткое описание объёмов.

3.1. Требуется произвести ТО пожарной автоматики, на основании действующих руководящих документом по обслуживанию установок пожарной автоматики. В случае возникновения отказа в работе системы пожарной автоматики по вине Заказчика все расходы, понесенные Исполнителем по восстановлению работоспособности системы, оплачиваются Заказчиком дополнительно по выставляемому счету.

3.2. ТО проводить на действующем предприятии, без вывода персонала с рабочих мест.

3.3. ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО согласованным с Заказчиком.

3.4. Исполнитель должен по вызову Заказчика немедленно отбыть на объект для устранения отказа системы пожарной автоматики, могущего повлечь за собой нанесение большого материального ущерба. Заказчик до прибытия Исполнителя должен принять меры по приостановке или уменьшению действия факторов, наносящих ущерб.

3.5. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов

3.6. Все проведенное ТО, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации ТО, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведенного ТО, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон. Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам.

Записи должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки) пожарной автоматики сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению».

В случае отключения Заказчиком части или всей системы пожарной автоматики, связанного с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей Исполнителя, последний временно прекращает работы по ТО, сделав запись об этом в Журнале регистрации работ по ТО.

3.7. Расчеты проводятся на основании оказанных услуг, записанных в журнале регистрации работ по ТО. Порядок расчетов оговаривается в особых условиях по договору.

Время на переезды от места работы Исполнителя к Заказчику определяется на основании фактических затрат, утвержденных приказом руководителя предприятия Исполнителя.

3.8. Заказчик совместно с Исполнителем производят проверку работоспособности установок пожарной автоматики, оформляют акт оказания услуг, далее делают записи в обоих журналах о проведенном  ТО, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики, одновременно оформляют в данных журналах и заверяют подписями ответственных лиц сторон. Записи должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки) пожарной автоматики сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению».

3.9.  Проведения обучения персонала Заказчика по правильной эксплуатации систем пожарной автоматики и предоставления инструкции по эксплуатации данных систем.

4. Основные технические требования.

Весь комплекс работ по ТО должен быть выполнен в соответствии со сметной документацией и отвечать требованиям пожарной безопасности на основании НПБ 110-2003, НПБ 88-2001, РД 009-02-96.

5. Правила контроля и приёмки оказанных услуг.

Ответственные лица от Исполнителя, участвующие в ТО:

-осуществляют контроль качества применяемых материалов и оборудования для проведения ТО;

-обеспечивают соблюдения технологической дисциплины при производстве работ;

-обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых работ;

-своевременно оформляют акты выполненных работ;

-обеспечивают выполнение ТО в сроки, предусмотренные согласованным графиком с Заказчиком;

-определяют объёмы дополнительных работ в случае выхода из строя оборудования  по вине Заказчика с составлением актов и дефектных ведомостей;

-приёмка оказанных услуг осуществляется ответственным лицом Заказчика совместно с Исполнителем  в соответствии с договором.

6. Требуемые сроки оказания услуг.

Сроки выполнения работ по ТО с февраля 2014 и по январь 2015 года и соблюдены подрядчиком согласно графика выполнения работ по договору и должны согласовываться с заказчиком.

7. Гарантии на оказанные услуги.

Исполнитель должен гарантировать качество оказанных услуг на срок не менее предусмотренным регламентом по обслуживанию систем пожарной автоматики. В случае выявленных неисправностей по вине Исполнителя в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан устранить неисправность в течение 48-ми часов с момента поступления заявки.

8.Требования к исполнителю.

8.1. Наличие лицензии на право осуществления заявленного вида деятельности.

8.2. Наличие системы контроля качества.

8.3. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметов торгов.

8.4. Проводить ТО персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств, под контролем Заказчика.

8.5. Проводить ТО в полном объеме, предусмотренном регламентами, в установленные сроки.

8.6. Репутация претендента по качеству выполненных работ и осуществления ТО.

8.7. Соблюдать внутри объектовый режим, правила ораны труда, пожарной безопасности, действующие у заказчика

8.8. Место базирования претендента г. Владивосток и отделений (филиалов) в городах Приморского края.

9. Условие запроса цен.

Разработка сметных расчётов производства работ, поставка необходимых материалов и техники для оказание услуг на 100% осуществляется исполнителем.

Заместитель главного инженера-

начальник СОТиН					п.п.			И.П. Кравченко

СОГЛАСОВАНО:

Зам.  начальника ДНПБиОТ – начальник СНППБ ОАО «ДРСК»

_________ А.А. Кузьмин

Дьячков Н.А. 261-26-83, E-mail: dyachkov@prim.drsk.ru