+

### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку, установку и ввод в эксплуатацию тахографического оборудования на транспортные средства  филиала «АЭС»

1. Наименование и объем работ.

1.1. Установка и активация тахографов и блоков СКЗИ,  калибровка, опломбирование и ввод в эксплуатацию цифровых тахографов на транспортные средства филиала ОАО  «ДРСК» «Амурские электрические сети» (Приложение 1), в соответствии с  Приказами Минтранса РФ №36  от 13 февраля 2013г. , № 273 от 21 августа 2013, № 470 от 17 декабря  2013г.

1.2. Установка программного обеспечения для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов. Количество рабочих мест (на имеющиеся у Заказчика ПЭВМ)-5.

1.3. Место установки тахографов и программного обеспечения:

г. Благовещенск, ул. Театральная 179 – 28 ед. ТС, 2 места;

г. Райчихинск, ул. Транспортная, 14 – 16 ед. ТС, 1 место;

г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80 – 17 ед. ТС, 1 место;

г. Зея, пер. Лаврушинский, 3 – 13 ед. ТС, 1 место;

г. Белогорск, пер. Энергетиков, 1 – 11 ед.;

г. Завитинск, ул. Комсомольская, 87 – 3 ед.;

г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10 – 1 ед.;

п. Екатеринославка, ул. Рабочая, 86 – 5 ед.;

п. Архара, ул. Пионерская, 63 – 3 ед.;

п. Н-Увал, ул. Советская, 84А – 2 ед.;

п. Серышево, пер. Литвиненко, 13 – 2 ед.;

с. Поярково, ул. Кольцевая, 7 – 5 ед.;

с. Константиновка, ул. Комсомольская, 51 – 4 ед.;

с. Ромны, ул. Советская, 2 – 5 ед.;

1.4. Обучение персонала пользованию программным обеспечением и оборудованием тахографов.

2 Объём поставки.

2.1. Объём поставки тахографов и внешних компонентов:

- Тахограф (цифровой) с СКЗИ, шт. – 115

- Карта предприятия, шт. – 6

- Flash-накопитель, – 6

- Карта водителя, шт. – 170

- Устройство для переноса данных с тахографов и карт водителей в память компьютера, шт. – 5

- Программное обеспечение для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов.

3. Назначение тахографов.

3.1. Установка тахографов на транспортные средства предназначена для следующих целей:

- Обеспечение тахографами непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.

- Повышение уровня безопасности эксплуатации транспортных средств.

- Исключение несанкционированного использования транспортных средств.

- Обеспечение правовой защиты водителей в случаях, связанных с уголовной или страховой ответственностью, возникших в результате совершения дорожно-транспортного происшествий.

- Для объективной оценки профессиональных  качеств водителей на основании информационных данных полученных с тахографов.

4. Требования к тахографам и их характеристикам.

4.1. Требования к тахографам, картам, блокам СКЗИ и к их обслуживанию должны соответствовать требованиям утвержденным приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36,  от 21 августа 2013№ 273, от 17 декабря  2013г. № 470.

4.2. Сведения о моделях тахографов, блоках СКЗИ тахографов, картах и мастерских ФБУ «Росавтотранс» должны быть внесены в перечень сведений  в Федеральном бюджетном учреждении «Агентство автомобильного транспорта»

4.3. Основные функции тахографов:

- Контроль ввода и извлечения карт.

- Измерение скорости и пробега.

- Измерение времени.

- Контроль деятельности водителя.

- Контроль маршрута передвижения.

4.4. Формирование распечаток:

- Деятельность водителя с карты. Дневная распечатка.

- Деятельность водителя с контрольного устройства. Дневная распечатка.

- Распечатка событий и неисправностей с карты.

- Распечатка событий и неисправностей с контрольного устройства.

- Технические данные.

- Распечатка превышений скорости.

- Распечатка  графического отчета о режимах работы.

4.5. Требования к техническим характеристикам:

| Напряжение питания, (В): | Соответствующее напряжению электрооборудования транспортных средств (12V; 24V) |
| --- | --- |
| Температурный режим эксплуатации: | От минус 40°С до плюс 50°С |
| Диапазон измерения пути: | От 0 до 200000 км |
| Разрешение при измерении пути: | 0,1 км. |
| Погрешность измерения пройденного пути: | ±0,1 км., не более |
| Диапазон измерения скорости движения ТС в диапазоне: | От 0 до 220 км/час |
| Разрешение измеряемой скорости: | 1 км/час |
| Предельная погрешность измерения скорости: | 0,1 км/час |
| Работа с четырьмя видами карт | Водителя, контролёра, предприятия, мастерской |

4.6. Требования к  составу тахографов

Состав тахографов должна соответствовать требованиям  утвержденным приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36,  от 13 февраля 2013г. и № 470 от 17 декабря  2013г.

В состав тахографа входит:

- Бортовое устройство с блоком СКЗИ;

- Карты тахографа;

- Датчик движения;

- Комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве;

- Программное обеспечение для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов.

- Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.

4.7. Требования к бортовому устройству

Бортовое устройство должно иметь защищенный от вскрытия опломбированный корпус и содержит внутри него:

1) устройство обработки данных;

2) программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации;

3) программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (блок СКЗИ), реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее:

-регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти (далее - защищенный архив блока СКЗИ);

-хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной подписи и проверки электронной подписи (далее - ключевой информации), и аутентифицирующей информации;

4) блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;

5) два устройства ввода карт (считывающие устройства);

6) средство отображения информации (дисплей);

7) печатающее устройство;

8) средства визуального и звукового предупреждения;

9) разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных;

10) разъемы для подключения бортового устройства к транспортному средству;

11) средства ввода информации в тахографы (клавиатура).

4.8. Требования по надежности:

- Средняя наработка оборудования на отказ должна быть не менее 10000 часов;

- Назначенный срок службы – не менее 10 лет.

4.9. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту:

4.9.1.  Поставляемое оборудование должно:

- Иметь комплект технической документации на русском языке;

- Обеспечивать возможность обслуживания силами технических специалистов Заказчика.

4.9.2. Техническое обслуживание блоков СКЗИ тахографов и карт должны осуществляться в соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный № 6382).

Исполнитель обязан обеспечить обучение технического персонала Заказчика до уровня, достаточного для  полного контроля над работой оборудования, программного обеспечения в процессе его эксплуатации.

5. Дополнительные условия.

5.1. Установка оборудования будет производиться на автомобильную технику, находящуюся в эксплуатации, вследствие чего, «Подрядчику» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, пожарной безопасности и по времени работы с автотранспортными средствами.

5.2.  Окончательный расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней, после подписания акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3).

5.3. Оборудование должно новым ранее не используемым и сопровождаться сертификатом соответствия.

5.4. Программное обеспечение должно сопровождаться соответствующим сертификатом.

5.5. При подаче коммерческого предложения необходимо подробное и конкретное описание предлагаемого оборудования и программного обеспечения.

6. Определение стоимости и сметная документация.

6.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.2. Предлагаемая Подрядчиком стоимость оборудования и услуг должна быть окончательной и изменению не подлежать в течение действия договора.

6.3. Стоимость должна быть указана с учетом транспортных и командировочных расходов и включать все налоги, обязательные платежи и скидки.

7. Требования к выполнению работ.

7.1. Установку тахографов на ТС и  программного обеспечения произвести специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации которые прошли обучение и сертификацию у изготовителя.

7.2. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

7.3. Подготовить и согласовать с Заказчиком сметную документацию на выполняемую работу, разработанную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.4. Выполнение работ произвести из материалов исполнителя, его силами и техническими средствами.

7.5. Исполнитель должен использовать в работе только новые материалы.

8. Приемка выполненных работ.

8.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа по 30 число отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

8.2. Приемка системы производиться с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, установленной формы.

9. Требования к подрядной организации.

9.1. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных   работ, аналогичных объекту торгов.

9.2.Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы. Данный критерий применим для типа номенклатуры, которая требует предоставления указанных документов.

9.3. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, если такой реестр имеется у заказчика.

9.4. Участник должен иметь опыт выполнения договоров поставки аналогичной продукции, что должно быть подтверждено соответствующей справкой, с обязательным указанием изготовленных объемов или поставок закупаемой продукции за данный период.

10. Сроки выполнения работ:

10.1. Первый этап:

Начало работ – 05 мая 2014 г.

Окончание работ – 25 июля 2014 года.

10.2 Второй этап

Начало работ – 01 октября 2014 г.

Окончание работ – 30 ноября 2014 года.

11. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для  филиала «Амурские ЭС».

12. Гарантийные обязательства исполнителя.

12.1. Гарантия на  оборудование, поставляемое Подрядчиком должна составлять не менее 12-ти месяцев от даты ввода его в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока начинается с момента ввода тахографов в эксплуатацию. В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации тахографов, Подрядчик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

13. Ответственные лица:

Начальник транспортной службы ОАО «ДРСК» - Шахрай Александр Георгиевич тел. 8 (4162) 397-391, адрес эл. почты transport@drsk.ru ;

Инженер 1 кат. транспортной службы ОАО «ДРСК» - Гиберт Сергей Николаевич тел. 8 (4162) 397-167, адрес эл. почты transport2@drsk.ru

Начальник транспортной службы 					Шахрай А.Г.

Приложение 1

к техническому заданию

Перечень транспортных средств филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

для установки тахографов в 2014 г.

| № п/п | Марка АТС | Год выпуска | Тип привода спидометра | Напряжение бортовой сети, В | Местонахождения АТС, фактическое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автотранспорт подлежащий оснащению приборами тахограф с 05.05.2014 г. до 25.07.2014 (I – этап) |  |  |  |  |  |
| 1 | ПАЗ-3205 | 1995 | Механический | 12 | г. Райчихинск |
| 2 | ПАЗ-32060R | 2004 | Механический | 12 | г. Райчихинск |
| 3 | ВМ-3284 | 2000 | Механический | 12 | г. Райчихинск |
| 4 | ТОЙОТА ХАЙС | 2008 | Электронный | 12 | г. Райчихинск |
| 5 | КАВЗ-3270 | 1990 | Механический | 12 | г. Райчихинск |
| 6 | КАМАЗ-55102А | 2000 | Механический | 24 | г. Райчихинск |
| 7 | ГАЗ-33081 | 2013 | Механический | 24 | п. Екатеринославка |
| 8 | КАМАЗ-5320 | 1987 | Механический | 24 | г. Райчихинск |
| 9 | КАМАЗ-5410 | 1990 | Механический | 24 | г. Райчихинск |
| 10 | ВМ-3284 | 2000 | Механический | 12 | г. Райчихинск |
| 11 | ГАЗ-52 | 1986 | Механический | 12 | с. Поярково |
| 12 | ГАЗ-6611 | 1992 | Механический | 12 | п. Екатеринославка |
| 13 | ГАЗ-66 | 1992 | Механический | 12 | г. Райчихинск |
| 14 | ГАЗ-6611 | 1992 | Механический | 12 | г. Завитинск |
| 15 | ГАЗ-66 (ЭТЛ-35) | 1992 | Механический | 12 | с. Поярково |
| 16 | ГАЗ-66 | 1990 | Механический | 12 | г. Райчихинск |
| 17 | ГАЗ-33081 | 2011 | Механический | 24 | г. Райчихинск |
| 18 | ГАЗ-3307 | 1994 | Механический | 12 | г. Райчихинск |
| 19 | ЗИЛ-ММЗ-554М | 1990 | Механический | 12 | г. Райчихинск |
| 20 | ГАЗ-6611 | 1990 | Механический | 12 | г. Райчихинск |
| 21 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1990 | Механический | 12 | г. Райчихинск |
| 22 | САЗ-3507 | 1988 | Механический | 12 | с. Поярково |
| 23 | ГАЗ-6611 | 1990 | Механический | 12 | п. Екатеринославка |
| 24 | ГАЗ-5201 | 1990 | Механический | 12 | п. Екатеринославка |
| 25 | ГАЗ-3706 М З(Егерь) | 2011 | Механический | 24 | г. Завитинск |
| 26 | ГАЗ-6612 | 1992 | Механический | 12 | п. Архара |
| 27 | ЗИЛ-131 | 1998 | Механический | 12 | п. Екатеринославка |
| 28 | ГАЗ-3706 мз | 2011 | Механический | 24 | п. Архара |
| 29 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1990 | Механический | 12 | п. Архара |
| 30 | ГАЗ-САЗ 3507 | 1988 | Механический | 12 | г. Завитинск |
| 31 | ГАЗ-САЗ 3507-01 | 2000 | Механический | 12 | с. Поярково |
| 32 | ГАЗ-66 | 1991 | Механический | 12 | с. Поярково |
| 33 | "КАМАЗ"-5320 | 1987 | Механический | 12 | п. Н-Увал |
| 34 | МАЗ-5334 бензовоз | 1987 | Механический | 24 | г. Свободный |
| 35 | УАЗ-22069 | 2001 | Механический | 12 | г. Свободный |
| 36 | УАЗ-2206 | 1995 | Механический | 12 | г. Свободный |
| 37 | ГАЗ-53 САРЗ-3280 | 1995 | Механический | 12 | г. Свободный |
| 38 | КАМАЗ-5320 | 1991 | Механический | 24 | г. Свободный |
| 39 | КАМАЗ-5320 | 1987 | Механический | 24 | г. Свободный |
| 40 | КАМАЗ-55111 | 1991 | Механический | 24 | г. Свободный |
| 41 | КАМАЗ-55111 | 1990 | Механический | 24 | г. Свободный |
| 42 | КАМАЗ-5410 | 1991 | Механический | 24 | г. Свободный |
| 43 | Toyota - Hiace | 2011 | Электронный | 12 | г. Свободный |
| 44 | ГАЗ-66 | 1990 | Механический | 12 | г. Свободный |
| 45 | ГАЗ-66 | 1992 | Механический | 12 | г. Свободный |
| 46 | ГАЗ-66 | 1989 | Механический | 12 | г. Свободный |
| 47 | ГАЗ-66 | 1988 | Механический | 12 | г. Свободный |
| 48 | ГАЗ-3706М3 | 2010 | Механический | 24 | г. Свободный |
| 49 | ГАЗ-3706М3 | 2010 | Механический | 24 | г. Свободный |
| 50 | ПАЗ-4234 | 2011 | Механический | 24 | г. Зея |
| 51 | КАМАЗ-54115N | 2004 | Механический | 24 | г. Зея |
| 52 | КАМАЗ-43118-10 | 2008 | Механический | 24 | г. Зея |
| 53 | КРАЗ-256 | 1987 | Механический | 24 | г. Зея |
| 54 | УРАЛ 63704-0151 | 2013 | Механический | 24 | г. Зея |
| 55 | УРАЛ-4320 | 2001 | Механический | 24 | г. Зея |
| 56 | ГАЗ-САЗ-З507 | 1990 | Механический | 12 | г. Зея |
| 57 | ГАЗ-33081 | 2008 | Механический | 24 | г. Зея |
| 58 | ГАЗ-66 | 1995 | Механический | 12 | г. Зея |
| 59 | ГАЗ-3706МЗ | 2010 | Механический | 24 | г. Зея (Магдагачи) |
| 60 | 3706МЗ | 2011 | Механический | 24 | г. Зея (Магдагачи) |
| 61 | Газ-3706 | 2010 | Механический | 24 | г. Белогорск |
| 62 | Урал-5557 | 1993 | Механический | 24 | г. Белогорск |
| 63 | НЕФАЗ-5299 | 2009 | Механический | 24 | г. Благовещенск |
| 64 | Паз-4230 | 2006 | Механический | 24 | г. Благовещенск |
| 65 | Камаз-53212 | 1996 | Механический | 24 | г. Благовещенск |
| 66 | Камаз-5410 | 1991 | Механический | 24 | г. Благовещенск |
| 67 | Камаз-65115 | 2011 | Электронный | 24 | г. Благовещенск |
| 68 | Камаз-65225-22 | 2011 | Электронный | 24 | г. Благовещенск |
| 69 | Паз-4234 | 2011 | Механический | 24 | г. Белогорск |
| 70 | Камаз-54112 | 1992 | Механический | 24 | г. Белогорск |
| 71 | Газ-66 | 1993 | Механический | 12 | п. Тамбовка |
| 72 | Тойота Хайс | 2008 | Электронный | 12 | г. Благовещенск |
| 73 | Газ32213 | 2006 | Электронный | 12 | г. Благовещенск |
| 74 | Т-коастер | 2009 | Механический | 12 | г. Благовещенск |
| 75 | Т-хайс | 1992 | Механический | 12 | п. Тамбовка |
| 76 | КАМАЗ 55102 | 1992 | Механический | 24 | г. Благовещенск |
| 77 | ГАЗ 32213 | 2000 | Механический | 12 | г. Благовещенск |
| 78 | Зил431412 | 1993 | Механический | 12 | с. Константиновка |
| Автотранспорт подлежащий оснащению приборами тахограф с 01.10.2014 г. до 30.11.2014 г. (II – этап) |  |  |  |  |  |
| 1 | ГАЗ-66-11 | 1993 | Механический | 12 | п. Н-Увал |
| 2 | ГАЗ-6616 (МАС,КАБ,) | 1992 | Механический | 12 | п.Серышево |
| 3 | ГАЗ-3706М3 | 2010 | Механический | 24 | п.Серышево |
| 4 | ГАЗ-66 | 1992 | Механический | 12 | п.Коболдо |
| 5 | ГАЗ-66 | 1992 | Механический | 12 | г.Шимановск |
| 6 | 3706МЗ | 2011 | Механический | 24 | г. Зея (тында) |
| 7 | ГАЗ-66 | 1988 | Механический | 12 | г. Зея |
| 8 | Газ-66 | 1992 | Механический | 12 | г. Благовещенск |
| 9 | Газ-3706 | 2008 | Механический | 24 | г. Благовещенск |
| 10 | Газ-53 АЦ | 1987 | Механический | 12 | г. Благовещенск |
| 11 | Газ-саз3507 | 1989 | Механический | 12 | г. Благовещенск |
| 12 | Газ-3307 | 1991 | Механический | 12 | г. Благовещенск |
| 13 | Газсаз-3507 | 1990 | Механический | 12 | с. Константиновка |
| 14 | Газ-33081 | 2013 | Механический | 24 | с. Константиновка |
| 15 | Газ-3706 | 2011 | Механический | 12 | с. Константиновка |
| 16 | Саз-3507 | 1994 | Механический | 12 | с. Ивановка |
| 17 | Газ-5312 | 1991 | Механический | 12 | г. Белогорск |
| 18 | Газ-3307 | 1994 | Механический | 12 | г. Белогорск |
| 19 | Газ-53 | 1986 | Механический | 12 | г. Белогорск |
| 20 | Газ-53 | 1991 | Механический | 12 | г. Белогорск |
| 21 | Газ-3307 | 1992 | Механический | 12 | г. Белогорск |
| 22 | Газ-66 | 1993 | Механический | 12 | с. Ромны |
| 23 | Газсаз-3507 | 1991 | Механический | 12 | с. Ромны |
| 24 | Газ-66 | 1991 | Механический | 12 | с. Ромны |
| 25 | Газ-6611 | 1992 | Механический | 12 | с. Ромны |
| 26 | Газ-3706 | 2011 | Механический | 12 | с. Ромны |
| 27 | Газ-6611 | 1992 | Механический | 12 | г. Благовещенск |
| 28 | Газ-53 | 1986 | Механический | 12 | г. Благовещенск |
| 29 | Газ-6611 | 1987 | Механический | 12 | г. Благовещенск |
| 30 | Газ-66 | 1992 | Механический | 12 | п. Тамбовка |
| 31 | Газ-6611 | 1993 | Механический | 12 | п. Тамбовка |
| 32 | Газ-53 | 1987 | Механический | 12 | с. Ивановка |
| 33 | Газ-66 | 1993 | Механический | 12 | с. Ивановка |
| 34 | Газ-3706 | 2010 | Механический | 12 | с. Ивановка |
| 35 | Газ-5312 | 1989 | Механический | 12 | г. Белогорск |
| 36 | Саз-3511 | 1993 | Механический | 12 | г. Белогорск |
| 37 | Тойота Дюна | 1997 | Механический | 24 | г. Благовещенск |