### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку, установку и ввод в эксплуатацию тахографического оборудования на транспортные средства  филиала «ПЭС»

1. Наименование и объем работ.

1.1. Установка и активация тахографов и блоков СКЗИ,  калибровка, опломбирование и ввод в эксплуатацию цифровых тахографов на транспортные средства филиала ОАО  «ДРСК» «Приморские электрические сети» (Приложение 1), в соответствии с  Приказами Минтранса РФ №36  от 13 февраля 2013г. , № 273 от 21 августа 2013, № 470 от 17 декабря  2013г.

1.2. Установка программного обеспечения для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов. Количество рабочих мест (на имеющиеся ПЭВМ Заказчика) - 5.

1.3. Место установки тахографов и программного обеспечения:

г. Владивосток, ул. Командорская 13А – 0 ед. ТС, 1 место;

г. Владивосток, ул. Стрелковая, 23 – 22 ед. ТС, 1 место;

г. Уссурийск, ул. Владивостокское Шоссе 28 – 10 ед. ТС, 1 место;

г. Лесозаводск, ул. Григоренко, 17 – 14 ед. ТС, 1 место;

п. Горнореченский, ул. Советская, 11 - 11 ед. ТС, 1 место.

1.4. Обучение персонала пользованию программным обеспечением и оборудованием тахографов.

2 Объём поставки.

2.1. Объём поставки тахографов и внешних компонентов:

- Тахограф (цифровой) с СКЗИ, шт. – 57

- Карта предприятия, шт. – 6

- Карта водителя, шт. – 77

- Устройство для переноса данных с тахографов и карт водителей в память компьютера, шт. – 5

- Программное обеспечение для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов;

- Флэш-накопитель - 6

3. Назначение тахографов.

3.1. Установка тахографов на транспортные средства предназначена для следующих целей:

- Обеспечение тахографами непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.

- Повышение уровня безопасности эксплуатации транспортных средств.

- Исключение несанкционированного использования транспортных средств.

- Обеспечение правовой защиты водителей в случаях, связанных с уголовной или страховой ответственностью, возникших в результате совершения дорожно-транспортного происшествий.

- Для объективной оценки профессиональных  качеств водителей на основании информационных данных полученных с тахографов.

4. Требования к тахографам и их характеристикам.

4.1. Требования к тахографам, картам, блокам СКЗИ и к их обслуживанию должны соответствовать требованиям утвержденным приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 ,  от 21 августа 2013№ 273, от 17 декабря  2013г. № 470

4.2. Сведения о моделях тахографов, блоках СКЗИ тахографов, картах и мастерских ФБУ «Росавтотранс» должны быть внесены в перечень сведений  в Федеральном бюджетном учреждении «Агентство автомобильного транспорта»

4.3. Основные функции тахографов:

- Контроль ввода и извлечения карт.

- Измерение скорости и пробега.

- Измерение времени.

- Контроль деятельности водителя.

- Контроль маршрута передвижения.

4.4. Формирование распечаток:

- Деятельность водителя с карты. Дневная распечатка.

- Деятельность водителя с контрольного устройства. Дневная распечатка.

- Распечатка событий и неисправностей с карты.

- Распечатка событий и неисправностей с контрольного устройства.

- Технические данные.

- Распечатка превышений скорости.

- Распечатка  графического отчета о режимах работы.

4.5. Требования к техническим характеристикам:

| Напряжение питания, (В): | Соответствующее напряжению электрооборудования транспортных средств (12V; 24V) |
| --- | --- |
| Температурный режим эксплуатации: | От минус 40°С до плюс 50°С |
| Диапазон измерения пути: | От 0 до 200000 км |
| Разрешение при измерении пути: | 0,1 км. |
| Погрешность измерения пройденного пути: | ±0,1 км., не более |
| Диапазон измерения скорости движения ТС в диапазоне: | От 0 до 220 км/час |
| Разрешение измеряемой скорости: | 1 км/час |
| Предельная погрешность измерения скорости: | 0,1 км/час |
| Работа с четырьмя видами карт | Водителя, контролёра, предприятия, мастерской |

4.6. Требования к  составу тахографов

Состав тахографов должна соответствовать требованиям  утвержденным приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36,  от 13 февраля 2013г. и № 470 от 17 декабря  2013г.

В состав тахографа входит:

- Бортовое устройство с блоком СКЗИ;

- Карты тахографа;

- Датчик движения;

- Комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве;

- Программное обеспечение для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов.

- Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.

4.7. Требования к бортовому устройству

Бортовое устройство должно иметь защищенный от вскрытия опломбированный корпус и содержит внутри него:

1) устройство обработки данных;

2) программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации;

3) программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (блок СКЗИ), реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее:

-регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти (далее - защищенный архив блока СКЗИ);

-хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной подписи и проверки электронной подписи (далее - ключевой информации), и аутентифицирующей информации;

4) блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;

5) два устройства ввода карт (считывающие устройства);

6) средство отображения информации (дисплей);

7) печатающее устройство;

8) средства визуального и звукового предупреждения;

9) разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных;

10) разъемы для подключения бортового устройства к транспортному средству;

11) средства ввода информации в тахографы (клавиатура).

4.8. Требования по надежности:

- Средняя наработка оборудования на отказ должна быть не менее 10000 часов;

- Назначенный срок службы – не менее 10 лет.

4.9. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту:

4.9.1.  Поставляемое оборудование должно:

- Иметь комплект технической документации на русском языке;

- Обеспечивать возможность обслуживания силами технических специалистов Заказчика.

4.9.2. Техническое обслуживание блоков СКЗИ тахографов и карт должны осуществляться в соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный № 6382).

Исполнитель обязан обеспечить обучение технического персонала Заказчика до уровня, достаточного для  полного контроля над работой оборудования, программного обеспечения в процессе его эксплуатации.

5. Дополнительные условия.

5.1. Установка оборудования будет производиться на автомобильную технику, находящуюся в эксплуатации, вследствие чего, «Подрядчику» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, пожарной безопасности и по времени работы с автотранспортными средствами.

5.2. . Окончательный расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней, после подписания акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3).

5.3. Оборудование должно новым ранее не используемым и сопровождаться сертификатом соответствия.

5.4. Программное обеспечение должно сопровождаться соответствующим сертификатом.

5.5. При подаче коммерческого предложения необходимо подробное и конкретное описание предлагаемого оборудования и программного обеспечения.

6. Определение стоимости и сметная документация.

6.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.2. Предлагаемая Подрядчиком стоимость оборудования и услуг должна быть окончательной и изменению не подлежать в течение действия договора.

6.3.Стоимость должна быть указана с учетом транспортных и командировочных расходов и включать все налоги, обязательные платежи и скидки.

7. Требования к выполнению работ.

7.1. Установку тахографов на ТС и  программного обеспечения произвести специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации которые прошли обучение и сертификацию у изготовителя.

7.2. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

7.3. Подготовить и согласовать с Заказчиком сметную документацию на выполняемую работу, разработанную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.4. Выполнение работ произвести из материалов исполнителя, его силами и техническими средствами.

7.5. Исполнитель должен использовать в работе только новые материалы.

8. Приемка выполненных работ.

8.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа по 30 число отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

8.2. Приемка системы производиться с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, установленной формы.

9. Требования к подрядной организации.

9.1. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных   работ, аналогичных объекту торгов.

9.2.Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы. Данный критерий применим для типа номенклатуры, которая требует предоставления указанных документов.

9.3.Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, если такой реестр имеется у заказчика.

9.4. Участник должен иметь опыт выполнения договоров поставки аналогичной продукции, что должно быть подтверждено соответствующей справкой, с обязательным указанием изготовленных объемов или поставок закупаемой продукции за данный период.

10. Сроки выполнения работ:

10.1. Первый этап:

Начало работ – 05 мая 2014 г.

Окончание работ – 11 июля 2014 года.

10.2 Второй этап

Начало работ – 14 июля  2014 г.

Окончание работ – 23 августа 2014 года.

11. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для  филиала «Приморские ЭС».

12. Гарантийные обязательства исполнителя.

12.1. Гарантия на  оборудование, поставляемое Подрядчиком должна составлять не менее 12-ти месяцев от даты ввода его в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока начинается с момента ввода тахографов в эксплуатацию. В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации тахографов, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Ремонт неисправностей, вызванных несоблюдением условий эксплуатации, а также после гарантийного срока эксплуатации, должен осуществляться изготовителем на договорной основе.

13.  Ответственные лица:

Начальник транспортной службы ОАО «ДРСК» - Шахрай Александр Георгиевич тел. 8 (4162) 397-391, адрес эл. почты transport@drsk.ru

Инженер 1 кат. транспортной службы ОАО «ДРСК» - Гиберт Сергей Николаевич тел. 8 (4162) 397-167, адрес эл. почты transport2@drsk.ru .

Начальник транспортной службы 					Шахрай А.Г.

Приложение 1

к техническому заданию

Перечень транспортных средств филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские ЭС»

для установки тахографов в 2014 г.

| № п/п | Марка, модель автотехники | Гос. номер | Год выпуска | Тип привода спидометра (механический / электрический) | Напряжение бортовой сети | Место нахождения АТС, населенный пункт, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение в первую очередь с 05.05.2014 г. по 11.07.2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КАМАЗ-65117-62 | С684ВН | 2008 | Электронный | 24 В | п. Горнореченский |
| 2 | УРАЛ-4320 | У330КН | 1988 | Механический | 24 В | г. Дальнегорск |
| 3 | ЗИЛ-131 | Х718КЕ | 1989 | Механический | 12 В | п. Горнореченский |
| 4 | ЗИЛ-ММЗ-554 | Х927КЕ | 1989 | Механический | 12 В | с. Новицкое |
| 5 | КАМАЗ-65117-62 | С685ВН | 2008 | Электронный | 12 В | г. Уссурийск |
| 6 | КАМАЗ 5320 | У575КН | 1988 | Электронный | 24 В | с. Черниговка |
| 7 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | У258КН | 1992 | Механический | 12 В | п. Хороль |
| 8 | ГАЗ-3307 | У178КН | 1992 | Механический | 12 В | п. Хороль |
| 9 | КамАЗ-5320 | У043КН | 1992 | Электронный | 24 В | п. Рощино |
| 10 | КАМАЗ-65117-62 | С686ВН | 2008 | Электронный | 24 В | г. Лесозаводск |
| 11 | Камаз 65117-62 | С683ВН | 2008 | Электронный | 24 В | г. Владивосток |
| 12 | ЗИЛ-433360 | Х594КЕ | 1994 | Механический | 12 В | г. Владивосток |
| 13 | ЗИЛ-131 | Х552КЕ | 1992 | Механический | 12 В | г. Партизанск |
| 14 | ЗИЛ-131 | Х699КЕ | 1992 | Механический | 12 В | п. Славянка |
| 15 | ЗИЛ-131 | Х657КЕ | 1992 | Механический | 12 В | г. Артём |
| 16 | Камаз -5320 | Х500КН | 1991 | Электронный | 24 В | с. Новицкое |
| 17 | ЗИЛ 431412 | У250КН | 1990 | Механический | 12 В | с. Новицкое |
| 18 | КРАЗ-255 | Х701КЕ | 1990 | Механический | 24 В | п. Горнореченский |
| 19 | КАМАЗ-5410 | У212КН | 1997 | Электронный | 24 В | п. Горнореченский |
| 20 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | У109КН | 1992 | Механический | 12 В | г. Арсеньев |
| 21 | МАЗ 642508-231 | С326ВН | 2008 | Электронный | 24 В | г. Уссурийск |
| 22 | КамАЗ-5410, -54101, -54112 | У468КН | 1988 | Электронный | 24 В | г. Лесозаводск |
| 23 | КамАЗ-5410, -54101, -54112 | Х785КЕ | 1988 | Электронный | 24 В | г. Лесозаводск |
| 24 | КрА3-255Б, -255Б1 | У561КН | 1990 | Электронный | 24 В | г. Лесозаводск |
| 25 | МАЗ 642508-231 | С327ВН | 2008 | Электронный | 24 В | г. Владивосток |
| 26 | Камаз 5410 | Х735КЕ | 1989 | Электронный | 24 В | п. Славянка |
| 27 | Краз-6443 | Х513КЕ | 1993 | Механический | 24 В | с. Новицкое |
| 28 | KIA GRANBIRD | С533ВН | 2005 | Электронный | 24 В | п. Горнореченский |
| 29 | Toyota HIACE (2L) | У019 КН | 1993 | Механический | 12 В | г. Лесозаводск |
| 30 | Toyota HIACE (2L) | У620КН | 1993 | Механический | 12 В | г. Уссурийск |
| 31 | Toyota - HIACE | С531ВН | 2008 | Электронный | 12 В | г. Владивосток |
| 32 | Toyota - HIACE | С532ВН | 2008 | Электронный | 12 В | г. Владивосток |
| 33 | DAEWOO | Х240АН | 2011 | Электронный | 24 В | г. Владивосток |
| 34 | Hyundai AEROTOWN | У189КН | 2000 | Электронный | 24 В | с. Новицкое |
| 35 | УАЗ-220694-04 | Н513ВА | 2007 | Механический | 12 В | г. Уссурийск |
| 36 | УАЗ-2206 | Х780КЕ | 1996 | Механический | 12 В | г. Лесозаводск |
| 37 | УАЗ 220694-04 | Е905ВК | 2007 | Механический | 12 В | с. Новицкое |
| 38 | Урал 4320 | Х658КЕ | 1991 | Механический | 24 В | г. Артём |
| 39 | ЗИЛ-131 | У469КН | 1988 | Механический | 12 В | г. Дальнереченск |
| 40 | УРАЛ-375 | У821КН | 1986 | Механический | 24 В | г. Спасск-Дальний |
| 41 | ЗИЛ-431410 | У849КН | 1993 | Механический | 12 В | г. Спасск-Дальний |
| 42 | ЗИЛ-431412 | Х523КЕ | 1992 | Механический | 12 В | г. Артём |
| Оснащение во вторую очередь с 14.07.2014 по 23.08.2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | Х667КЕ | 1992 | Механический | 12 В | п. Горнореченский |
| 44 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | Х871КЕ | 1992 | Механический | 12 В | п. Яковлевка |
| 45 | ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508 | Х781КЕ | 1989 | Механический | 12 В | г. Лесозаводск |
| 46 | КамАЗ-55111 | У411КН | 1992 | Электронный | 24 В | г. Лесозаводск |
| 47 | КамАЗ-55111 | Х528КЕ | 1993 | Электронный | 24 В | г. Лесозаводск |
| 48 | Камаз 65115-д3 | С877ВН | 2008 | Электронный | 24 В | г. Владивосток |
| 49 | ГАЗ САЗ | Х834КЕ | 1991 | Механический | 12 В | г. Артём |
| 50 | Камаз 55111 | Х639КЕ | 1993 | Электронный | 24 В | п. Славянка |
| 51 | КАМАЗ-43101 | Х787КЕ | 1992 | Электронный | 24 В | п. Горнореченский |
| 52 | ГАЗ-САЗ-3507 | Х756КЕ | 1992 | Механический | 12 В | п. Лучегорск |
| 53 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | Х529КЕ | 1992 | Механический | 12 В | г. Артём |
| 54 | ЗИЛ-ММЗ-555 | Х853КЕ | 1988 | Механический | 12 В | с. Чугуевка |
| 55 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | Х997КЕ | 1988 | Механический | 12 В | г. Уссурийск |
| 56 | ЗИЛ-ММЗ-554 | У306КН | 1988 | Механический | 12 В | п. Камень-Рыболов |
| 57 | ГАЗ-САЗ-3507 | У619КН | 1990 | Механический | 12 В | с. Михайловка |