- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оснащение автотранспорта филиала «Хабаровские ЭС» системой спутникового мониторинга «АвтоГРАФ».

- Наименование работы

Поставка и монтаж  аппаратно-программного комплекса системы мониторинга, контроля и диспетчерского управления  автотранспортом филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

- Цель выполнения работы

Целью выполняемых работ является создание комплексной автоматизированной системы мониторинга, контроля и диспетчерского управления служебным автотранспортом филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

- 2.1. Место локализации (внедрения)

Место оборудования автотранспорта

•	г. Хабаровск,  ул. Промышленная, 13;

•	 г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея труда, 16а;

•	г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 114;

•	пгт. Чегдомын, ул. Шоссейная, 34;

•	г. Советская Гавань, п.  Майский, ул. Каспийская 3;

•	п. Переяславка, ул. Обходная 27;

•	г. Вяземский, ул. Стоцкого 83;

•	г. Бикин, ул. Октябрьская 76;

•	п. Эльбан, 1- й микрорайон, ГПП «Эльбан»;

•	г. Амурск, пр-т Мира, 34А;

•	п. Литовко, Амурский	р-н, ПС «Литовко»;

•	п. Бриакан, р-н им. П. Осипенко.

Место оборудования диспетчерских рабочих мест:

- г. Вяземский, ул. Стоцкого 83                             -  1 место;

- г. Бикин, ул. Октябрьская 76                                -  1 место;

- г. Амурск, пр-т Мира, 34А                                    -  1 место;

- р.п. Солнечный, Солнечный р-н                           - 1 место.

Окончательное количество рабочих мест уточняется в процессе монтажа оборудования. Количество оснащаемых транспортных средств 136 единиц, в том числе 35 единиц техники требуется оснастить датчиками учета времени работы автомобильного оборудования.

- 2.2. Зона обслуживания Системы

Зоны обслуживания определяются местоположением объектов, которые может посещать  автотранспорт филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Российская Федерация: Хабаровский край.

- 2.3. Назначение Системы

Система предназначена для решения следующих задач:

- Оперативного обеспечения диспетчерского персонала наглядной и достоверной информацией о местоположении и состоянии транспортных средств (далее ТС) с периодичностью от 2 сек. до 24 ч., с использованием системы ГЛОНАСС /GPS; FAS, FMS.

- Ведения базы данных ТС  для осуществления  контроля  функционирования  ТС;

- Анализа и статической обработки накопленных данных;

- Документирования результатов транспортной работы;

- Автоматизацию оценки транспортной работы, выполняемой каждым ТС, транспортным подразделением и предприятием в целом.

3. Тактико-технические требования

3.1. Составные части Системы

В состав Системы входят:

- Рабочие места оператора ДЦ (без ограничения);

- Телематический сервер сбора, передачи и хранения данных  (г. Хабаровск);

- бортовые ГЛОНАСС/GPS навигационные контроллеры (далее БНК), предназначенные для установки на ТС;

- 3.1.1. Состав рабочего места оператора ДЦ

Рабочее место оператора ДЦ состоит из программного комплекса, предназначенного для использования на компьютерах филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» с операционной системой Windows XP.

Программный комплекс (ПК) – предоставляется поставщиком Системы.

В состав программного комплекса (далее ПК) входят следующие программные  модули:

- картографическая основа (поддержка как векторных, так и растровых карт).

- рабочее место оператора ДЦ

- 3.1.2. Состав телематического сервера

Любой компьютер (или оборудование), на котором работает серверное программное обеспечение  с подключением к сети Интернет и статическим ip-адресом.

Серверное программное обеспечение (ПО) – предоставляется поставщиком Системы.

- 3.1.3. Состав бортового оборудования

- В состав бортового оборудования входит:

- бортовой ГЛОНАСС/GPS, FAS, FSM   навигационный контроллер (или аналог) в комплекте с антеннами (ГЛОНАСС/GPS, GSM) и интерфейсными кабелями;

- датчиками для учета времени работы автомобильного оборудования (буровая установка, автомобильный кран и т.д.);

- паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.

3.2. Требования по назначению

    - Общие технические требования

Система должна обеспечивать:

- Определение местоположения транспортных средств предприятия на маршрутах в режиме «on-line», отображения на электронных картах транспортных средств, маршрутов их движения, определение пробега транспортного каждого транспортного средства с сохранением информации для последующей обработки;

- Система должна обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу по контролю работы транспорта на территории Зоны обслуживания Системы (п. 2.2 настоящего технического задания);

- Определение скорости движения транспортного средства на любом участке движения с указанием фактов превышения установленной ПДД скорости движения;

- Представление оперативной информации о расходе топлива в любой промежуток времени (с определением вероятного факта заправки (слива) топлива);

- Возможность передачи информации о пробеге, оперативной информации о расходе топлива и работе транспорта в программный комплекс заказчика для последующей обработки;

- контроль работы различного дополнительного оборудования;

- Формирование и предоставление текстовых отчётов о работе транспорта за заданный промежуток времени. Необходима возможность оперативного изменения форм и содержания  отчётов без помощи программиста.

3.2.2. Технические требования к рабочему месту оператора ДЦ

- Требования к программному комплексу

Программное обеспечение должно отвечать следующим требованиям:

- Поддержка двух типов карт: векторных и растровых

- Возможность использование векторных электронных карт открытого формата

- Отображать местоположение транспорта, грузов, водителей в «он-лайн» режиме;

- Хранение и воспроизведение треков движения транспортных средств, с помощью плеера треков за любой промежуток времени

- Настраиваемая цветовая схема курсоров и отображения трека (в зависимости от скорости движения и состояния датчиков ТС)

- Работа с контрольными точками (создание, удаление, учет прохождений)

- Составление диспетчером зон контроля любой конфигурации (коридоры, полигоны, окружности) в специальном редакторе;

- Ведение списка контролируемого транспорта с разбивкой по группам

- Индивидуальная настройка различных параметров транспортных средств (рейсы / датчики / фильтры)

- Гибкая разбивка на рейсы по времени, сменам (с учетом пересменок), контрольным точкам или событиям

- Учет моточасов, времени движения и простоя, пробега, средней и максимальной скорости

- Ведение журнала событий (превышения скорости, срабатывания датчиков, заправок / сливов топлива и др.) с отображением места события условными значками на карте местности

- Учет в журнале и отображение на карте местности остановок и стоянок (с отображением времени остановки)

- Работа со сложными событиями (комбинациями состояний датчиков)

- Построение графиков время-скорость-параметр в отчетах и в окне интерфейса диспетчера

- Экспорт данных в MS Excel и в файлы данных различных форматов

- Репликация данных в диспетчерском ПО с возможностью анализа и обработки без подключения к сети Интернет

- Оценка качества сигнала от спутниковой группировки при фильтрации и формировании трека

- Возможность открытого обмена данными через OLE (СОМ-объект) со сторонним ПО (в частности 1С:Бухгалтерия) и языками программирования

- Создание списков карт, автовыбор карты, многоуровневые карты

- Встроенный плагин визуального и звукового оповещения о наступлении различных событий в т.ч. превышения скорости, срабатывание тревожной кнопки

- Работа в двухмониторной конфигурации (вывод карты на второй монитор, телевизор, плазменную или ЖК панель или видеопроектор)

- Работа в локальной сети: использование сетевой папки данных и централизованного приема данных с сервера для экономии интернет-трафика и подключения к системе компьютеров, не имеющих выхода в Интернет

- Разграничение доступа к настройкам, параметров и фильтров с помощью пароля

Программное обеспечение ДЦ Системы должно соответствовать следующим  требованиям к сопровождению:

- ПО системы контроля не должно иметь ограничения по количеству рабочих мест.

- Количество рабочих мест не должно влиять на стоимость Системы

- Возможность корректировки ПО по требованию заказчика

- Бесплатное обновление ПО

- Наличие свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ (для диспетчерского и серверного ПО)

- Возможность бесплатного подключения дополнительных БНК к диспетчерскому и серверному ПО сверх количества, заявленного выше

- безопасность хранения данных;

- централизация хранения информации с возможностью ее функционального использования по требованию программ или по запросам допущенного персонала;

- целостность и достоверность информации, взаимное соответствие данных одному уровню обновления;

- возможность расширения и развития без существенных переработок программного обеспечения.

3.2.3. Требования к серверному ПО

- организация неограниченного количества рабочих мест диспетчеров;

- доступ к информации с программным обеспечением диспетчера,  подключенного к локальной сети или сети Интернет, с установленным  специальным программным обеспечением;

- разделение прав доступа диспетчерского программного обеспечения по спискам приборов.

- хранение полученных данных за период не менее одного календарного  года в оперативном режиме;

- возможность  конфигурирования режима передачи данных от приборов удаленно через каналы GPRS

- отсутствие внешних платных компонентов (MSSQL и т.п.)

- поддержка неограниченного количества БНК;

- Наличие свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ;

- Стоимость зависит от количества поддерживаемых типов бортового оборудования различных производителей и других возможностей

3.2.4. Технические требования  к БНК

БНК предназначен для установки на транспортном средстве (ТС).

БНК должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- Определение местоположения транспорта должно определяться с использованием спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, FAS, FSM ( или аналогов ).

- Погрешности в определении местоположения транспортного средства и пробега не должны превышать погрешности используемой системы навигации.

- Возможность работы бортового оборудования от резервного аккумулятора (тип резервного аккумулятора: свинцово-кислотная батарея)

- Рабочий диапазон температур резервного аккумулятора:– Разряд: от -20 до +50 °С– Заряд: от -10 до +50 °С

- Встроенный блок заряда резервного аккумулятора с возможностью сигнализации о факте разряда

- Внутренняя энергонезависимая память навигационного контроллера («черный ящик»), не менее 250.000 точек трека

- Наличие адаптивного режима записи точек трека для более точной передачи трека и экономии трафика (затрат на передачу данных).

- Статический режим работы ГЛОНАСС/GPS-приемника (FMS,FAS или аналога) для экономии памяти.

- Возможность автоматического изменение режима передачи данных на сервер в роуминге (при выходе в сеть стороннего оператора, в т.ч. за пределами РФ): настраиваемый интервал передачи с возможностью отключения передачи и передача по запросу

- Возможность передачи данных на резервный IP-адрес сервера в случае недоступности основного IP-адреса

- Возможность обновления внутренней микропрограммы навигационного контроллера

- Наличие ПО для тестирования основных параметров и функций навигационного контроллера (навигационный приемник, GSM-модем, состояние входов/выходов, шин данных и внешних датчиков)

- Возможность оперативной замены внешнего ГЛОНАСС-приемника (или аналога).

- Парольная защита от изменений настроек контроллера

- Фиксация фактов пропадания питания, обрывов и замыканий антенн, потери сигнала от спутников с передачей данных в диспетчерское ПО

- возможность перепрограммирования контроллера БНК через встроенный USB-интерфейс.

  - Требования по стойкости к внешним воздействиям

Оборудование БНК  должно соответствовать требованиям таблицы

| Рабочая температура, ОС | -40 +85 |
| --- | --- |
| Относительная влажность при 35ОС, % | До 95 |
| Прочность к многократным ударам, g | До 3 |

3.4. Требования по надёжности

# По оборудованию БНК:

Средняя наработка на отказ должна быть не менее 10000 часов (показатели надежности подтверждаются расчетным методом).

Назначенный срок службы - 10 лет.

3.5. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

- Общие требования

Срок гарантии на аппаратуру должен составлять не менее 12 месяцев.

Срок гарантии на программный комплекс должен составлять не менее 12 месяцев.

Изготовитель должен в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя комплекты аппаратуры.

Ремонт неисправностей, вызванных несоблюдением условий эксплуатации, а также послегарантийный ремонт должен осуществляться изготовителем на договорной основе.

Поставляемое оборудование и программное обеспечение должно:

- иметь комплект технической документации на русском языке;

- обеспечивать возможность обслуживания силами технических специалистов Заказчика;

- иметь минимальные требования по техническому обслуживанию.

Поставщик обязан обеспечить обучение технического персонала Заказчика до уровня, достаточного для инсталляции и полного контроля над работой оборудования, программного обеспечения в процессе его эксплуатации.

3.6. Требования к картографическому обеспечению

В состав Системы должно входить следующее картографическое обеспечение:

- электронная карта г. Хабаровска, масштаб не менее 1:30 000;

- электронная карта г. Комсомольск-на-Амуре, масштаб не менее 1:30 000;

- электронная карта г. Николаевск- на – Амуре, масштаб не менее 1: 30 000;

- электронная карта г. Советская Гавань, масштаб не менее 1: 30 000;

- электронная карта пгт. Чегдомын, масштаб не менее 1: 30 000;

- электронная карта г. Амурск, масштаб не менее 1: 30 000;

- электронная карта г. Вяземский, масштаб не менее 1: 30 000;

- электронная карта г. Бикин, масштаб не менее 1: 30 000;

- электронная карта Хабаровский край, масштаб не менее 1:1 000 000;

Желательно, также, обеспечение совместимости имеющегося у Заказчика картографического материала с Системой.

3.7. Ввод в эксплуатацию и инсталляция

Установка БНК на ТС производится на территории г. Хабаровска, г. Вяземский, г. Бикин, п. Переяславка,  г. Комсомольска-на-Амуре, г. Николаевска-на-Амуре, г. Советская Гавань, пгт. Чегдомын, г. Амурска, п. Эльбан, п. Литовко Амурского	р-на, п. Бриакан р-на им. П. Осипенко специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации которые прошли обучение и сертификацию у изготовителя и имеют соответствующее право на установку

Установка комплекса программного обеспечения производится на территории: г. Вяземский, г. Бикин, г. Амурска,  р.п. Солнечный Солнечного р-на специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации которые прошли обучение и сертификацию у изготовителя и имеют соответствующее право на установку.

3.8. Требования по монтажу и демонтажу (инструкция по монтажу и демонтажу)

Поставляемое оборудование должно иметь инструкцию по монтажу.

Конструкция оборудования должна обеспечивать удобство сборки и технического обслуживания.

3.9. Требования по транспортированию и хранению

Поставляемое оборудование должно транспортироваться всеми видами транспорта на расстояния до 20000 км без ограничения по скорости при условии соблюдения настоящих ТУ в части упаковки перевозимой аппаратуры.

- Упакованные комплекты оборудования могут храниться и транспортироваться при температурах от минус 50 С до плюс 50 С при их защите от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

4. Дополнительные условия.

4.1. Установка оборудования будет производиться на автомобильную технику, находящуюся в эксплуатации, вследствие чего, «Подрядчику» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, пожарной безопасности и по времени работы с автотранспортными средствами.

4.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней, после подписания акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3).

4.3. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

4.4. Выполнение работ произвести из материалов исполнителя, его силами и техническими средствами.

4.5. Исполнитель должен использовать в работе только новые материалы.

5. Определение стоимости и сметная документация.

5.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

5.2. Предлагаемая Подрядчиком стоимость оборудования и услуг должна быть окончательной и изменению не подлежать в течение действия договора.

5.3. Стоимость должна быть указана с учетом транспортных и командировочных расходов и включать все налоги, обязательные платежи и скидки.

6. Требования к подрядной организации.

6.1. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных   работ, аналогичных объекту торгов.

6.2.Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, если такой реестр имеется у заказчика.

6.5. Участник должен иметь опыт выполнения договоров поставки закупаемой продукции, что должно быть подтверждено соответствующей справкой, с обязательным указанием изготовленных объемов или поставок закупаемой продукции за данный период.

7. Сроки выполнения работ:

Начало работ – 01 июня 2014 года

Окончание работ – 31 августа 2014 года.

8. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для  филиала «Хабаровские ЭС»

9. Ответственные лица:

По техническим вопросам обращаться к:

- начальнику транспортной службы ОАО «ДРСК» Шахрай Александру Георгиевичу контактный тел. 8 (4162) 397-391 transport@drsk.ru

- инженеру  ТС   ОАО «ДРСК» Гиберту  Сергею Николаевичу, контактный тел. 8 (4162) 397-167, transport2@drsk.ru

Приложение: 1. Список автомобилей филиала «Хабаровские ЭС», подлежащих оснащению системой спутникового мониторинга «АвтоГРАФ» в 2014 году.

- Список тракторно-вездеходной техники филиала «Хабаровские ЭС», подлежащей оснащению системой спутникового мониторинга «АвтоГРАФ» в 2014 году.

- Список автомобилей филиала «Хабаровские ЭС», подлежащих оснащению датчиками для  учета времени работы автомобильного оборудования в системе «АвтоГРАФ» в 2014 году.

Начальник транспортной службы							Шахрай А.Г.

Приложение 1

к техническому заданию

- Список

автомобилей филиала «Хабаровские ЭС», подлежащих оснащению

системой спутникового мониторинга «АвтоГРАФ» в 2014 году

| № п/п | Марка транспорта | Гос. № | Вид топлива | Количество бортовых контроллеров | Количество топливных датчиков | Месторасположение автомобиля. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУССО | М 473 АЕ | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | Х. ГОЛЛОПЕР | М 061 АК | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | Ленд-Крузер | К 522 УС | 95 | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | УАЗ – 3163 | А 070 ЕС | 92 | 1 | 2 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | УАЗ – 3909 | Х 075 СМ | 80 | 1 | 2 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | УАЗ-39099 | Х 073 СМ | 80 | 1 | 2 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ММС КАНТЕР | Х 604 ХТ | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ГАЗ-53 | М 023 АМ | 80 | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ГАЗ-53 | М 057 АК | 80 | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ГАЗ-3307 | М 445 АЕ | 80 | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | БКМ-317-01 | А 969 ЕА | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | 1732GZ | А 002 КЕ | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | КАВЗ- 3270 | М 437АЕ | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ГАЗ 47957 – 0000010-31 | А 584 ХН | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | УРАЛ-375 | М 007 АК | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | КАМАЗ ПСКБМ | Х 264 ТУ | ДТ | 1 | 2 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | УАЗ-390995 | В 260 КВ | 92 | 1 | 2 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | NISSAN NP-300 PIK-UP COMFORT | В 571 УР | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | КАМАЗ44108-24 | В 699 ТА | ДТ | 1 | 3 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ГАЗ-31029 | Х 009 СМ | 80 | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ГАЗ-27527 | Н 014 ЕО | 92 | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | БКМ-317-01 | А 733 КК | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | УАЗ-452А | Х 007 СН | 80 | 1 | 2 | п. Бриакан |
|  | ГАЗ-66 | Х 085 СМ | 80 | 1 | 2 | п. Бриакан |
|  | УАЗ – 31512 | М 003 ВК | 80 | 1 | 2 | п. Эльбан |
|  | УАЗ-220695-04 | А 618 СМ | 92 | 1 | 2 | п. Эльбан |
|  | ЗИЛ-131Н | М 447 АЕ | 80 | 1 | 2 | п. Эльбан |
|  | КАМАЗ КМУ | А 593 ХН | ДТ | 1 | 3 | п. Эльбан |
|  | ГАЗ-66 | А 556 СУ | 80 | 1 | 1 | г. Эльбан |
|  | Toyota -Carib | А 247 УР | 92 | 1 | 1 | г. Амурск |
|  | УАЗ-390995 | А 600 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | УАЗ-220695-04 | А 614 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | УАЗ-220695-04 | А 615 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | УАЗ-390995 | А 616 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | УАЗ-220695-04 | А 620 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | УАЗ-220695-04 | А 623 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | ГАЗ-3307 | М 443 АЕ | ДТ | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | КАМАЗ 43118 688202 | В 723 КО | ДТ | 1 | 3 | г. Амурск |
|  | Toyota MARK II | А 554 СУ | 92 | 1 | 1 | г. Амурск |
|  | УАЗ-390995 | А 393 ХС | 92 | 1 | 2 | п. Литовко |
|  | NISSAN NP-300 PIK-UP | В 281 УО | ДТ | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | ГАЗ 66 | М 070 АМ | 80 | 1 | 2 | г. Советская Гавань |
|  | ГАЗ 6611 | М 067 АМ | 80 | 1 | 2 | г. Советская Гавань |
|  | ГАЗ 66-БМ302В | М 004 ВК | 80 | 1 | 2 | г. Советская Гавань |
|  | ЗИЛ131-АГП22 | М 524 АС | 80 | 1 | 2 | г. Советская Гавань |
|  | УАЗ-390995 | А 424 ХС | 92 | 1 | 2 | г. Советская Гавань |
|  | МКМ-200К КАМАЗ 43114-15 | В 321 УВ | ДТ | 1 | 3 | г. Советская Гавань |
|  | БКМ 317-01 | М 094 НМ | ДТ | 1 | 1 | пгт. Чегдомын |
|  | ЗИЛ-130 | Х 083 СМ | 80 | 1 | 1 | пгт. Чегдомын |
|  | ЗИЛ-131 | Х 087 СМ | 80 | 1 | 2 | пгт. Чегдомын |
|  | ЗИЛ-131 | Х 091 СМ | 80 | 1 | 2 | пгт. Чегдомын |
|  | КАМАЗ-5511 | Х 082 СМ | ДТ | 1 | 1 | пгт. Чегдомын |
|  | ГАЗ-66-31 ЭИЛ | Х 003 СМ | 80 | 1 | 2 | пгт. Чегдомын |
|  | ГАЗ 3307 ЭИЛ10Т | А 948 ЕН | 80 | 1 | 1 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | ГАЗ 3308 БКМ 317 спец. бур | А 939 ЕН | 80 | 1 | 1 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | ГАЗ 33086 ПСС-131.17Э | А 558 ВТ | ДТ | 1 | 1 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | ЗИЛ131 | А 565 ВТ | 80 | 1 | 2 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | НЕФАЗ 42-10-14 | А 059 СО | ДТ | 1 | 3 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | ЗИЛ-133ГЯ-КС3575А | М 064 АК | ДТ | 1 | 1 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | КАМАЗ65225-43 | В 963 ТА | ДТ | 1 | 3 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | УРАЛ 481042-0000020 МКМ-200.А | Н 095 ЕВ | ДТ | 1 | 3 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | Лэнд-Крузер | М 833 РТ | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | Лэнд-Крузер | Е 862 УР | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | Лэнд-Крузер | А 527 ЕХ | 92 | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | Лэнд-Крузер | Х 375 РХ | 92 | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | Лэнд-Крузер | Х 950 ВО | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | УАЗ-Патриот | А 060 ЕС | 92 | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | УАЗ-Патриот | А 424 ХА | 92 | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | УАЗ-390994 | В 566 УР | 92 | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | УАЗ-452 Д | Х 666 ХК | 80 | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | ГАЗ-27527 | Н 017 ЕО | 92 | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | ГАЗ-5201 | Х 283 АУ | 80 | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | ТОЙОТА-ДЮНА | Х 603 ХТ | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | КАМАЗ-53228-15 | К 637 УМ | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | Камаз | В 449 ТК | ДТ | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | - КАМАЗ | В 739 ТУ | ДТ | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | ГАЗ 33073 | В 749 ТН | 92 | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | Хундай Универсал | А 719 КХ | ДТ | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | Хундай Универсал | А 295 СО | ДТ | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | КАМАЗ-5350 | Н 791 ЕР | ДТ | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | УРАЛ | Н 029 ЕВ | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | ГАЗ-66 | Х 792 АХ | 80 | 1 | 1 | п. Переяславка |
|  | ГАЗ-66 | Х 637 АУ | 80 | 1 | 1 | п. Переяславка |
|  | ГАЗ-3307 | Х 630 АУ | 80 | 1 | 1 | п. Переяславка |
|  | КАМАЗ-4310 | Х 681 АК | ДТ | 1 | 2 | п. Переяславка |
|  | КАМАЗ-4326 | Х 015 УМ | ДТ | 1 | 1 | п. Переяславка |
|  | ГАЗ-33081 | Н 790 ЕР | ДТ | 1 | 1 | п. Переяславка |
|  | УАЗ-390995 | А 617 СМ | 92 | 1 | 2 | п. Некрасовка |
|  | ГАЗ-66 | Х 548 АУ | 80 | 1 | 2 | п. Некрасовка |
|  | ГАЗ-3307 | Х 245 АУ | 80 | 1 | 1 | п. Некрасовка |
|  | ЗИЛ-131 | Х 638 АУ | 80 | 1 | 2 | п. Некрасовка |
|  | ГАЗ-3110 | Х 067 РХ | 92 | 1 | 1 | г. Хабаровск (ХСРЭС) |
|  | УАЗ-390995 | А 622 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Хабаровск (ХСРЭС) |
|  | ГАЗ-33081 | А 636 СО | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск (ХСРЭС) |
|  | ГАЗ-66 | Х 401 АУ | 80 | 1 | 1 | г. Хабаровск (ХСРЭС) |
|  | Nissan Pick UP | В 146 УО | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск (ХСРЭС) |
|  | УАЗ-39099 | М 081 АМ | 80 | 1 | 2 | г. Вяземский |
|  | ГАЗ-3307 | Х 400 АУ | 80 | 1 | 1 | г. Вяземский |
|  | ГАЗ-66 | Х 547 АУ | 80 | 1 | 2 | г. Вяземский |
|  | ГАЗ-66 | Х 391 ВВ | 80 | 1 | 2 | г. Вяземский |
|  | ГАЗ-3110 | Х 668 ВВ | 92 | 1 | 1 | г. Вяземский |
|  | ЗИЛ-4331 | Х 392 ВВ | ДТ | 1 | 1 | г. Вяземский |
|  | ГАЗ-3308 | М 240 ТЕ | ДТ | 1 | 1 | г. Вяземский |
|  | УАЗ-390995 | А 621 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Вяземский |
|  | КАМАЗ-5410 | - Х 561 АТ | - ДТ | 1 | 1 | г. Вяземский |
|  | ГАЗ-33081 | Н 785 ЕР | - ДТ | 1 | 1 | г. Вяземский |
|  | УАЗ-315148 | М 731 НА | ДТ | 1 | 2 | г. Бикин |
|  | УАЗ-3303 | Х 702 АЕ | 80 | 1 | 1 | г. Бикин |
|  | ГАЗ-66 | Х 543 АУ | 80 | 1 | 2 | г. Бикин |
|  | ГАЗ-66 | Х 544 АУ | 80 | 1 | 2 | г. Бикин |
|  | УАЗ-39099 | Х 033 СК | 80 | 1 | 2 | г. Бикин |
|  | ГАЗ БКМ-317 | А 967 ЕА | ДТ | 1 | 1 | г. Бикин |

Приложение 2

к техническому заданию

Список

тракторно-вездеходной техники филиала «Хабаровские ЭС», подлежащей оснащению

системой спутникового мониторинга «АвтоГРАФ» в 2014 году.

| № п/п | Марка | Гос.номер | Вид топлива | Количество баков | Объем | Высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Вяземский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГТМУ | ХТ 2972 | ДТ | 4 | 92,5 | 370 |
| п. Переяславка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МТЛБ | ХТ 3728 | ДТ | 2 (верхний, нижний) | общий 400 | Верхний 400 мм, нижний встроенный замерить нет возможности |
| п. Некрасовка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МТЗ-82 | ХТ 3721 | ДТ | 1 | 60 | 280 |
| 4 | МТЛБ | ХТ 3722 | ДТ | 4 (верхний, нижний по 2 с каждой стороны) | общий 520 | Нижний (вогнутый 2 шт.) Центр 85 мм Бок 150 мм Верхний (2 шт.) 400 мм В работе используются 2 шт. по левой стороне. |
| 5 | ЭО-2622 | ХТ 3723 | ДТ | 1 | 90 | 290 |
| 6 | ЭО-2621 | ХТ 3724 | ДТ | 1 | 90 | 290 |
| 7 | Т-150К | ХТ 3725 | ДТ | 1 | 300 | 620 |
| г. Хабаровск |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DAEDONG | ХМ 3809 | ДТ | 1 | 30 | Подключение к штатному датчику |
| 9 | ТТМ-3902 | ХМ 3810 | ДТ | 2 | 185 | 515 |
| 10 | ЭО-2621 | ХТ 7497 | ДТ | 2 | 60 | 290 |
| 11 | 62-8FD30 | ХМ 0015 | ДТ | 1 | 30 | Подключение к штатному датчику |
| 12 | Бульдозер SHANTUI SD 16 | ХН 0414 | ДТ | 1 | 300 | 610 |
| г. Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Трактор Б 10М 0001ЕН | ХМ 00-17 | ДТ | 1 | 300 | 700 |
| 14 | МТЛБ | 27 ХТ 29-71 | ДТ | 4 | 520 Верхние: 2 шт-100л Нижние: 2 шт-160л | Верхние: 2 шт- 400 Нижние: 2 шт- 200 |
| 15 | ЭО 2621 | 27 ХТ 34-97 | ДТ | 1 | 100 | 295 |
| п. Эльбан |  |  |  |  |  |  |
| 16 | МТЛБ | 34-93 ХТ | ДТ | 4 | 520 Верхние: 2 шт-100л Нижние: 2 шт-160л | Верхние: 2 шт- 400 Нижние: 2 шт- 200 |
| 17 | ЭО 2621 | хм 42-04 | ДТ | 1 | 100 | 295 |
| г. Амурск |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ЭО-2621 В2 | хм 42-03 | ДТ | 1 | 100 | 295 |
| г. Советская Гавань |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Тягач ГТТ | 34-94хт27 | ДТ | 4 | 520 Верхние: 2 шт-100л Нижние: 2 шт-160л | Верхние: 2 шт- 400 Нижние: 2 шт- 200 |
| г. Николаевск-на-Амуре |  |  |  |  |  |  |
| 20 | МТЛБ | 10-20хм | ДТ | 4 | 520 Верхние: 2 шт-100л Нижние: 2 шт-160л | Верхние: 2 шт- 400 Нижние: 2 шт- 200 |
| 21 | ЭБП 7 | 10-19хм | ДТ | 1 | 100 | 295 |
| 22 | ТТМ 3902ПС-01 | 04-24 ХН | ДТ | 2 | 2 х 185 | 515 |
| 23 | БГМ2У Баровая грунторезная машина | 13-41хм | ДТ | 2 | 100 | 400 |
| 24 | Бульдозер SHANTUI SD 23 | 10-74 ХН | ДТ | 1 | 400 | 600 |

Приложение 3

к техническому заданию

- Список

автомобилей филиала «Хабаровские ЭС», подлежащих оснащению датчиками для

учета времени работы автомобильного оборудования в системе «АвтоГРАФ» в 2014 году.

| № п/п | Автомобиль | Гос. № | Год выпуска | Установленное оборудование | Приводится в действие (система) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Хабаровск |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль бортовой с краном-манипулятором КАМАЗ 43114-15 | - В 739 ТУ | - 2 012 | Подъемник, кран-манипулятор, буровая установка МКМ 200К | Кнопка (электропривод) |
|  | - Автомобиль Toyota Dyna | - Х 603 ХТ | - 1 999 | Кран-манипулятор TADANO TM-ZF 295 | Кнопка (электропривод) |
|  | - Мастерская передвижная с МКУ КАМАЗ 43118 | - В 449 ТК | - 2 012 | Palfinger (УСТ 54535С) | Кнопка (электропривод) |
|  | Кран автомобильный на шасси КамАЗ 53228-15 | К 637 УМ | 2 008 | Автомобильный кран КС-55713-4 | Пневматический тумблер |
|  | - Подъемник на шасси КАМАЗ35350-42 | - H 791 ЕР | - 2 013 | Подъемник 481270-З ПСС-141,29Э | Кнопка (электропривод) |
|  | - Автомобиль с краном-манипулятором на шасси УРАЛ-4320 | - Н 029 ЕВ | - 2 013 | Подъемник, кран-манипулятор, буровая установка МКМ-200А | Кнопка (электропривод) |
|  | - ЭО-2621 | - ХТ 74-97 | - 2007 | Экскаватор | Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль ЗИЛ 130 | - Х 159 ВА | - 1 998 | Вышка ВС-22 МС | Рычаг (механическая) |
|  | - Бурильно-крановая машина на базе ГАЗ-3308 | - М 443 НО | - 2 007 | Буровая установка БКМ-317.01 | Рычаг (механическая) |
|  | - Бурильно-крановая машина на базе ГАЗ-66 | - Х 401 АУ | - 1 992 | Буровая установка БМ-2 | Рычаг (механическая) |
|  | - Автомаслозаправщик АМЗ 4635-0000010-02 на шасси ГАЗ-3309 | - А 842 ТУ | - 2011 | Насосы для перекачивания масла | Рычаг (механическая) |
|  | п. Переяславка |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль КАМАЗ-4326 ПСКБМ-1 | - Х 015 УМ | - 2 006 | КС-1571, КМА 5.5 | Рычаг (механическая) |
|  | г. Вяземский |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль с краном-манипулятором на шасси ЗИЛ-4331 | - Х 392 ВВ | - 1 991 | Кран – манипулятор TADANO ТМ-30ZНН | Кнопка (электропривод) |
|  | - Бурильно-крановая машина на базе ГАЗ 33081 | - М 240 ТЕ | - 2 008 | Буровая установка БКМ-317-01 | Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль РМ 3308 на шасси ГАЗ-33081 с военным клёпанным фургоном | - H 785 TH | - 2013 | Отопитель в фургоне с отдельным баком на 10 л. | Кнопка (электропривод) |
|  | п. Некрасовка |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль ГАЗ-66 | - Х 548 АУ | - 1 990 | Бурильно-крановая установка БКМ | Рычаг (механическая) |
|  | г. Бикин |  |  |  |  |
|  | - Бурильно-крановая машина на базе ГАЗ-3308 | - А 967 ЕА | - 2 009 | Бурильно-крановая установка БКМ 317-01 | Рычаг (механическая) |
|  | г. Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль Mitsubishi Canter | - Х 604 ХТ | - 1 999 | Кран-манипулятор TM-ZR 232 | Рычаг (механическая) |
|  | - Подъемник с рабочей платформой на шасси ГАЗ-33086 | - А 408 НС | - 2 010 | ПСС-131.71Э (33086) 29461F | Рычаг (механическая) |
|  | - Машина бурильно-крановая на шасси ГАЗ-3308 | - А 969 ЕА | - 2 009 | Бурильно-крановая установка БКМ-317.01 | Рычаг (механическая) |
|  | - Подъемник на базе КАМАЗ-4326 -5т | - Х 264 ТУ | - 2 005 | ПСКБМ-1 | Рычаг (механическая) |
|  | Кран автомобильный на шасси КамАЗ 53228-15 | А 645 НМ | 2 010 | Кран автомобильный КС-55713-4 | Кнопка (электропривод) |
|  | - Автомобиль ГАЗ-66 750 АИ | - Х 085 СМ | - 1 986 | Бурильно-крановая установка БКМ-317-01акая установка | Рычаг (механическая) |
|  | - Машина бурильно-крановая на шасси ГАЗ-33081 | - А 733 КК | - 2 009 | Бурильно-крановая установка БКМ-317-01 | Рычаг (механическая) |
|  | г. Амурск |  |  |  |  |
|  | Автомобиль бортовой с КМУ на шасси | В 723 КО | 2 011 | КМУ 579022 (Palfinger 23500В) | Кнопка (электропривод) |
|  | п. Эльбан |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль БКМ-317-01 на шасси ГАЗ 33081 | - М 239 ТЕ | - 2 008 | Буровая установка БКМ-317 | Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль бортовой с краном-манипулятором на шасси КАМАЗ 43118 | - А 593 ХН | - 2 011 | Кран-манипулятор ИК 18002-01ЛБМ с КМУ ИМ 180-351ЛБМ | Кнопка (электропривод) |
|  | пгт. Чегдомын |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль ЗИЛ-131 | - Х 091 СМ | - 2 000 | СКБМ-1 | Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль ГАЗ-3897 | - М 094 НМ | - 2 007 | Буровая установка БКМ | Рычаг (механическая) |
|  | г. Советская Гавань |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль с подъемником ЗИЛ-131 | - М 524 АС | - 1 980 | АГП-22 | Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль бортовой с краном-манипулятором КАМАЗ 43114-15 | - В 321 УВ | - 2 012 | МКМ 200К: Люлька телескопического подъемника, дополнительное бурильное оборудование ДБО-71 | Кнопка (электропривод) |
|  | г. Николаевск-на-Амуре |  |  |  |  |
|  | Автокран на шасси ЗИЛ-133ГЯ | М 064 АК | 1 990 | Автомобильный кран КС-3575А | Рычаг (механическая) |
|  | - Подъёмник с рабочей платформой на шасси ГАЗ-33086 29461D | - А 558 ВТ | - 2 008 | - Гидроподъемник (вышка) ПСС-131.17Э | - Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль с буровой установкойГАЗ-66-11 | - А 939 ЕН | - 2 001 | - Буровая установка БКМ-317 | - Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль с краном-манипулятором на шасси УРАЛ-4320 | - Н 095 ЕВ | - 2 013 | Подъемник, кран-манипулятор, буровая установка МКМ-200А | Кнопка (электропривод) |

Начальник СМиТ                                                                                     С.Б. Гусев