### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

У-ьфшдЖ doc@drsk.ru ж НеезЖ..вкылюкгж   ОКПО 78900638б ОГРН 1052800111308б ИНН.КПП 2801108200.280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ АВТОКРАНА НА ШАССИ УРАЛ

| 1 | Марка, модель: | Автокран «Ивановец» КС-45717-1Р ОВОИД на шасси автомобиля Урал в северном исполнении (либо аналог) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Производство погрузо-разгрузочных и монтажных работ |
| Отборочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Шасси автомобиля: | Урал-4320; двигатель ЯМЗ-536, «Евро-4»; кабина - цельнометаллическая, трехместная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отоплением, регулируемым сиденьем водителя; топливный бак – не менее 200 л. |
| 4 | Конструктивное исполнение: | Стрела – телескопическая, 4-х секционная, овоидного сечения, длиной – 30,7 м.; привод механизмов крана – гидравлический; органы управления механизмами крана – рычаги; кабина крановщика – повышенной обзорности с использованием панорамного стекла, сиденье с продольной и вертикальной регулировкой. |
| 5 | Грузоподъёмность крана, т. | 25 |
| 6 | Грузовой момент, тм | 84,8 |
| 7 | Максимальный вылет стрелы, м. | 29,0 |
| 8 | Максимальная высота подъема крюка, м. | 31,2 |
| 9 | Длина стрелы, м. | 9,9-30,7 |
| 10 | Опорный контур; | 6,0×5,43 |
| 11 | Тягово-сцепное устройство | Тяговый крюк, Гост 2349-75, типоразмер – не менее 2. |
| 12 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 13 | Количество: | 1 |
| 14 | Год выпуска шасси: | 2014 (новое, без пробега) |
| 15 | Год выпуска установки: | 2014 (новая) |
| 16 | Срок поставки | До 30 сентября 2014 г. с правом досрочной поставки |
| 17 | Грузополучатель: | Филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» г. Алдан ул. Линейная 4 |
| 18 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 |
| 19 | Получатель: | ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала ОАО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети) |
| 20 | Требование к наличию приборов безопасности (обязательный комплект): | - Ограничитель нагрузки крана (ОНК) обеспечивающий: - Контроль степени загрузки крана, длины и вылета стрелы, высоты подъёма оголовка стрелы, фактической массы груза на крюке и грузоподъёмности на данном вылете. - Ограничение зоны действия крана при работе в стеснённых условиях и вблизи линий электропередач. - Отключение механизмов подъёма груза и вылета стрелы при подъёме груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на 10% . - После срабатывания ограничителя грузоподъемности должно быть возможно опускание груза для уменьшения грузового момента. - Указатели: длины и вылета стрелы, грузоподъемности, наклона крана, температуры охлаждающей жидкости двигателя шасси; указатель давления масла в двигателе шасси; манометр давления масла в гидросистеме; счетчик моточасов работы автокрана. |
| 21 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | 1. Паспорт ГПМ. 2. Паспорт шасси. 3. Руководство по эксплуатации оборудования ГПМ которое включает: а) указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту ; б) указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автокрана, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, перевозку, консервацию; в) перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии; г) действия персонала в случае инцидента или аварии; д) критерии предельных состояний; 4. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 5. Руководство по эксплуатации шасси автомобиля Урал 6. Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности. 7. Альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей. 8. Ведомость на запчасти, инструменты и приспособления. 9. Обязательное подтверждение соответствия автокрана техническому регламенту «о безопасности машин и оборудования» (ПБ 10-382-00. 10. Автокран должен иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись и содержать: а) наименование изготовителя и (или) его товарный знак; б) наименование изделия и (или) обозначение серии либо типа, номер; в) показатели назначения; г) дату изготовления. 11. Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. 12. При изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопасности автокрана они должны быть снабжены соответствующими паспортами. 13. Узлы, механизмы и приборы безопасности, приобретаемые за рубежом, должны соответствовать требованиям «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00» и другим нормативным документам. 14. Эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу), поставляемые с автокраном, его узлами, механизмами и приборами безопасности, должны быть составлены на русском языке и соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00». |
| 22 | Требования к аналогам: | В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик и фотографии предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника. |
| 23 | Дополнительные требования: | Транспортное средство должно быть изготовлено в соответствии требованиям нормативных документов: - технический регламент о безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, с изменениями от 10 сентября 2010 г. № 706, 6 октября 2011 г. № 824); - правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов ПБ 10-382-00; Участник в составе коммерческого предложения должен приложить чертежи транспортного средства и фотографии. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| Оценочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (желательные требования): |  |  |
| 24 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 25 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантия на продукцию должна составлять не менее 18 месяцев от даты ввода в эксплуатацию автокрана или 1000 часов наработки. |
| 26 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на автокран должна распространяться отдельно на шасси, отдельно на крановую установку. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода автокрана в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом автокране, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя автокрана поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 27 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника является оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |
| 28 | Требования к северному исполнению: | - Утепление и шумоизоляция кабины материалами пенофол и изолон. - Установка автономных отопителей на дизельном топливе в кабине автомобиля базового шасси и в кабине крановщика. Отопители фирм ВЕБАСТО или ЭБЕРСПЕХЕР. - Установка автономного подогревателя двигателя. - Установка системы подогрева топлива: теплоизоляция топливопроводов; обогрев фильтров очистки топлива. - Подогреватель гидравлической жидкости крановой установки. |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru