- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На закупку «Оснащение автотранспорта филиала «Хабаровские ЭС» системой спутникового мониторинга «АвтоГРАФ»

- Наименование работы

Поставка и монтаж  аппаратно-программного комплекса системы мониторинга, контроля и диспетчерского управления  автотранспортом филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» должны включать в себя следующие работы:

- Поставка оборудования;

- Монтаж бортового контроллера – 136 ед. (Приложение 1,2);

- Установка датчика уровня топлива – 222 ед. (Приложение 1,2);

- Тарировка топливного бака - по числу топливных баков, оборудованных датчиками уровня топлива – 222 ед. (Приложение 1,2);

- Работы по обеспечению совместной работы тахографа «Штрих-тахоRUS» и бортового контроллера  - 24 ед.,

- Подключение датчика работы дополнительного механизма – 12 ед.;

- Установка датчика угла наклона – 33 ед.

Количество оснащаемых транспортных средств 136 единиц, в том числе:

- 35 единиц техники требуется оснастить датчиками учета времени работы автомобильного оборудования (Приложение 3);

- на 24 автомобилях обеспечить совместную работу тахографа «Штрих-тахоRUS» и бортового контроллера.

- Цель выполнения работы

Целью выполняемых работ является дооснащение автопарка филиала автоматизированной системы мониторинга, контроля и диспетчерского управления служебным автотранспортом.

- 2.1. Объем поставки

- 2.1.1. Объем поставки оборудования

- Бортовой контроллер ГЛОНАСС - 136 шт. (Приложение 1,2);

- Емкостный измеритель уровня топлива (не менее 600 мм)  - 222 шт. (Приложение 1,2);

- Датчик угла наклона  - 33 шт. (требуется в случае отсутствия штатного датчика работы дополнительного механизма);

- 2.1.2. Поставка программного обеспечения.

- Диспетчерское программное обеспечение без ограничения по количеству рабочих мест;

- Серверное программное обеспечение для сбора, хранения и передачи данных полученных в результате работы бортовых контроллеров. Поддержка ранее установленных 90 ед. контроллеров «АвтоГРАФ-GSM+» ГЛОНАСС и 136 контроллеров по данной закупке.

Место оборудования автотранспорта

•	г. Хабаровск,  ул. Промышленная, 13;

•	 г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея труда, 16а;

•	г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 114;

•	пгт. Чегдомын, ул. Шоссейная, 34;

•	г. Советская Гавань, п.  Майский, ул. Каспийская 3;

•	п. Переяславка, ул. Обходная 27;

•	г. Вяземский, ул. Стоцкого 83;

•	г. Бикин, ул. Октябрьская 76;

•	п. Эльбан, 1- й микрорайон, ГПП «Эльбан»;

•	г. Амурск, пр-т Мира, 34А;

•	п. Литовко, Амурский	р-н, ПС «Литовко»;

•	п. Бриакан, р-н им. П. Осипенко.

Место оборудования дополнительных диспетчерских рабочих мест:

- г. Вяземский, ул. Стоцкого 83                              -  1 место;

- г. Бикин, ул. Октябрьская 76                                -  1 место;

- г. Амурск, пр-т Мира, 34А                                    -  1 место;

- р.п. Солнечный, Солнечный р-н                           - 1 место.

Окончательное количество рабочих мест уточняется в процессе монтажа оборудования.

- 2.2. Зона обслуживания Системы

Зоны обслуживания определяются местоположением объектов, которые может посещать  автотранспорт филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Российская Федерация: ДФО.

- 2.3. Назначение Системы

Система предназначена для решения следующих задач:

- Оперативного обеспечения диспетчерского персонала наглядной и достоверной информацией о местоположении и состоянии транспортных средств (далее ТС) с периодичностью от 5 сек. до 24 ч., с использованием системы ГЛОНАСС.

- Ведения базы данных ТС  для осуществления  контроля  функционирования  ТС;

- Анализа и статической обработки накопленных данных;

- Документирования результатов транспортной работы;

- Автоматизацию оценки транспортной работы, выполняемой каждым ТС, транспортным подразделением и предприятием в целом.

3. Технические требования

3.1. Составные части Системы

В состав Системы входят:

- Рабочие места оператора ДЦ (без ограничения);

- Телематический сервер сбора, передачи и хранения данных  (г. Хабаровск);

- Бортовые ГЛОНАСС/GPS навигационные контроллеры (далее БНК), предназначенные для установки на ТС;

- Емкостные измерители уровня топлива.

- 3.1.1. Состав рабочего места оператора ДЦ

Рабочее место оператора ДЦ состоит из программного комплекса, предназначенного для использования на компьютерах филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» с операционной системой Windows XP,  Windows 7.

Программный комплекс (ПК) – предоставляется поставщиком Системы.

- 3.1.2. Состав бортового оборудования

- В состав бортового оборудования входит:

- бортовой навигационный контроллер ГЛОНАСС/GPS: главный модуль   в комплекте с антеннами (ГЛОНАСС/GPS, GSM) и интерфейсными кабелями;

- датчиками для учета времени работы автомобильного оборудования (буровая установка, автомобильный кран и т.д.);

- Емкостный измеритель уровня топлива;

- паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.

3.2. Требования по назначению

    - Общие технические требования

Система должна обеспечивать:

- Определение местоположения транспортных средств предприятия на маршрутах в режиме «on-line», отображения на электронных картах транспортных средств, маршрутов их движения, определение пробега транспортного каждого транспортного средства с сохранением информации для последующей обработки; с функцией «on-line» оповещения о выходе ТС за пределы зоны работы.

- Система должна обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу по контролю работы транспорта на территории Зоны обслуживания Системы (п. 2.2 настоящего технического задания);

- Определение скорости движения транспортного средства на любом участке движения с указанием фактов превышения установленной ПДД скорости движения с функцией «on-line» контроля за нарушениями.

- Представление оперативной информации о расходе топлива в любой промежуток времени с временной привязкой, адресной привязкой и отображением в информационных журналах и на карте местности факта заправки (слива) топлива;

- Возможность передачи информации о пробеге, оперативной информации о расходе топлива и работе транспорта в программный комплекс заказчика для последующей обработки;

- Контроль работы различного дополнительного оборудования;

- Формирование и предоставление текстовых отчётов о работе транспорта за заданный промежуток времени. Необходима возможность оперативного изменения форм и содержания  отчётов без помощи программиста. Печать отчетов на принтере и возможность экспорта отчетов в распространенные форматы файлов: форматы файлов приложений MS Office, приложений OpenOffice, PDF, HTML, XML, файлы графических изображений распространенных форматов JPEG, PNG, GIF, BMP

3.2.2. Технические требования к рабочему месту оператора ДЦ

- Требования к программному комплексу

Программное обеспечение должно отвечать следующим требованиям:

- Совместимость с бортовыми котроллерами «АвтоГРАФ» и датчиками уровня топлива «Эскорт ТД-500», ранее установленных на автомобилях филиала.

- Возможность работы с однажды полученными данными без соединения с сервером данных (репликация данных в пользовательские папки данных)

- Работа в локальной сети: использование сетевой папки данных и централизованного приема данных с сервера для экономии интернет-трафика и подключения к системе компьютеров, не имеющих выхода в Интернет

- Настраиваемый пользовательский интерфейс: возможность гибкого конфигурирования взаимного расположения модулей и вкладок в окне программы, возможность включения/отключения различных вкладок и модулей в окне автоматизированного рабочего места (АРМ) для различных пользователей системы, возможность настройки и сохранения схем интерфейса АРМ для различных пользователей, возможность переключения между схемами настройки интерфейсов АРМ.

- Возможность полноценной работы АРМ диспетчера без необходимости установки ПО баз данных

- Неограниченное количество «виртуальных пользовательских датчиков», значение или состояние которых определяется вводимыми пользователями формулами с участием как физических, так и виртуальных «датчиков» в качестве аргументов.

- Возможность использования нескольких экземпляров (без ограничения количества) однотипных модулей в окне АРМ (модуль карт, модуль списка рейсов и т.п.) с раздельной настройкой параметров работы каждого экземпляра модуля.

- Единый расчетный «движок» для десктоп, веб и мобильной версии приложений.

- Возможность настройки индивидуального набора выводимых в списке рейсов данных (столбцов списка) для каждого транспортного средства.

- Поддержка различных форматов карт и бесплатных Интернет-ресурсов, возможность кэширования принимаемых данных:  (растровые форматы - JPG, BMP, GIF,PNG; векторные форматы – MapInfo, Garmin Map Source,  Польский формат.; www.maps.google.ru (GoogleMaps,); www.openstreetmap.org (OpenStreetMaps); www.map.navitel.su (NavitelMaps); www.pro-gorod.ru (Pro-gorodMaps); www.wikimapia.org (WikiMaps); www.kosmosnimki.ru (KosmosnimkiMaps); www.maps.yandex.ru (YandexMaps) с поддержкой Яндекс.Пробки; www.maps.yahoo.com)

- Возможность создания силами пользователя «пользовательских» векторных объектных слоев, накладываемых на основную векторную карту

- Создание списков карт, автовыбор карты, многоуровневые карты с возможностью автоматического и ручного переключения уровней

- Фильтрация данных, полученных от навигационных терминалов, индивидуально задаваемым набором программируемых фильтров.

- Хранение и воспроизведение треков движения транспортных средств, с помощью плеера треков за любой промежуток времени

- Настраиваемая цветовая схема курсоров и отображения трека (в зависимости от скорости движения и состояния датчиков ТС)

- Настраиваемая схема отображения пиктограмм транспортных средств в зависимости от состояния датчиков или принятого статуса транспортного средства

- Работа с контрольными точками (создание, удаление, учет прохождений)

- Составление диспетчером зон контроля любой конфигурации (коридоры, полигоны, окружности) в специальном редакторе;

- Ведение списка контролируемого транспорта с разбивкой по группам

- Индивидуальная настройка различных параметров транспортных средств (рейсы / датчики / фильтры)

- Гибкая разбивка на рейсы по времени, сменам (с учетом пересменок), контрольным точкам или событиям

- Контроль расхода и уровня топлива с возможностью тарирования бака и датчиков расхода / уровня топлива различных производителей, работа с многобаковыми транспортными средствами

- Учет моточасов, времени работы двигателя, времени движения и простоя, пробега, средней и максимальной скорости за рейс и в заданном временном диапазоне

- Ведение журнала событий (превышения скорости, срабатывания датчиков, заправок / сливов топлива и др.) с отображением места события условными значками на карте местности

- Учет в журнале и отображение на карте местности остановок и стоянок (с отображением времени остановки)

- Работа со сложными событиями (комбинациями состояний датчиков)

- Построение графиков время-скорость-параметр, время-пробег-параметры в отчетах и в окне интерфейса диспетчера (работа двигателя, уровень топлива, температура и др.), количество параметров не менее 2-х

- Оценка качества сигнала от спутниковой группировки при фильтрации и формировании трека

- Возможность открытого обмена данными через OLE (СОМ-объект) со сторонним ПО (в частности 1С:Бухгалтерия) и языками программирования

- Возможность расширения функционала с помощью дополнительных модулей расширения (плагинов)

- Встроенный плагин визуального и звукового оповещения о наступлении различных событий в т.ч. превышения скорости, срабатывание тревожной кнопки

- Работа в двухмониторной конфигурации (вывод карты на второй монитор, телевизор, плазменную или ЖК панель или видеопроектор)

- Масштабируемость – возможность контроля неограниченного количества транспортных средств

- Разграничение доступа к настройкам, параметров и фильтров с помощью пароля

- Возможность получения и хранения фотографических изображений от навигационных терминалов, как сохраненных на телематическом сервере, так и оперативно запрашиваемых от терминала за заданный промежуток времени с привязкой к карте местности и адресному слою

- Отображения на карте местности местоположений транспортных средств, принадлежащих произвольно выбранной группе либо всех транспортных средств

- Назначение оперативной группы, местоположение транспортных средств которой всегда отображается на карте местности

- Назначение маршрутных заданий транспортным средствам с последующим контролем их выполнения

- Ведение справочников водителей и возможность идентификации водителей в каждый момент времени, при условии установки оборудования идентификации водителей на транспортных средствах или вручную

- Встроенная система получения отчетности, предоставляющая следующие базовые виды отчетов (индивидуальные и групповые): отчет по автопарку, отчет по рейсам, отчет по пробегу, отчет по превышению скорости, отчет по состояниям дискретных входов (оборудования, подключенного к дискретным входам), отчет по остановкам и стоянкам,  отчет о выполнении маршрутов и заданий, отчет по заправкам и сливам топлива, графические отчеты вида время-праметр, время-скорость-параметр, пробег-параметр, отчет по посещению и прохождению контрольных точек и геозон, отчеты по нештатным ситуациям (отсутствие питания, отсутствие навигационных данных и т.п.).

- Встроенный визуальный конструктор отчетов, возможность гибкого изменения их внешнего вида отчетов и состава данных

- Возможность автоматической удаленной синхронизации настроек ТС, групп транспорта, контрольных зон, адресных баз, карт, форм отчетов между разными АРМ при любом изменении данных;

Программное обеспечение ДЦ Системы должно соответствовать следующим  требованиям к сопровождению:

- ПО системы контроля не должно иметь ограничения по количеству рабочих мест.

- Количество рабочих мест не должно влиять на стоимость Системы

- Возможность корректировки ПО по требованию заказчика

- Бесплатное обновление ПО

- Наличие свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ (для диспетчерского и серверного ПО)

- Возможность бесплатного подключения дополнительных БНК к диспетчерскому и серверному ПО сверх количества, заявленного выше

- Неограниченная глубина архива данных от навигационных терминалов, хранящегося на рабочих местах диспетчеров

- безопасность хранения данных;

- централизация хранения информации с возможностью ее функционального использования по требованию программ или по запросам допущенного персонала;

- целостность и достоверность информации, взаимное соответствие данных одному уровню обновления;

- возможность расширения и развития без существенных переработок программного обеспечения.

- Встроенный модуль удаленной техподдержки (по протоколу RDP)

3.2.3. Требования к серверному ПО

- Серверное ПО должно быть совместимо с установленным в филиале сервером Kraftway Express Lite модель EL19M, операционная системаWindows Server 2008 R2 Foundation 64-bit, процессор Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530  @ 2.93GHz (4 CPUs), ~2.9GHz, объем пяти 2048MB.

- организация неограниченного количества рабочих мест диспетчеров;

- доступ к информации с программным обеспечением диспетчера,  подключенного к локальной сети или сети Интернет, с установленным  специальным программным обеспечением;

- разделение прав доступа диспетчерского программного обеспечения по спискам приборов.

- хранение полученных данных за период не менее одного календарного  года в оперативном режиме;

- возможность  конфигурирования режима передачи данных от приборов удаленно через каналы GPRS

- отсутствие внешних платных компонентов (MSSQL и т.п.)

- поддержка неограниченного количества БНК;

- Наличие свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ;

- Стоимость зависит от количества поддерживаемых типов бортового оборудования различных производителей и других возможностей

- Возможность использования нескольких серверов для приема данных, минимальное количество 2.

- Пересылка данных в формате M2M BN-Complex

- Пересылка данных в протоколе АвтоГРАФ

- Экспорт данных в SQL

- Пересылка данных в формате Транснавигации

- Пересылка данных в формате "ОлимпСтрой"

- Возможность создавать несколько серверов пересылки

- Экспорт данных в систему 2ГИС

- Автоматическая отправка отчетов об ошибках

- Запись информации о необслуживаемых приборах

- Изменение настроек контроллера средствами серверного ПО

- Корректировка времени в данных, полученных из контроллеров, работающих в разных часовых поясах, относительно часового пояса сервера

- Обработка данных, переданных с контроллеров Wi-Fi

- Возможность приема, обработки и хранения данных контроллеров сторонних производителей

- Обработка и хранение данных с бортовых контроллеров «АвтоГРАФ GSM/Глонасс/+Глонасс»

- Выгрузка устаревших данных бортовых контроллеров в архив с возможностью их возврата при возникновении необходимости

3.2.4. Технические требования  к БНК

БНК предназначен для установки на транспортном средстве (ТС). Оснащается спутниковым навигационным приемником ГЛОНАСС/GPS. Осуществляет двусторонний обмен информацией по каналам GPRS через сотовую сеть оператора связи GSM.

БНК должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- Определение местоположения транспорта должно определяться с использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС / GPS / GALILEO / QZSS.

- Тип антенн (GPS/ГЛОНАСС, GSM) – внешние.

- Время определения первой координаты не более 40 секунд

- Возможность подключения к цифровому тахографу «ШТРИХ-ТахоRUS» для контроля режимов труда и отдыха водителей.

- Питание БНК от 9 до 36 вольт с защитой от обратной полярности питающего напряжения повышенного напряжения до 40В и защиты от кратковременных бросков до + 600 вольт.

- Максимальный потребляемый ток не более 150мА в режиме записи и не более 350мА в режиме передачи данных

- Количество каналов навигационного приемника не менее 32.

- Погрешности в определении местоположения транспортного средства и пробега не должны превышать погрешности используемой системы навигации.

- Цепь подзарядки резервного аккумулятора с ограничением зарядного тока на уровне не менее 75мА, обеспечивающая зарядку резервного аккумулятора в автоматическом режиме, а также обеспечивающая автоматический переход на  питание от резервного аккумулятора, в случае пропадания напряжения в основной цепи питания и обратно

- Возможность работы бортового оборудования от резервного аккумулятора (тип резервного аккумулятора: свинцово-кислотная батарея).

- Рабочий диапазон температур резервного аккумулятора:– Разряд: от -20 до +50 °С– Заряд: от -10 до +50 °С.

- Встроенный блок заряда резервного аккумулятора с возможностью сигнализации о факте разряда.

- Внутренняя энергонезависимая память навигационного контроллера («черный ящик»), не менее 270 000 точек трека.

- Повременный и адаптивный режим записи точек трека для более точной передачи трека и экономии трафика (затрат на передачу данных).

- Возможность автоматического изменение режима передачи данных на сервер в роуминге (при выходе в сеть стороннего оператора, в т.ч. за пределами РФ): настраиваемый интервал передачи с возможностью отключения передачи и передача по запросу.

- Поддержка 2 sim-карт различных операторов с настраиваемой логикой.

- Возможность передачи данных на резервный IP-адрес сервера в случае недоступности основного IP-адреса.

- Возможность обновления внутренней микропрограммы навигационного контроллера.

- Наличие ПО для тестирования основных параметров и функций навигационного контроллера (навигационный приемник, GSM-модем, состояние входов/выходов, шин данных и внешних датчиков).

- Функция удаленного конфигурирования БНК с рабочей станции администратора.

- Шина данных 1-wire

- Шина данных RS-232

- С поддержкой протокола CAN2.0.

- Порт RS-485, предназначенный  для параллельного подключения дополнительных устройств, для которых абонентский терминал обеспечивает «прозрачную» передачу данных на телематический сервер.

- Количество аналоговых входов не менее 2.

- Количество дискретных входов не менее 6.

- Количество дискретных выходов не менее 2 с возможностью управления по СМС.

- Дискретные входы должны иметь возможность конфигурации для подсчета количества импульсов (накопительный счетчик)

- Дискретный выход по необходимости должен настраиваться для индикации фактов превышения скорости, входа и выхода из контрольных зон.

- Парольная защита от изменений настроек контроллера

- Фиксация фактов пропадания питания, обрывов и замыканий антенн, потери сигнала от спутников с передачей данных в диспетчерское ПО

- Возможность перепрограммирования контроллера БНК через встроенный USB-интерфейс

- Встроенный акселерометр;

- Все заявленные интерфейсы должны поддерживать одновременное подключение и работу. Совмещение разных интерфейсов и шин данных на одних и тех же контактах разъемов с альтернативным выбором одного из типов интерфейса (шины данных) – не допускается

- Оборудование БНК  должно соответствовать требованиям таблицы

| Рабочая температура, ОС | -40 +85 |
| --- | --- |
| Относительная влажность при 35ОС, % | До 95 |
| Прочность к многократным ударам, g | До 3 |

- Пылезащита (пыль не проникает в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности);

- Защита от вертикально падающих капель воды (вертикально падающие капли воды не нарушают нормальной работы оборудования).

- Наличие зарегистрированной Декларации Таможенного Союза на соответствие Техническому Регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ИЭК ООН): Абонентский терминал обеспечивает электромагнитную совместимость и устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с требованиями Приложения N 2 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 38, ст. 4475; 2011, N 42, ст. 5922), а также в соответствии с требованиями пунктов 6.5 - 6.9 Правил ЕЭК ООН N 10-03

- Средняя наработка на отказ должна быть не менее 10000 часов (показатели надежности подтверждаются расчетным методом).

- Назначенный срок службы - 10 лет.

3.2.5. Требования к емкостным измерителям уровня топлива

Емкостной измеритель уровня топлива предназначен для преобразования уровня топлива в цифровой код.

- Способ монтажа в верхнюю часть топливного бака через отверстие.

- Масса датчика не более 0.5 кг.

- Погрешность измерения в рабочей области не хуже 1%

- Разрешающая способность выходных сигналов 0.1%

- Измеряемая среда  – бензин, дизельное топливо

- Протокол цифрового выходного сигнала RS-485, 19200 bps

- Уровень аварийного остатка топлива 10% ±2%

- Напряжение питания +(10 - 36)В

- Потребляемый ток не более 30мА

- Температурный режим эксплуатации от -40 до +60°С

- Степень защиты не ниже IP67

- Возможность удаленной конфигурации по протоколу RS-485 (через бортовой контроллер мониторинга)

- Дополнительный аналоговый выходной сигнал для подключения к штатному указателю уровня топлива на приборной панели.

- Дополнительный выходной сигнал аварийного остатка топлива

- Свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

- Сертификат соответствия взрывозащищенных средств измерения.

  - Требования к датчикам угла наклона

Напряжение питания от 9 до 36 В

Потребляемая мощность не более 0,5 Вт

Цифровой выход настраиваемый, что означает возможность задать нужный угол, при котором происходит подача сигнала

Аналоговый выход, с изменяемым напряжением при изменении угла наклона

Диапазон рабочих температур от -40 до +60 С

Степень защиты сенсора датчика не хуже IP 68

  - Требования к монтажу бортового контроллера

- Корпус должен быть надежно закреплен, проскальзывание и иное перемещение корпуса не допускается.

- Контроллер должен быть установлен под приборной панелью, и опломбирован в местах подключения кабелей и крепления к кузову.

- Антенны должен быть размещены таким образом, чтобы обеспечивать уверенный прием сигналов GSM, ГЛОНАСС/GPS.

- Провода и кабели, используемые для подключения датчиков и дополнительных устройств, должны быть проложены скрытно, с исключением провисания и натяга. Места ввода кабелей в кузовные детали должны быть дополнительно изолированы. В местах, где провода или кабели могут быть подвержены дополнительным нагрузкам или перегибам, прокладка кабелей должна осуществляться в гофрошлангах. Неиспользуемые провода и кабели должны быть укорочены, после чего надежно закреплены. Концы неиспользуемых проводов должны быть изолированы друг от друга и от корпуса ТС.

- Подключение питания может осуществляться как напрямую к аккумулятору автомобиля, так и с использованием схемы «с отключаемой массой». Оба варианта считаются допустимыми для эксплуатации. Если внутри контроллера не установлен штатный предохранитель, то требуется дополнительный предохранитель на проводе питания.

- После установки оборудования должны отсутствовать помехи в работе штатного электрического оборудования транспортного средства от электромагнитного излучения контроллера, проверяется путем визуального наблюдения отсутствия сбоев в работе штатного электрического оборудования ТС при работе контроллера.

  - Требования к установке  датчика уровня топлива

- установленные датчики должны быть опломбированы номерными пломбами;

- датчики должны быть установлены в соответствии с инструкцией завода-изготовителя

- датчик должен быть подключен к бортовому контроллеру «АвтоГРАФ» по интерфейсу RS-485.

  - Требования к работам по обеспечению совместной работы тахографа «ШТРИХ-ТахоRUS» и бортового контроллера

- Работы включают в себя совмещение тахографов «ШТРИХ-ТахоRUS» с бортовыми контроллерами «АвтоГРАФ-GSM+».

- Способ соединения тахографа «ШТРИХ-ТахоRUS» и бортового контроллера -  физическое соединение по CAN-шине (по протоколу J1939).

- Обеспечение передачи данных тахографического контроля из тахографа «ШТРИХ-ТахоRUS» в физическую память бортового контроллера.

- Передача данных тахографического контроля из бортового контроллера «АвтоГРАФ-GSM+» в диспетчерское ПО «АвтоГРАФ».

- Список тахографических параметров, передаваемых в диспетчерское ПО «АвтоГРАФ»:

- Дата/время

- Состояние водителя 1 (за рулем, сон, перерыв и т.д.)

- Состояние водителя 2 (за рулем, сон, перерыв и т.д.)

- Идентификатор движения (есть/нет)

- Статус времени работы водителя 1 (предел не достигнут, осталось 15 мин до 4,5 часов, достигнут предел 4,5 часа и т.д.)

- Статус времени работы водителя 2 (предел не достигнут, осталось 15 мин до 4,5 часов, достигнут предел 4,5 часа и т.д.)

- Карта водителя 1 (вставлена/отсутствует)

- Карта водителя 2 (вставлена/отсутствует)

- Режим работы тахографа (нормальный, анализ, ошибка)

- Направление движения (вперед/назад)

- Обороты двигателя

- Скорость автомобиля

- Возможность печати тахографических отчетов из ПО «АвтоГРАФ».

  - Требования к работам по тарировке топливных баков

- После установки датчика уровня топлива бак должен быть опустошен, а затем заполнен топливом при помощи топливораздаточного оборудования, несколькими дозами, с интервалами не менее 2-х минут.

- для выполнения тарировки применяется счетчик, проверенный перед выполнением работ мерником, имеющем действующую поверку.

- Количество доз при тарировке одного бака не менее 8-ми

- При тарировке ТС должно быть установлено на горизонтальной поверхности с уклоном не более 0,5 %.

- По итогам тарировки должна быть заполнена тарировочная ведомость (таблица)

- Наличие электромеханического насоса со счетчиком для тарировки баков, поверенного мерника для всех видов бензинового и дизельного топлива, ноутбук, чистая ёмкость для слива топлива по объёму тарируемого бака.

  - Требования к подключению датчика работы дополнительного механизма

- Подключение должно обеспечивать поступление сигнала о работе механизма со штатных выключателей или индикаторов в бортовой контроллер.

- Подключение требуется в случае наличия штатных индикаторов или выключателей на приборной панели.

  - Установка датчика угла наклона

установленные датчики должны быть опломбированы номерными пломбами;

датчики должны быть установлены в соответствии с инструкцией завода-изготовителя

датчик должен быть подключен к бортовому контроллеру  по аналоговому и дискретному входу

- Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

- Общие требования

Срок гарантии на аппаратуру должен составлять не менее 12 месяцев.

Срок гарантии на программный комплекс должен составлять не менее 12 месяцев.

Изготовитель должен в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя комплекты аппаратуры.

Ремонт неисправностей, вызванных несоблюдением условий эксплуатации, а также послегарантийный ремонт должен осуществляться изготовителем на договорной основе.

Поставляемое оборудование и программное обеспечение должно:

- иметь комплект технической документации на русском языке;

- обеспечивать возможность обслуживания силами технических специалистов Заказчика;

- иметь минимальные требования по техническому обслуживанию.

Поставщик обязан обеспечить обучение технического персонала Заказчика до уровня, достаточного для инсталляции и полного контроля над работой оборудования, программного обеспечения в процессе его эксплуатации.

- Требования к картографическому обеспечению

В состав Системы должно входить следующее картографическое обеспечение:

- электронная карта г. Хабаровска, масштаб не менее 1:30 000;

- электронная карта г. Комсомольск-на-Амуре, масштаб не менее 1:30 000;

- электронная карта г. Николаевск- на – Амуре, масштаб не менее 1: 30 000;

- электронная карта г. Советская Гавань, масштаб не менее 1: 30 000;

- электронная карта пгт. Чегдомын, масштаб не менее 1: 30 000;

- электронная карта г. Амурск, масштаб не менее 1: 30 000;

- электронная карта г. Вяземский, масштаб не менее 1: 30 000;

- электронная карта г. Бикин, масштаб не менее 1: 30 000;

- электронная карта Хабаровский край, масштаб не менее 1:1 000 000;

Обеспечение совместимости имеющегося у Заказчика картографического материала с Системой.

- Ввод в эксплуатацию и инсталляция

Установка БНК на ТС производится на территории г. Хабаровска, г. Вяземский, г. Бикин, п. Переяславка,  г. Комсомольска-на-Амуре, г. Николаевска-на-Амуре, г. Советская Гавань, пгт. Чегдомын, г. Амурска, п. Эльбан, п. Литовко Амурского	р-на, п. Бриакан р-на им. П. Осипенко специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации которые прошли обучение и сертификацию у изготовителя и имеют соответствующее право на установку

Установка комплекса программного обеспечения производится на территории: г. Вяземский, г. Бикин, г. Амурска,  р.п. Солнечный Солнечного р-на специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации которые прошли обучение и сертификацию у изготовителя и имеют соответствующее право на установку.

7. Дополнительные условия.

7.1. Установка оборудования будет производиться на автомобильную технику, находящуюся в эксплуатации, вследствие чего, «Подрядчику» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, пожарной безопасности и по времени работы с автотранспортными средствами.

7.2. Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере не более 30 % от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней, после подписания акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3).

7.3. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

7.4. Выполнение работ произвести из материалов исполнителя, его силами и техническими средствами.

7.5. Исполнитель должен использовать в работе только новые материалы.

8. Определение стоимости и сметная документация.

8.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

8.2. Предлагаемая Подрядчиком стоимость оборудования и услуг должна быть окончательной и изменению не подлежать в течение действия договора.

8.3. Стоимость должна быть указана с учетом транспортных и командировочных расходов и включать все налоги, обязательные платежи и скидки.

9. Требования к подрядной организации.

9.1. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных   работ, аналогичных объекту торгов.

9.2.Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы. Данный критерий применим для типа номенклатуры, которая требует предоставления указанных документов.

9.3. Наличие сервисного центра по гарантийному и не гарантийному обслуживанию поставляемых бортовых котроллеров и датчиков уровня топлива на территории ДФО.

9.4. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, если такой реестр имеется у заказчика.

9.5. Участник должен иметь опыт выполнения договоров поставки закупаемой продукции, что должно быть подтверждено соответствующей справкой, с обязательным указанием изготовленных объемов или поставок закупаемой продукции за данный период.

10. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора подряда

Окончание работ – 30 сентября 2014 года.

11. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для  филиала «Хабаровские ЭС»

12. Ответственные лица:

По техническим вопросам обращаться к:

- начальнику транспортной службы ОАО «ДРСК» Шахрай Александру Георгиевичу контактный тел. 8 (4162) 397-391 transport@drsk.ru

- инженеру  ТС   ОАО «ДРСК» Гиберту  Сергею Николаевичу, контактный тел. 8 (4162) 397-167, transport2@drsk.ru

Приложение: 1. Список автомобилей филиала «Хабаровские ЭС», подлежащих оснащению системой спутникового мониторинга «АвтоГРАФ» в 2014 году.

- Список тракторно-вездеходной техники филиала «Хабаровские ЭС», подлежащей оснащению системой спутникового мониторинга «АвтоГРАФ» в 2014 году.

- Список автомобилей филиала «Хабаровские ЭС», подлежащих оснащению датчиками для  учета времени работы автомобильного оборудования в системе «АвтоГРАФ» в 2014 году.

Начальник транспортной службы 							А.Г. Шахрай

Приложение 1

к техническому заданию

- Список

автомобилей филиала «Хабаровские ЭС», подлежащих оснащению

системой спутникового мониторинга «АвтоГРАФ» в 2014 году

| № п/п | Марка транспорта | Гос. № | Вид топлива | Количество бортовых контроллеров | Количество топливных датчиков | Месторасположение автомобиля. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУССО | М 473 АЕ | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | Х. ГОЛЛОПЕР | М 061 АК | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | Ленд-Крузер | К 522 УС | 95 | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | УАЗ – 3163 | А 070 ЕС | 92 | 1 | 2 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | УАЗ – 3909 | Х 075 СМ | 80 | 1 | 2 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | УАЗ-39099 | Х 073 СМ | 80 | 1 | 2 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ММС КАНТЕР | Х 604 ХТ | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ГАЗ-53 | М 023 АМ | 80 | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ГАЗ-53 | М 057 АК | 80 | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ГАЗ-3307 | М 445 АЕ | 80 | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | БКМ-317-01 | А 969 ЕА | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | 1732GZ | А 002 КЕ | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | КАВЗ- 3270 | М 437АЕ | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ГАЗ 47957 – 0000010-31 | А 584 ХН | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | УРАЛ-375 | М 007 АК | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | КАМАЗ ПСКБМ | Х 264 ТУ | ДТ | 1 | 2 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | УАЗ-390995 | В 260 КВ | 92 | 1 | 2 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | NISSAN NP-300 PIK-UP COMFORT | В 571 УР | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | КАМАЗ44108-24 | В 699 ТА | ДТ | 1 | 3 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ГАЗ-31029 | Х 009 СМ | 80 | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | ГАЗ-27527 | Н 014 ЕО | 92 | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | БКМ-317-01 | А 733 КК | ДТ | 1 | 1 | г. Комсомольск-на-Амуре. |
|  | УАЗ-452А | Х 007 СН | 80 | 1 | 2 | п. Бриакан |
|  | ГАЗ-66 | Х 085 СМ | 80 | 1 | 2 | п. Бриакан |
|  | УАЗ – 31512 | М 003 ВК | 80 | 1 | 2 | п. Эльбан |
|  | УАЗ-220695-04 | А 618 СМ | 92 | 1 | 2 | п. Эльбан |
|  | ЗИЛ-131Н | М 447 АЕ | 80 | 1 | 2 | п. Эльбан |
|  | КАМАЗ КМУ | А 593 ХН | ДТ | 1 | 3 | п. Эльбан |
|  | ГАЗ-66 | А 556 СУ | 80 | 1 | 1 | г. Эльбан |
|  | Toyota -Carib | А 247 УР | 92 | 1 | 1 | г. Амурск |
|  | УАЗ-390995 | А 600 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | УАЗ-220695-04 | А 614 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | УАЗ-220695-04 | А 615 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | УАЗ-390995 | А 616 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | УАЗ-220695-04 | А 620 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | УАЗ-220695-04 | А 623 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | ГАЗ-3307 | М 443 АЕ | ДТ | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | КАМАЗ 43118 688202 | В 723 КО | ДТ | 1 | 3 | г. Амурск |
|  | Toyota MARK II | А 554 СУ | 92 | 1 | 1 | г. Амурск |
|  | УАЗ-390995 | А 393 ХС | 92 | 1 | 2 | п. Литовко |
|  | NISSAN NP-300 PIK-UP | В 281 УО | ДТ | 1 | 2 | г. Амурск |
|  | ГАЗ 66 | М 070 АМ | 80 | 1 | 2 | г. Советская Гавань |
|  | ГАЗ 6611 | М 067 АМ | 80 | 1 | 2 | г. Советская Гавань |
|  | ГАЗ 66-БМ302В | М 004 ВК | 80 | 1 | 2 | г. Советская Гавань |
|  | ЗИЛ131-АГП22 | М 524 АС | 80 | 1 | 2 | г. Советская Гавань |
|  | УАЗ-390995 | А 424 ХС | 92 | 1 | 2 | г. Советская Гавань |
|  | МКМ-200К КАМАЗ 43114-15 | В 321 УВ | ДТ | 1 | 3 | г. Советская Гавань |
|  | БКМ 317-01 | М 094 НМ | ДТ | 1 | 1 | пгт. Чегдомын |
|  | ЗИЛ-130 | Х 083 СМ | 80 | 1 | 1 | пгт. Чегдомын |
|  | ЗИЛ-131 | Х 087 СМ | 80 | 1 | 2 | пгт. Чегдомын |
|  | ЗИЛ-131 | Х 091 СМ | 80 | 1 | 2 | пгт. Чегдомын |
|  | КАМАЗ-5511 | Х 082 СМ | ДТ | 1 | 1 | пгт. Чегдомын |
|  | ГАЗ-66-31 ЭИЛ | Х 003 СМ | 80 | 1 | 2 | пгт. Чегдомын |
|  | ГАЗ 3307 ЭИЛ10Т | А 948 ЕН | 80 | 1 | 1 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | ГАЗ 3308 БКМ 317 спец. бур | А 939 ЕН | 80 | 1 | 1 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | ГАЗ 33086 ПСС-131.17Э | А 558 ВТ | ДТ | 1 | 1 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | ЗИЛ131 | А 565 ВТ | 80 | 1 | 2 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | НЕФАЗ 42-10-14 | А 059 СО | ДТ | 1 | 3 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | ЗИЛ-133ГЯ-КС3575А | М 064 АК | ДТ | 1 | 1 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | КАМАЗ65225-43 | В 963 ТА | ДТ | 1 | 3 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | УРАЛ 481042-0000020 МКМ-200.А | Н 095 ЕВ | ДТ | 1 | 3 | г. Николаевск – на - Амуре |
|  | Лэнд-Крузер | М 833 РТ | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | Лэнд-Крузер | Е 862 УР | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | Лэнд-Крузер | А 527 ЕХ | 92 | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | Лэнд-Крузер | Х 375 РХ | 92 | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | Лэнд-Крузер | Х 950 ВО | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | УАЗ-Патриот | А 060 ЕС | 92 | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | УАЗ-Патриот | А 424 ХА | 92 | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | УАЗ-390994 | В 566 УР | 92 | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | УАЗ-452 Д | Х 666 ХК | 80 | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | ГАЗ-27527 | Н 017 ЕО | 92 | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | ГАЗ-5201 | Х 283 АУ | 80 | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | ТОЙОТА-ДЮНА | Х 603 ХТ | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | КАМАЗ-53228-15 | К 637 УМ | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | Камаз | В 449 ТК | ДТ | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | - КАМАЗ | В 739 ТУ | ДТ | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | ГАЗ 33073 | В 749 ТН | 92 | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | Хундай Универсал | А 719 КХ | ДТ | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | Хундай Универсал | А 295 СО | ДТ | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | КАМАЗ-5350 | Н 791 ЕР | ДТ | 1 | 2 | г. Хабаровск |
|  | УРАЛ | Н 029 ЕВ | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск |
|  | ГАЗ-66 | Х 792 АХ | 80 | 1 | 1 | п. Переяславка |
|  | ГАЗ-66 | Х 637 АУ | 80 | 1 | 1 | п. Переяславка |
|  | ГАЗ-3307 | Х 630 АУ | 80 | 1 | 1 | п. Переяславка |
|  | КАМАЗ-4310 | Х 681 АК | ДТ | 1 | 2 | п. Переяславка |
|  | КАМАЗ-4326 | Х 015 УМ | ДТ | 1 | 1 | п. Переяславка |
|  | ГАЗ-33081 | Н 790 ЕР | ДТ | 1 | 1 | п. Переяславка |
|  | УАЗ-390995 | А 617 СМ | 92 | 1 | 2 | п. Некрасовка |
|  | ГАЗ-66 | Х 548 АУ | 80 | 1 | 2 | п. Некрасовка |
|  | ГАЗ-3307 | Х 245 АУ | 80 | 1 | 1 | п. Некрасовка |
|  | ЗИЛ-131 | Х 638 АУ | 80 | 1 | 2 | п. Некрасовка |
|  | ГАЗ-3110 | Х 067 РХ | 92 | 1 | 1 | г. Хабаровск (ХСРЭС) |
|  | УАЗ-390995 | А 622 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Хабаровск (ХСРЭС) |
|  | ГАЗ-33081 | А 636 СО | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск (ХСРЭС) |
|  | ГАЗ-66 | Х 401 АУ | 80 | 1 | 1 | г. Хабаровск (ХСРЭС) |
|  | Nissan Pick UP | В 146 УО | ДТ | 1 | 1 | г. Хабаровск (ХСРЭС) |
|  | УАЗ-39099 | М 081 АМ | 80 | 1 | 2 | г. Вяземский |
|  | ГАЗ-3307 | Х 400 АУ | 80 | 1 | 1 | г. Вяземский |
|  | ГАЗ-66 | Х 547 АУ | 80 | 1 | 2 | г. Вяземский |
|  | ГАЗ-66 | Х 391 ВВ | 80 | 1 | 2 | г. Вяземский |
|  | ГАЗ-3110 | Х 668 ВВ | 92 | 1 | 1 | г. Вяземский |
|  | ЗИЛ-4331 | Х 392 ВВ | ДТ | 1 | 1 | г. Вяземский |
|  | ГАЗ-3308 | М 240 ТЕ | ДТ | 1 | 1 | г. Вяземский |
|  | УАЗ-390995 | А 621 СМ | 92 | 1 | 2 | г. Вяземский |
|  | КАМАЗ-5410 | - Х 561 АТ | - ДТ | 1 | 1 | г. Вяземский |
|  | ГАЗ-33081 | Н 785 ЕР | - ДТ | 1 | 1 | г. Вяземский |
|  | УАЗ-315148 | М 731 НА | ДТ | 1 | 2 | г. Бикин |
|  | УАЗ-3303 | Х 702 АЕ | 80 | 1 | 1 | г. Бикин |
|  | ГАЗ-66 | Х 543 АУ | 80 | 1 | 2 | г. Бикин |
|  | ГАЗ-66 | Х 544 АУ | 80 | 1 | 2 | г. Бикин |
|  | УАЗ-39099 | Х 033 СК | 80 | 1 | 2 | г. Бикин |
|  | ГАЗ БКМ-317 | А 967 ЕА | ДТ | 1 | 1 | г. Бикин |

Приложение 2

к техническому заданию

Список

тракторно-вездеходной техники филиала «Хабаровские ЭС», подлежащей оснащению

системой спутникового мониторинга «АвтоГРАФ» в 2014 году.

| № п/п | Марка | Гос.номер | Вид топлива | Количество баков | Объем | Высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Вяземский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГТМУ | ХТ 2972 | ДТ | 4 | 92,5 | 370 |
| п. Переяславка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МТЛБ | ХТ 3728 | ДТ | 2 (верхний, нижний) | общий 400 | Верхний 400 мм, нижний встроенный замерить нет возможности |
| п. Некрасовка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МТЗ-82 | ХТ 3721 | ДТ | 1 | 60 | 280 |
| 4 | МТЛБ | ХТ 3722 | ДТ | 4 (верхний, нижний по 2 с каждой стороны) | общий 520 | Нижний (вогнутый 2 шт.) Центр 85 мм Бок 150 мм Верхний (2 шт.) 400 мм В работе используются 2 шт. по левой стороне. |
| 5 | ЭО-2622 | ХТ 3723 | ДТ | 1 | 90 | 290 |
| 6 | ЭО-2621 | ХТ 3724 | ДТ | 1 | 90 | 290 |
| 7 | Т-150К | ХТ 3725 | ДТ | 1 | 300 | 620 |
| г. Хабаровск |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DAEDONG | ХМ 3809 | ДТ | 1 | 30 | Подключение к штатному датчику |
| 9 | ТТМ-3902 | ХМ 3810 | ДТ | 2 | 185 | 515 |
| 10 | ЭО-2621 | ХТ 7497 | ДТ | 2 | 60 | 290 |
| 11 | 62-8FD30 | ХМ 0015 | ДТ | 1 | 30 | Подключение к штатному датчику |
| 12 | Бульдозер SHANTUI SD 16 | ХН 0414 | ДТ | 1 | 300 | 610 |
| г. Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Трактор Б 10М 0001ЕН | ХМ 00-17 | ДТ | 1 | 300 | 700 |
| 14 | МТЛБ | 27 ХТ 29-71 | ДТ | 4 | 520 Верхние: 2 шт-100л Нижние: 2 шт-160л | Верхние: 2 шт- 400 Нижние: 2 шт- 200 |
| 15 | ЭО 2621 | 27 ХТ 34-97 | ДТ | 1 | 100 | 295 |
| п. Эльбан |  |  |  |  |  |  |
| 16 | МТЛБ | 34-93 ХТ | ДТ | 4 | 520 Верхние: 2 шт-100л Нижние: 2 шт-160л | Верхние: 2 шт- 400 Нижние: 2 шт- 200 |
| 17 | ЭО 2621 | хм 42-04 | ДТ | 1 | 100 | 295 |
| г. Амурск |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ЭО-2621 В2 | хм 42-03 | ДТ | 1 | 100 | 295 |
| г. Советская Гавань |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Тягач ГТТ | 34-94хт27 | ДТ | 4 | 520 Верхние: 2 шт-100л Нижние: 2 шт-160л | Верхние: 2 шт- 400 Нижние: 2 шт- 200 |
| г. Николаевск-на-Амуре |  |  |  |  |  |  |
| 20 | МТЛБ | 10-20хм | ДТ | 4 | 520 Верхние: 2 шт-100л Нижние: 2 шт-160л | Верхние: 2 шт- 400 Нижние: 2 шт- 200 |
| 21 | ЭБП 7 | 10-19хм | ДТ | 1 | 100 | 295 |
| 22 | ТТМ 3902ПС-01 | 04-24 ХН | ДТ | 2 | 2 х 185 | 515 |
| 23 | БГМ2У Баровая грунторезная машина | 13-41хм | ДТ | 2 | 100 | 400 |
| 24 | Бульдозер SHANTUI SD 23 | 10-74 ХН | ДТ | 1 | 400 | 600 |

Приложение 3

к техническому заданию

- Список

автомобилей филиала «Хабаровские ЭС», подлежащих оснащению датчиками для

учета времени работы автомобильного оборудования в системе «АвтоГРАФ» в 2014 году.

| № п/п | Автомобиль | Гос. № | Год выпуска | Установленное оборудование | Приводится в действие (система) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Хабаровск |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль бортовой с краном-манипулятором КАМАЗ 43114-15 | - В 739 ТУ | - 2012 | Подъемник, кран-манипулятор, буровая установка МКМ 200К | Кнопка (электропривод) |
|  | - Автомобиль Toyota Dyna | - Х 603 ХТ | - 1999 | Кран-манипулятор TADANO TM-ZF 295 | Кнопка (электропривод) |
|  | - Мастерская передвижная с МКУ КАМАЗ 43118 | - В 449 ТК | - 2012 | Palfinger (УСТ 54535С) | Кнопка (электропривод) |
|  | Кран автомобильный на шасси КамАЗ 53228-15 | К 637 УМ | 2008 | Автомобильный кран КС-55713-4 | Пневматический тумблер |
|  | - Подъемник на шасси КАМАЗ35350-42 | - H 791 ЕР | - 2013 | Подъемник 481270-З ПСС-141,29Э | Кнопка (электропривод) |
|  | - Автомобиль с краном-манипулятором на шасси УРАЛ-4320 | - Н 029 ЕВ | - 2013 | Подъемник, кран-манипулятор, буровая установка МКМ-200А | Кнопка (электропривод) |
|  | - ЭО-2621 | - ХТ 74-97 | - 2007 | Экскаватор | Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль ЗИЛ 130 | - Х 159 ВА | - 1998 | Вышка ВС-22 МС | Рычаг (механическая) |
|  | - Бурильно-крановая машина на базе ГАЗ-3308 | - М 443 НО | - 2007 | Буровая установка БКМ-317.01 | Рычаг (механическая) |
|  | - Бурильно-крановая машина на базе ГАЗ-66 | - Х 401 АУ | - 1992 | Буровая установка БМ-2 | Рычаг (механическая) |
|  | - Автомаслозаправщик АМЗ 4635-0000010-02 на шасси ГАЗ-3309 | - А 842 ТУ | - 2011 | Насосы для перекачивания масла | Рычаг (механическая) |
|  | п. Переяславка |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль КАМАЗ-4326 ПСКБМ-1 | - Х 015 УМ | - 2 006 | КС-1571, КМА 5.5 | Рычаг (механическая) |
|  | г. Вяземский |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль с краном-манипулятором на шасси ЗИЛ-4331 | - Х 392 ВВ | - 1991 | Кран – манипулятор TADANO ТМ-30ZНН | Кнопка (электропривод) |
|  | - Бурильно-крановая машина на базе ГАЗ 33081 | - М 240 ТЕ | - 2008 | Буровая установка БКМ-317-01 | Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль РМ 3308 на шасси ГАЗ-33081 с военным клёпанным фургоном | - H 785 TH | - 2013 | Отопитель в фургоне с отдельным баком на 10 л. | Кнопка (электропривод) |
|  | п. Некрасовка |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль ГАЗ-66 | - Х 548 АУ | - 1 990 | Бурильно-крановая установка БКМ | Рычаг (механическая) |
|  | г. Бикин |  |  |  |  |
|  | - Бурильно-крановая машина на базе ГАЗ-3308 | - А 967 ЕА | - 2 009 | Бурильно-крановая установка БКМ 317-01 | Рычаг (механическая) |
|  | г. Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль Mitsubishi Canter | - Х 604 ХТ | - 1999 | Кран-манипулятор TM-ZR 232 | Рычаг (механическая) |
|  | - Подъемник с рабочей платформой на шасси ГАЗ-33086 | - А 408 НС | - 2010 | ПСС-131.71Э (33086) 29461F | Рычаг (механическая) |
|  | - Машина бурильно-крановая на шасси ГАЗ-3308 | - А 969 ЕА | - 2009 | Бурильно-крановая установка БКМ-317.01 | Рычаг (механическая) |
|  | - Подъемник на базе КАМАЗ-4326 -5т | - Х 264 ТУ | - 2005 | ПСКБМ-1 | Рычаг (механическая) |
|  | Кран автомобильный на шасси КамАЗ 53228-15 | А 645 НМ | 2010 | Кран автомобильный КС-55713-4 | Кнопка (электропривод) |
|  | - Автомобиль ГАЗ-66 750 АИ | - Х 085 СМ | - 1986 | Бурильно-крановая установка БКМ-317-01акая установка | Рычаг (механическая) |
|  | - Машина бурильно-крановая на шасси ГАЗ-33081 | - А 733 КК | - 2009 | Бурильно-крановая установка БКМ-317-01 | Рычаг (механическая) |
|  | г. Амурск |  |  |  |  |
|  | Автомобиль бортовой с КМУ на шасси | В 723 КО | 2011 | КМУ 579022 (Palfinger 23500В) | Кнопка (электропривод) |
|  | п. Эльбан |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль БКМ-317-01 на шасси ГАЗ 33081 | - М 239 ТЕ | - 2008 | Буровая установка БКМ-317 | Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль бортовой с краном-манипулятором на шасси КАМАЗ 43118 | - А 593 ХН | - 2011 | Кран-манипулятор ИК 18002-01ЛБМ с КМУ ИМ 180-351ЛБМ | Кнопка (электропривод) |
|  | пгт. Чегдомын |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль ЗИЛ-131 | - Х 091 СМ | - 2000 | СКБМ-1 | Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль ГАЗ-3897 | - М 094 НМ | - 2007 | Буровая установка БКМ | Рычаг (механическая) |
|  | г. Советская Гавань |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль с подъемником ЗИЛ-131 | - М 524 АС | - 1980 | АГП-22 | Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль бортовой с краном-манипулятором КАМАЗ 43114-15 | - В 321 УВ | - 2012 | МКМ 200К: Люлька телескопического подъемника, дополнительное бурильное оборудование ДБО-71 | Кнопка (электропривод) |
|  | г. Николаевск-на-Амуре |  |  |  |  |
|  | Автокран на шасси ЗИЛ-133ГЯ | М 064 АК | 1990 | Автомобильный кран КС-3575А | Рычаг (механическая) |
|  | - Подъёмник с рабочей платформой на шасси ГАЗ-33086 29461D | - А 558 ВТ | - 2 008 | - Гидроподъемник (вышка) ПСС-131.17Э | - Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль с буровой установкойГАЗ-66-11 | - А 939 ЕН | - 2 001 | - Буровая установка БКМ-317 | - Рычаг (механическая) |
|  | - Автомобиль с краном-манипулятором на шасси УРАЛ-4320 | - Н 095 ЕВ | - 2 013 | Подъемник, кран-манипулятор, буровая установка МКМ-200А | Кнопка (электропривод) |