### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На поставку, установку и ввод в эксплуатацию тахографического оборудования на транспортные средства для филиала «ЮЯЭС».

1. Наименование и объем работ.

1.1. Установка и активация тахографов и блоков СКЗИ,  калибровка, опломбирование и ввод в эксплуатацию цифровых тахографов на транспортные средства филиала ОАО  «ДРСК» «Южно Якутские электрические сети» (Приложение 1),  в соответствии с  Приказами Минтранса РФ №36  от 13 февраля 2013г. , № 273 от 21 августа 2013, № 470 от 17 декабря  2013 г.

1.2. Установка программного обеспечения для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов. Количество рабочих мест  (на имеющиеся у Заказчика ПЭВМ) – 3.

1.3. Место установки тахографов и программного обеспечения:

г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А – 5 ед. ТС, 1 место;

г. Томмот, ул. Нагорная, 28 – 1 ед. ТС, 1 место;

пос. Серебряный Бор, «ЮЯЭС»  – 6 ед. ТС, 1 место.

1.4. Обучение персонала пользованию программным обеспечением и оборудованием тахографов.

2. Объём поставки.

2.1. Объём поставки тахографов и внешних компонентов:

- Тахограф (цифровой) с СКЗИ, шт. – 12;

- Карта предприятия, шт. – 3;

- Карта водителя, шт. – 20;

- Устройство для переноса данных с тахографов и карт водителей в память компьютера, шт. – 3;

- Датчик скорости: в соответствии с приложением 1 к техническому заданию;

- Программное обеспечение для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов.

3. Назначение тахографов.

3.1. Установка тахографов на транспортные средства предназначена для следующих целей:

- Обеспечение тахографами непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.

- Повышение уровня безопасности эксплуатации транспортных средств.

- Исключение несанкционированного использования транспортных средств.

- Обеспечение правовой защиты водителей в случаях, связанных с уголовной или страховой ответственностью, возникших в результате совершения дорожно-транспортного происшествий.

- Объективно оценивать профессиональные  качества водителей на основании информационных данных полученных с тахографов.

4. Требования к тахографам и их характеристикам.

4.1. Требования к тахографам, картам, блокам СКЗИ и к их обслуживанию должны соответствовать требованиям утвержденным приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36,  от 21 августа 2013 г., №  273, от 17 декабря  2013 г. № 470.

4.2. Сведения о моделях тахографов, блоках СКЗИ тахографов, картах и мастерских ФБУ «Росавтотранс» должны быть внесены в перечень сведений  в Федеральном бюджетном учреждении «Агентство автомобильного транспорта».

4.3. Основные функции тахографов:

- Контроль ввода и извлечения карт.

- Измерение скорости и пробега.

- Измерение времени.

- Контроль деятельности водителя.

- Контроль маршрута передвижения.

- Передача данных через беспроводные средства связи.

- Контроль статуса управления.

- Обмен информацией с водителем по сотовой связи.

4.4. Формирование распечаток:

- Деятельность водителя с карты. Дневная распечатка.

- Деятельность водителя с контрольного устройства. Дневная распечатка.

- Распечатка событий и неисправностей с карты.

- Распечатка событий и неисправностей с контрольного устройства.

- Технические данные.

- Распечатка превышений скорости.

- Распечатка  графического отчета о режимах работы.

4.5. Требования к техническим характеристикам:

| Напряжение питания, (В): | Соответствующее напряжению электрооборудования транспортных средств (12V; 24V) |
| --- | --- |
| Температурный режим эксплуатации: | От минус 40°С до плюс 50°С |
| Диапазон измерения пути: | От 0 до 200000 км |
| Разрешение при измерении пути: | 0,1 км. |
| Погрешность измерения пройденного пути: | ±0,1 км., не более |
| Диапазон измерения скорости движения ТС в диапазоне: | От 0 до 220 км/час |
| Разрешение измеряемой скорости: | 1 км/час |
| Предельная погрешность измерения скорости: | 0,1 км/час |
| Работа с четырьмя видами карт | Водителя, контролёра, предприятия, мастерской |

4.6. Требования к  составу тахографов

Состав тахографов должна соответствовать требованиям  утвержденным приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36,  от 21 августа 2013 г., № 273, от 17 декабря  2013 г. № 470.

В состав тахографа входит:

- Бортовое устройство с блоком СКЗИ;

- Карты тахографа;

- Датчик движения;

- Комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве;

- Программное обеспечение для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов.

- Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.

4.7. Требования к бортовому устройству

Бортовое устройство должно иметь защищенный от вскрытия опломбированный корпус и содержит внутри него:

1) устройство обработки данных;

2) программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации;

3) программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (блок СКЗИ), реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее:

-регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти (далее - защищенный архив блока СКЗИ);

-хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной подписи и проверки электронной подписи (далее - ключевой информации), и аутентифицирующей информации;

4) блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;

5) два устройства ввода карт (считывающие устройства);

6) средство отображения информации (дисплей);

7) печатающее устройство;

8) средства визуального и звукового предупреждения;

9) разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных;

10) разъемы для подключения бортового устройства к транспортному средству;

11) средства ввода информации в тахографы (клавиатура).

4.8. Требования по надежности:

- Средняя наработка оборудования на отказ должна быть не менее 10000 часов;

- Назначенный срок службы – не менее 10 лет.

4.9. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту:

4.9.1.  Поставляемое оборудование должно:

- Иметь комплект технической документации на русском языке;

Обеспечивать возможность обслуживания силами технических специалистов Заказчика.

4.9.2. Техническое обслуживание блоков СКЗИ тахографов и карт должны осуществляться в соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный № 6382).

Исполнитель обязан обеспечить обучение технического персонала Заказчика до уровня, достаточного для  полного контроля над работой оборудования, программного обеспечения в процессе его эксплуатации.

5. Дополнительные условия.

5.1. Установка оборудования будет производиться на автомобильную технику, находящуюся в эксплуатации, вследствие чего, «Подрядчику» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, пожарной безопасности и по времени работы с автотранспортными средствами.

5.2. Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - в течение 30 (тридцати) дней, после подписания акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3).

5.3. Оборудование должно быть новым ранее не использованным и  сопровождаться сертификатом соответствия.

5.4. Программное обеспечение должно сопровождаться соответствующим сертификатом.

5.5. При подаче коммерческого предложения необходимо подробное и конкретное описание предлагаемого оборудования и программного обеспечения.

5.6. Необходимо наличие и предоставление соответствующих разрешительных документов на активацию тахографов.

6. Определение стоимости и сметная документация.

6.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.2. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

6.3. Предлагаемая Подрядчиком стоимость оборудования и услуг должна быть окончательной и изменению не подлежать в течение действия договора.

6.4.Стоимость должна быть указана с учетом транспортных и командировочных расходов и включать все налоги, обязательные платежи и скидки.

7. Требования к выполнению работ.

7.1. Установку тахографов на ТС и  программного обеспечения произвести специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации которые прошли обучение и сертификацию у изготовителя.

7.2. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

7.3. Подготовить и согласовать с Заказчиком сметную документацию на выполняемую работу, разработанную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.4. Выполнение работ произвести из материалов исполнителя, его силами и техническими средствами.

7.5. Исполнитель должен использовать в работе только новые материалы.

8. Приемка выполненных работ.

8.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа по 30 число отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

8.2. Приемка системы производиться с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, установленной формы.

9. Требования к подрядной организации.

9.1. Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные от СРО в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных   работ, аналогичных объекту торгов.

9.3.Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы. Данный критерий применим для типа номенклатуры, которая требует предоставления указанных документов.

9.4.Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, если такой реестр имеется у заказчика.

9.5. Участник должен иметь опыт выполнения договоров поставки закупаемой продукции не менее 3 лет, что должно быть подтверждено соответствующей справкой, с обязательным указанием изготовленных объемов или поставок закупаемой продукции за данный период.

10. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора подряда

Окончание работ –10 сентября 2014 года.

11. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для  филиала «Южно-Якутские ЭС.

12. Гарантийные обязательства исполнителя.

13.1. Гарантия на  оборудование, поставляемое Подрядчиком должна составлять не менее 12-ти месяцев от даты ввода его в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока начинается с момента ввода тахографов в эксплуатацию. В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации тахографов, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Ремонт неисправностей, вызванных несоблюдением условий эксплуатации, а также после гарантийного срока эксплуатации, должен осуществляться изготовителем на договорной основе.

13. Ответственные лица:

Начальник транспортной службы ОАО «ДРСК» - Шахрай Александр Георгиевич тел. 8 (4162) 397-391, адрес эл. почты transport@drsk.ru

Инженер 1 кат. транспортной службы ОАО «ДРСК» - Гиберт Сергей Николаевич тел. 8 (4162) 397-167, адрес эл. почты transport2@drsk.ru .

Начальник транспортной службы 					Шахрай А.Г.

Приложение 1

к техническому заданию

Транспортные средства ЮЯЭС для установки тахографов

В 2014 г.

| № | Марка АТС | Рег. знак | Год выпуска | Напряжение бортовой сети (V) | Тип спидометра | Место базирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УРАЛ-32551-001-41 | Х956ЕК14 | 2007 | 24 | Механический | п. Сер. Бор |
| 2 | ПАЗ-320660 | В391ЕА14 | 1996 | 12 | Механический | п. Сер. Бор |
| 3 | ПАЗ-320660 | Т129ЕВ14 | 1996 | 12 | Механический | п. Сер. Бор |
| 4 | 32953 (шасси ГАЗ-33081) | Т405ВК14 | 2011 | 12 | Механический | п. Сер. Бор |
| 5 | НЕФАЗ-4208-10-14 | Н072ЕТ14 | 2009 | 24 | Электронный | п. Сер. Бор |
| 6 | НЕФАЗ-4208-10-14 | Н077ЕТ14 | 2009 | 24 | Электронный | г. Томмот |
| 7 | Урал-4320-10 НЗАС | Т338ЕВ14 | 1995 | 24 | Механический | г. Алдан |
| 8 | Урал-444400 (ЯМЗ-238) | М497ВА14 | 2001 | 24 | Механический | г. Алдан |
| 9 | Урал-444400 (ЯМЗ-238) | М495ВА14 | 2001 | 24 | Механический | г. Алдан |
| 10 | КАМАЗ-65117-62 | Н180КВ14 | 2011 | 24 | Электронный | г. Алдан |
| 11 | КАМАЗ-65225-63 | С371ЕХ14 | 2010 | 24 | Электронный | п. Сер. Бор |
| 12 | КАМАЗ-43101 НЗАС | Т102ЕВ14 | 1991 | 24 | Электронный | г. Алдан |