### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА  ЗАКУПКУ СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА

| 1 | Тип транспортного средства | Седельный тягач на автомобильном шасси (6х6) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение | Перевозка крупно-габаритных грузов |
| 3 | Количество (шт.) | 1 |
| Отборочные критерии (обязательные требования) |  |  |
| 4 | Год выпуска | 2014 (новый, без пробега) производства ОАО «АЗ УРАЛ», ОАО «КАМАЗ» либо аналог импортного производства |
| 5 | Тип двигателя | Дизельный, Экологический стандарт не ниже Euro 4 |
| 6 | Топливо | Д/т |
| 7 | Мощность двигателя | Не менее 412 л.с. |
| 8 | КПП | Механическая шеснадцатиступенчатая |
| 9 | Шины | 11,25R20 |
| 10 | Седельно-сцепное устройство | 2 дюйма, высота 1560 мм |
| 11 | Кабина | Трёхместная, двух дверная, сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности |
| 12 | Комплектация | Оснащение тахографом Меркурий ТА-001 с блоком СКЗИ |
| 13 | Северное исполнение | Утепление кабины и капота, подогрев топлива типа «Самовар», замена пластиковых трубок тормозной системы и системы питания, предпусковой подогреватель двигателя. |
| 14 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003.П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 15 | Срок поставки | до 30 ноября 2014 г., с возможностью досрочной поставки. |
| 16 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| Оценочные критерии (желательные требования) |  |  |
| 17 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи Указанный порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием. |
| 18 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием. Участники, предусмотревшие гарантийный срок менее 12 месяцев, будут отклонены. |
| 19 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника являются оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru