### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ  АВТОМОБИЛЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ С   ФУРГОНОМ

| 1 | Марка, модель: | ГАЗ-33081, либо аналог - фургон автомастерская. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для перевозки ремонтных бригад и оборудования к месту аварии или проведения технических работ. |
| Отборочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (обязательные требования): |  |  |
| 2 | Шасси автомобиля: | Высокой проходимости 4х4(ГАЗ-33081, либо аналог); |
|  | двигатель: | дизельный, с предпусковым подогревателем, мощностью не менее 120л. с., с газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха, экологический класс не менее «Евро-4»; |
|  | кабина: | трёхместная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отоплением, регулируемым сиденьем водителя, с ремнями безопасности |
|  | лебёдка: | с приводом от коробки отбора мощности с тяговым усилием не менее 5-ти тонн; |
| 3 | Конструктивное исполнение: | Фургон с утеплением из 2-х отсеков с перегородкой, соединенных дверью (грузовой: L-2000 mm, пассажирский : L-1600mm).Внутренние размеры кунга: 3680*2250*1800мм. Внутри по периметру грузовой отсек должен быть обшит оцинкованным стальным листом на высоту не менее 500 мм. от пола, покрытие пола в грузовом отсеке рифленый алюминий. В грузовом отсеке: боковые рундуки для инструмента и такелажа- 2 шт, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, боковые окна (глухие) -2шт, задняя дверь распашная (2 двери, на одной (левой) – ДЗК с лебедкой). В пассажирском отсеке: посадочных мест - 6 (сидения с ремнями безопасности), боковая дверь с глухим окном, с левой стороны 1 открывающиеся окно, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, откидной стол (длинной не менее 70см), переговорное устройство для связи с водителем; отопители – 2шт: автономный воздушный, и от системы охлаждения). Выдвижные трапы к обеим дверям. Освещение в кунге 24В-от бортовой системы. Аварийный выход – люк в крыше фургона. Внутреннее освещение, защищенное от механических повреждений. |
| 4 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 5 | Количество, ед:. | 4 |
| 6 | Год выпуска: | 2014 г. (новый, без пробега) |
| 7 | Срок поставки: | до 30 ноября 2014 г. с возможностью досрочной поставки. |
| 8 | Грузополучатель: | Филиал ОАО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. |
| 9 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. |
| 10 | Требование к наличию приборов безопасности | Тахограф. |
| 11 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | Паспорт шасси. Руководство по эксплуатации автомобиля, которое включает: а) указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту; б) указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, перевозку, консервацию; 4. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 5. Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. |
| 12 | Требования к аналогам: | В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик и фотографии предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника. |
| 13 | Дополнительные требования: | Транспортное средство должно быть изготовлено в соответствии требованиям нормативных документов: - технический регламент о безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, с изменениями от 10 сентября 2010 г. № 706, 6 октября 2011 г. № 824); Участник в составе коммерческого предложения должен приложить чертежи транспортного средства и фотографии. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| Оценочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (желательные требования): |  |  |
| 14 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 15 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантия на продукцию должна составлять не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию автомобиля или 30 000 км. пробега. |
| 16 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода автомобиля в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом автомобиле, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя автомобиля поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 17 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника является оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

Начальник транспортной службы                                                          А.Г.Шахрай

Шахрай А.Г.

 8 (4162) 397-391

E-mail: transport@drsk.ru