- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ ВАГОН – ДОМА НА ПНЕВМОХОДУ

| 1 | Марка, модель: | Вагон-дом жилой на пневмоходу |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Проживание бригад при чистке просек и выполнении ремонтных, профилактических работ на ЛЭП и ПС при температуре окружающего воздуха от -60 до +40 градусов Цельсия |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Количество: | 1 |
| 4 | Год выпуска: | 2014 г. (новый) |
| 5 | Конструктивное исполнение: | Прицепной вагон на собственном двухосном шасси, оснащенном тормозной системой и световой сигнализацией, в северном исполнении. |
| 6 | Количество спальных мест | 6 |
| 7 | Ширина, не более, мм. | 2500 |
| 8 | Длина, не более, мм. | 8000 (без учёта дышла прицепа) |
| 9 | Высота, не более, мм. | 4000 |
| 10 | Исполнение фургона | Сэндвич-панели с проклейкой всех слоёв - металла, утеплителя, отделки. В качестве утеплителя используется пенополистирол толщиной не менее 100 мм. Наружный слой- оцинкованный металл с полимерным покрытием. Толщина панелей: пола не менее120 мм; стен не менее 150 мм; крыши не менее 120 мм. Двери «теплый» алюминиевый профиль, с подогревом. Внутренняя отделка под дерево. Окна пластиковые с противомоскитными сетками. |
| 11 | Отопление вагона | Электрическое и печное с печью длительного горения, с возможностью приготовления пищи. |
| 12 | Комплектация | -трап для входа. -подсобное помещение (кладовая). -кровать мягкая 2-х ярусная с рундуком-3 шт. -стол приставной-2 шт. -стул (табурет)-4 шт. -сушилка-1 шт -бак для воды (200 л.)-1 шт. -стол обеденный-1 шт. -холодильник. -электроплита 2- х конф. -мойка с водонагревателем на 15 л.- 1 шт. -шкаф-пенал 3 шт. -печь длительного горения-1 шт. -вешалка-2 шт. -огнетушитель-1 шт. -обогреватель электрический-3 шт. -кондиционер |
| 13 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Михайло - Чесноковская Заб. Ж.Д. код 953701 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» для СП «ЗЭС» Код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003. П/а г. Свободный, ул. 40 лет Октября, д. 80 |
| 14 | Срок поставки | до 30 ноября 2014 г., с правом досрочной поставки. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 15 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи Указанный порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием. |
| 16 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием. Участники, предусмотревшие гарантийный срок менее 12 месяцев, будут отклонены. |
| 17 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника являются оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |
| 18 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Обязательно предоставление копии ПТС или ПСМ на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru