### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ  БУРИЛЬНО-КРАНОВОЙ МАШИНЫ НА ШАССИ АВТОМОИЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ 4Х4.

| 1 | Марка, модель: | Бурильно-крановая машина БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081, либо аналог. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для бурения скважин в немерзлых грунтах I-IV категорий и установки в них опор при строительстве и ремонте электрических сетей. |
| Отборочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Шасси автомобиля: | Высокой проходимости 4х4 - ГАЗ-33081, либо аналог |
|  | двигатель: | дизельный, с предпусковым подогревателем, мощностью не менее 120л. с., с газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха, экологический класс не менее «Евро-4»; |
|  | кабина: | кабина - цельнометаллическая, трехместная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отоплением, регулируемым сиденьем водителя с ремнями безопасности |
| 4 | Конструктивное исполнение: | Бурильная установка с гидравлическим приводом подачи и механическим приводом вращения бурового инструмента. |
| 5 | Максимальная глубина бурения, м. | не менее 3 |
| 6 | Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, кНм | Не менее 4900 |
| 7 | Диаметр бурения, м | 0,5 |
| 8 | Угол бурения, градусов | 60-95 |
| 9 | Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг. |  |
| 10 | - при пустом барабане | 2000 |
| 11 | - при полном барабане | 1500 |
| 12 | Максимальная высота подъема грузового крюка, м | 6,5 |
| 13 | Дополнительное оборудование: | Лебёдка с коробкой отбора мощности (5 тонн). |
| 14 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 15 | Количество, ед:. | 1 |
| 16 | Год выпуска: | 2014 г. (новый, без пробега) |
| 17 | Год выпуска установки: | 2014 (новая) |
| 18 | Срок поставки: | до 30 ноября 2014 г. с возможностью досрочной поставки. |
| 19 | Грузополучатель: | Филиал ОАО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. |
| 20 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. |
| 21 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | 1. Паспорт БКМ. 2. Паспорт шасси. 3. Руководство по эксплуатации оборудования БКМ которое включает: а) указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту ; б) указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автокрана, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, перевозку, консервацию; в) перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии; г) действия персонала в случае инцидента или аварии; д) критерии предельных состояний; 4. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 5. Руководство по эксплуатации шасси автомобиля ГАЗ 6. Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности. 7. Альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей. 8. Ведомость на запчасти, инструменты и приспособления. 9. Обязательное подтверждение соответствия БКМ техническому регламенту «о безопасности машин и оборудования» (ПБ 10-382-00. 10. БКМ должна иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись и содержать: а) наименование изготовителя и (или) его товарный знак; б) наименование изделия и (или) обозначение серии либо типа, номер; в) показатели назначения; г) дату изготовления. 11. Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. 12. При изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопасности БКМ они должны быть снабжены соответствующими паспортами. |
| 22 | Дополнительные требования: | Транспортное средство должно быть изготовлено в соответствии требованиям нормативных документов: - технический регламент о безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, с изменениями от 10 сентября 2010 г. № 706, 6 октября 2011 г. № 824); Участник в составе коммерческого предложения должен приложить чертежи транспортного средства и фотографии. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| Оценочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (желательные требования): |  |  |
| 23 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 24 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантия на продукцию должна составлять не менее 18 месяцев от даты ввода в эксплуатацию БКМ или 1000 часов наработки. |
| 25 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на БКМ должна распространяться отдельно на шасси, отдельно на буровую установку. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода БКМ в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом БКМ, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя БКМ поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 26 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника является оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

Начальник транспортной службы                                                           А.Г.Шахрай

Шахрай А.Г.

 8 (4162) 397-391

E-mail: transport@drsk.ru