### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ  УАЗ-315195-066 «Хантер»

| 1 | Марка, модель: | УАЗ – 315195-066 легковой либо аналог. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для транспортировки пассажиров. |
| Отборочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Шасси автомобиля: | повышенной проходимости, УАЗ-315195-066, либо аналог; двигатель бензиновый, экологический класс не менее «Евро-4», 5-ступенчатая КПП, раздаточная коробка однорычажная, подвеска передняя - пружинная, мосты типа «тимкен», запасное колесо, ГУР,. |
| 4 | Конструктивное исполнение: | Кузов – металлическая крыша, сдвижные окна, распашная дверь багажника, посадочные места оборудованы ремнями безопасности, оборудован системой вентиляции и отопления. |
| 5 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 6 | Количество, ед:. | 1 |
| 7 | Год выпуска: | 2014 (новый, без пробега) |
| 8 | Срок поставки: | до 30 ноября 2014 г. с возможностью досрочной поставки. |
| 9 | Грузополучатель: | Филиал ОАО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. |
| 10 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. |
| 11 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | Паспорт транспортного средства. Руководство по эксплуатации автомобиля, которое включает: а) указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту ; б) указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, перевозку, консервацию; Паспорт двигателя внутреннего сгорания. Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. |
| 12 | Требования к аналогам: | В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик и фотографии предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника. |
| 13 | Дополнительные требования: | Транспортное средство должно быть изготовлено в соответствии требованиям нормативных документов: - технический регламент о безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, с изменениями от 10 сентября 2010 г. № 706, 6 октября 2011 г. № 824); Участник в составе коммерческого предложения должен приложить чертежи транспортного средства и фотографии. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| Оценочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (желательные требования): |  |  |
| 14 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 15 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантия на продукцию должна составлять не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию автомобиля или 30 000 км. пробега. |
| 16 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода автомобиля в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом автомобиле, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя автомобиля поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 17 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника является оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

Начальник  транспортной службы                                                 А.Г.Шахрай

Шахрай А.Г.

 8 (4162) 397-391

E-mail: transport@drsk.ru