### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КРАНА- МАНИПУЛЯТОРА С БУРИЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

| 1 | Марка, модель: | МКМ-200 на шасси автомобиля УРАЛ 4320 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для работ по строительству и ремонту линий электропередач, выполнению погрузо–разгрузочных работ, транспортировке грузов, а также работ с дополнительным оборудованием. |
| Отборочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Шасси автомобиля: | Урал-4320; двигатель ЯМЗ-236, «Евро-4»; кабина - цельнометаллическая, трехместная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отоплением, регулируемым сиденьем водителя с ремнями безопасности, Предпусковой подогреватель двигателя. |
| 4 | Конструктивное исполнение: | Рабочее оборудование должно быть установлено стационарно (Возможность использования автоподъемника, бурильной установки и крана-манипулятора без перестановки и смены рабочего оборудования) |
| 5 | Телескопический подъёмник: | Оснащение электроизоляцией для работы с энергоустановками до 1000 В без отключения питания |
| 6 | Грузоподъёмность люльки, кг: | Не менее 250 |
| 7 | Максимальная высота подъёма люльки, м: | Не менее 12 |
| 8 | Крановое оборудование: |  |
| 9 | Вылет телескопической стрелы кранового оборудования, м: | Не менее 9,5 |
| 10 | Максимальная грузоподъёмность, кг: | Не менее 4000 |
| 11 | Максимальная высота подъёма крюка, м: | Не менее 11,5 |
| 12 | Угол поворота колонны, град.: | 320 |
| 13 | Бурильное оборудование: | Бурение скважин в грунтах 1-5 категории штатным телескопическим шнеком с возможностью бурения наращиванием шнека. |
| 14 | Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, кНм | Не менее 6,5 |
| 15 | Диаметр бурения, м | 0,36 |
| 16 | Глубина бурения, м | Не менее 3,5 |
| 17 | Комплектация: | переносной пульт управления манипулятором, сварочный дизель-генератор (мощностью не менее 4,5 квт), стойки для перевозки не менее двух опор ЛЭП |
| 18 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 19 | Количество, ед:. | 1 |
| 20 | Год выпуска: | 2014 г. (новый, без пробега) |
| 21 | Год выпуска установки: | 2014 (новая) |
| 22 | Срок поставки: | до 30 ноября 2014 г. с возможностью досрочной поставки. |
| 23 | Грузополучатель: | Филиал ОАО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. |
| 24 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. |
| 25 | Требование к наличию приборов безопасности (обязательный комплект): | Ограничитель грузоподъёмности крана-манипулятора, ограничитель грузоподъёмности телескопического подъёмника, ограничение зоны обслуживания телескопического подъёмника, блокировка подъёма опор при работающем кране-манипуляторе, блокировка работы телескопического подъёмника при неустановленных опорах, аварийная остановка двигателя пультом управления и из люльки, подача предупредительного сигнала в случаях превышения номинальной грузоподъемности не более 10%, а в случаях увеличения её нагрузки более 110% от номинальной, отключение механизмов увеличения вылета и высоты подъёма стрелы. |
| 26 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | 1. Паспорт крана-манипулятора. 2. Паспорт на автоподъемник 3. Паспорт шасси. 4. Руководство по эксплуатации оборудования которое включает: а) указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту ; б) указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации крана-манипулятора, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, перевозку, консервацию; в) перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии; г) действия персонала в случае инцидента или аварии; д) критерии предельных состояний; 5. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 6. Руководство по эксплуатации шасси автомобиля Урал 7. Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности. 8. Альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей. 9. Ведомость на запчасти, инструменты и приспособления. 10. Обязательное подтверждение соответствия автокрана техническому регламенту «о безопасности машин и оборудования» (ПБ 10-382-00. 11. Кран-манипулятор должен иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись и содержать: а) наименование изготовителя и (или) его товарный знак; б) наименование изделия и (или) обозначение серии либо типа, номер; в) показатели назначения; г) дату изготовления. 12. Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. 13. При изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопасности крана-манипулятора они должны быть снабжены соответствующими паспортами. |
| 27 | Требования к аналогам: | В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик и фотографии предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника. |
| 28 | Дополнительные требования: | Транспортное средство должно быть изготовлено в соответствии требованиям нормативных документов: - технический регламент о безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, с изменениями от 10 сентября 2010 г. № 706, 6 октября 2011 г. № 824); Участник в составе коммерческого предложения должен приложить чертежи транспортного средства и фотографии. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| Оценочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (желательные требования): |  |  |
| 29 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 30 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантия на продукцию должна составлять не менее 18 месяцев от даты ввода в эксплуатацию крана-манипулятора или 1000 часов наработки. |
| 31 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на автокран должна распространяться отдельно на шасси, отдельно на краново-манипуляторную установку. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода крана-манипулятора в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом автокране, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя крана-манипулятора поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 32 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника является оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru