«Утверждаю»

Начальник Департамента ИТ

__________________ Артемов Н.С.

20.08.2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого запроса предложений на ЭТП на право заключения договора на поставку Системы хранения данных, серверного и коммуникационного оборудования для нужд ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

- Заказчик: ОАО «ДРСК».

2. Вид и предмет запроса: Открытый запрос предложений на ЭТП на право заключения договора на поставку Системы хранения данных, серверного и коммуникационного оборудования - для нужд ОАО "ДРСК ". Состав оборудования и технические характеристики приведены в Приложении.

- Сроки поставки:  поставка оборудования должна быть осуществлена в срок до 31.10.2014 г. Стоимость Системы хранения данных, серверного и коммуникационного оборудования не должна превышать (без НДС):

Лот 1 – 5 200 000 руб.

4. Место поставки: в соответствии с приложением, до грузополучателя – филиала ОАО "ДРСК" – «Амурские электрические сети», расположенного г. Благовещенске.

5. Требования к продукции:

5.1.  Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, рекомендованными производителем оборудования (HP, Cisco) новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, серийными и свободно поставляться в Российскую Федерацию.

5.2.  Все оборудование поставляется в фирменной упаковке производителя. Упаковка и транспортировочные стикеры не должны быть вскрыты и повреждены.

5.3. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на продукцию указывается в паспортах (сертификатах) завода-изготовителя.

6. Требования к Участникам запроса, установленные Заказчиком:

6.1. Участник должен иметь авторизацию у компании Hewlett-Packard  (предоставление подтверждающих документов) – обязательные требования.

6.2. Объем и успешный опыт выполнения аналогичных договоров  –  желательные требования.

6.3 Деловая репутация (отзывы заказчиков, участие в судебных разбирательствах, добровольная сертификация, отсутствие рекламаций со стороны Заказчика, отсутствие неурегулированных претензий со стороны Заказчика по ранее выполняемым услугам)  –  желательные требования.

6.4 Отсутствие сведений об участнике реестре недобросовестных контрагентов ОАО «РАО

Энергетические системы Востока»  –  желательные требования.

7.	Оплата услуг Поставщика:

7.1. Покупатель обязуется производить расчет за поставленный товар в течение 30 (тридцати) календарных  дней с момента фактического получения товара  на основании товарных накладных и выставленных Поставщиком счетов-фактур путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным согласованным сторонами способом.

| Инженер 1 категории Сервисной службы |  | И.Г. Волков |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

| Начальник Сервисной службы |  | Ю.Б.Талакань |
| --- | --- | --- |

Приложение

Номенклатура, количество и технические требования к закупаемой продукции:

ЛОТ 1

# Спецификация продукции.

Все технические требования, приведенные ниже, являются обязательными.

1.1 Вычислительное ядро центрального узла Вычислительного комплекса

Серверы вычислительного узла Вычислительного комплекса должны иметь модульное исполнение в форм-факторе лезвия (blade), предназначенное для монтажа в специализированное шасси, совместимое со стандартной 19” серверной шкаф-стойкой, и занимать в общей сложности не более 10RU (стоечных единиц, 1RU=1,75”~44,45мм).

Шасси должно обладать следующими характеристиками:

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Технологический размер шасси, не более | 10 RU |
| Число поддерживаемых серверов с возможностью «горячей» замены, не менее | 16-ть серверов с поддержкой до 2-х процессоров архитектуры х86 (4,6, 8, 10,12-ти ядерные) |
| Число отсеков для установки коммуникационных модулей (Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand ) с возможностью «горячей» замены, не менее | 8 |
| Число отсеков для установки источников питания с возможностью «горячей» замены, не менее | 6 |
| Интерактивный графический ЖК-дисплей для настройки и мониторинга шасси | Да |
| Прочие требования |  |
| Возможность установки в шасси разнотипных серверов | Да |
| Возможность установки в шасси модулей расширения дискового пространства | Да |
| Возможность установки в шасси накопителя на магнитной ленте | Да |
| Поддержка резервирования источников питания по схеме N+1 | Да |
| Поддержка резервирования источников питания по схеме N+N | Да |
| Возможность автоматического отключения избыточных источников питания при изменении нагрузки с сохранением резервирования | Да |
| Резервирование Модуля управления шасси по схеме 1+1 | Да |
| Гарантийный срок на шасси и все установленные в него компоненты (если не оговорено другое) | 3 года, включая обновление программного обеспечения. Прием заявок круглосуточно, время реакции не более 4-х часов (обслуживание на месте установки инженерами производителя или авторизованным СЦ) |
| Количество шасси | 1 |
| Конфигурация шасси |  |
| Вычислительный сервер | 5 шт. (требования к серверам приведены ниже) |
| Модуль управления шасси | 2 шт. (основной, резервный) |
| Блок питания | Не менее 6 шт. |
| Вентилятор | Не менее 10 шт. |
| Мощность блока питания | Не более 3200 Вт |
| Конвергентный Модуль Ethernet (модуль подключения к ЛВС) | 2 шт. |
| Внешние интерфейсы 10 Гб/с SFP+, не менее | 10 шт. |
| Внутренние интерфейсы 10 Гб/с, не менее | 16 шт. |
| Производительность, не менее | Не менее 540 Гб/с. |
| Поддержка Jumbo frames | Да |
| Возможность объединения модулей в виртуальный стэк | Да |
| Передача трафика по схеме Dual-hop FCoE | Да |
| Количество адаптеров 10G SFP+ SR | 1 шт. |
| Совместимость | Программно-аппаратная совместимость с установленным оборудованием HP B-Series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-Class, HP ProLiant BL460c Gen 8 |
| Гарантия | 3 года, включая обновление программного обеспечения. Прием заявок круглосуточно, время реакции не более 4-х часов (обслуживание на месте установки инженерами производителя или авторизованным СЦ) |

1.2 Вычислительный сервер

Серверы в количестве 4 шт., имеющие идентичную конфигурацию, предназначенные для установки в специализированное шасси, обладающие следующими характеристиками:

| Процессор |  |
| --- | --- |
| Тип | 10-ти ядерный архитектуры х86 с ТЧ не ниже 2,8 Гц, кэш 3 уровня не менее 25 Мб |
| Устанавливаемое количество | 2 |
| Возможность установки 2-х однотипных процессоров | Да |
| Энергопотребление | Не более 120 Вт |
| Размер сервера | Не более 1/2 отсека шасси |
| Оперативная память |  |
| Тип | PC3-14900R (DDR3-1866) Registered DIMMS |
| Установленный объем, не менее | 128 Гб |
| Возможность расширения, не менее | 512 Гб |
| Количество слотов DIMM, не менее | 16 |
| Контроль целостности данных ОП | Advanced ECC |
| Поддержка технологии зеркалирования памяти | Да |
| Поддержка технологии памяти оперативного резерва (online spare) | Да |
| Дисковая подсистема |  |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1 |
| Поддерживаемый интерфейс накопителей на жестких дисках | HDD SATA, SSD SAS |
| Формат устанавливаемых дисков | SFF 2,5” |
| Внешние интерфейсы |  |
| Количество гнезд расширения PCI Express, не менее | 2 |
| Наличие гнезда расширения PCIe 3.0 x8 | Да |
| Количество портов Fiber Channel 8 Гб/с | 2 шт. |
| Подключение к сети передачи данных |  |
| Порты Ethernet | 2 x 1000/10000 (100Base-T/1000Base-T/10GE) для передачи данных; Тип портов – конвергентные, поддержка передачи трафика Ethernet, FibreChannel (FCoE). 1 x 10/100 (100Base-T) для удаленного управления |
| Тип установки портов Ethernet | Интегрированы на материнской плате |
| Функции порта управления |  |
| Виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая консоль (Virtual KVM) | Да |
| Виртуальная графическая консоль | Да |
| Виртуальная кнопка включения питания | Да |
| Виртуальный носитель CD/DVD, дискета | Да |
| Виртуальные папки | Да |
| Поддержка протокола DHCP | Да |
| Доступ к порту управления из Web-браузера | Да, протоколы http, ssl |
| Доступ к порту управления из командной строки | Да, протоколы telnet, ssh |
| Возможность просмотра сообщений BIOS в момент последней загрузки (console replay) | Да |
| Прочие требования |  |
| Сертифицирован производителем ОС на совместимость с операционными системами | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Solaris VMware Citrix XenServer |
| Гарантийный срок | 3 года, включая обновление программного обеспечения. Прием заявок круглосуточно, время реакции не более 4-х часов (обслуживание на месте установки инженерами производителя или авторизованным СЦ) |

1.3 Вычислительный сервер

Серверы в количестве 1 шт., имеющие идентичную конфигурацию, предназначенные для установки в специализированное шасси, обладающие следующими характеристиками:

| Процессор |  |
| --- | --- |
| Тип | 10-ти ядерный архитектуры х86 с ТЧ не ниже 2,8 Гц, кэш 3 уровня не менее 25 Мб |
| Устанавливаемое количество | 2 |
| Возможность установки 2-х однотипных процессоров | Да |
| Энергопотребление | Не более 120 Вт |
| Размер сервера | Не более 1/2 отсека шасси |
| Оперативная память |  |
| Тип | PC3-14900R (DDR3-1866) Registered DIMMS |
| Установленный объем, не менее | 256 Гб |
| Возможность расширения, не менее | 512 Гб |
| Количество слотов DIMM, не менее | 16 |
| Контроль целостности данных ОП | Advanced ECC |
| Поддержка технологии зеркалирования памяти | Да |
| Поддержка технологии памяти оперативного резерва (online spare) | Да |
| Дисковая подсистема |  |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1 |
| Поддерживаемый интерфейс накопителей на жестких дисках | HDD SATA, SSD SAS |
| Формат устанавливаемых дисков | SFF 2,5” |
| Внешние интерфейсы |  |
| Количество гнезд расширения PCI Express, не менее | 2 |
| Наличие гнезда расширения PCIe 3.0 x8 | Да |
| Количество портов Fiber Channel 8 Гб/с | 2 шт. |
| Подключение к сети передачи данных |  |
| Порты Ethernet | 2 x 1000/10000 (100Base-T/1000Base-T/10GE) для передачи данных; Тип портов – конвергентные, поддержка передачи трафика Ethernet, FibreChannel (FCoE). 1 x 10/100 (100Base-T) для удаленного управления |
| Тип установки портов Ethernet | Интегрированы на материнской плате |
| Функции порта управления |  |
| Виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая консоль (Virtual KVM) | Да |
| Виртуальная графическая консоль | Да |
| Виртуальная кнопка включения питания | Да |
| Виртуальный носитель CD/DVD, дискета | Да |
| Виртуальные папки | Да |
| Поддержка протокола DHCP | Да |
| Доступ к порту управления из Web-браузера | Да, протоколы http, ssl |
| Доступ к порту управления из командной строки | Да, протоколы telnet, ssh |
| Возможность просмотра сообщений BIOS в момент последней загрузки (console replay) | Да |
| Прочие требования |  |
| Сертифицирован производителем ОС на совместимость с операционными системами | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Solaris VMware Citrix XenServer |
| Гарантийный срок | 3 года, включая обновление программного обеспечения. Прием заявок круглосуточно, время реакции не более 4-х часов (обслуживание на месте установки инженерами производителя или авторизованным СЦ) |

1.4 Программное обеспечение управления серверным оборудованием

Программное обеспечение должно обеспечивать постоянный мониторинг состояния серверного оборудования, автоматизировать рутинные процедуры внесения изменений в конфигурацию оборудования и обновления встроенного ПО (firmware), снижая тем самым продолжительность выполнения данных операций и вероятность совершения ошибок.  Основные характеристики ПО:

| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, VMware |
| --- | --- |
| Поддерживаемые протоколы управления и мониторинга | SNMP, HTML5 UI |
| Автоматический поиск и идентификация оборудования | Да |
| Проактивный мониторинг компонент оборудования с выдачей предупреждения при его деградации | Да |
| Интеграция с инфраструктурой LDAP/AD | Да |
| Ведение архива снимков конфигураций с возможностью сравнения | Да |
| Визуализация оборудования на рабочем месте администратора | Да |
| Автоматическая загрузка новых версий драйверов, прошивок BIOS и агентов | Да |
| Идентификация серверов с устаревшими версиями системного ПО и подготовка их к обновлению | Да |
| Количество поддерживаемых вычислительных серверов | 16 |
| Управление сетевыми настройками сервера | Да |
| Мониторинг состояния серверов | Да |
| Управление энергопотреблением и охлаждением | Да |
| Возможность сохранения профиля настроек сервера и корзины | Да |
| Построение карт для физических и логических взаимосвязей для серверов | Да |
| Наличие инструмента поиска | Да |
| Тип исполнения | На базе виртуальной машине класса VMware |
| Гарантийная поддержка | 3 года, включая обновление программного обеспечения. Прием заявок круглосуточно, в режиме 24х7х365, время реакции не более 2-х часов. |

2. Интеллектуальная система хранения данных (СХД)

Система хранения данных количестве 1 шт. СХД. должна быть совместима со стандартной 19” серверной шкаф-стойкой и обладать следующими характеристиками:

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Поддержка дисковых полок с дисками формата SFF 2,5’’ | Да |
| Поддержка дисковых полок с дисками формата LFF 3,5’’ | Да |
| Возможность наращивания дискового пространства без замены компонентов системы и установки дополнительных контроллеров, не менее | До 240 дисков формата LFF 3,5’’ или формата SFF 2,5’’ |
| Количество поддерживаемых дисков стандарта SSD | Не менее 120 шт. |
| Жесткие диски с возможностью «горячей» замены | Да |
| Совместное использование корзин для дисков SFF и LFF в одной системе | Да |
| Максимальная «сырая» емкость, не менее (без замены контроллеров, без установки дополнительных контроллеров) | 400 Тб |
| Интерфейс поддерживаемых жестких дисков | HDD SAS 6G, SSD |
| Тип поддерживаемых дисков SSD | SLC,MLC |
| Установленные Жесткие диски SAS 6G объемом 1200 Гб, 10 000 об/с, формат SFF 2,5’’ | 12 шт. |
| Поддерживаемые уровни защиты (RAID) виртуальных логических томов | 0, 1, 5, 6 |
| Возможность удаления жестких дисков без остановки работы с логическими томами, использующими эти диски, без потери защиты (уровня RAID) этих логических томов в процессе удаления дисков | Да |
| Количество поддерживаемых серверов (хостов) при подключении по двум путям, не менее (при подключении к FC коммутатору) | Не менее 1024 |
| Средства создания мгновенных снимков данных и копий (snapshot/snapclone), | Да, опционально |
| Возможность удаленной репликации данных между СХД в синхронном/асинхронном режимах средствами массива. | Да, опционально |
| Средства для выделения «виртуального» пространства большего размера, чем предоставляют физические характеристики дисков | Да |
| Программные средства для анализа производительности СХД | Да |
| Средства для динамического изменения характеристик существующего логического тома без потери данных и остановки работы тома – тип RAID, тип дисков, размер логического тома. | Да |
| Возможность автоматической миграции данных между различными уровнями хранения (sub-LUN tiering) в зависимости от нагрузки | Да, опционально |
| Возможность организации федеративного (разнесенного) типа хранения данных с аналогичными системами | Да, опционально |
| Возможность организации виртуальных массивов (СХД) с разграничением доступа к данным между различными группами пользователей (отдельные дисковые ресурсы и схемы управления) | Да, опционально |
| Все основные компоненты массива (контроллеры, вентиляторы, блоки питания, каналы доступа к дисковым полкам и дискам) должны быть дублированны. Кэш-память массива должна зеркалироваться. Массив не должен иметь единой точки отказа | Да |
| Массив должен поддерживать создание консистентных snapshots для следующих приложений: Oracle, Exchange, MS SQL, VMware | Да, опционально |
| Массив должен поддерживать интеграцию с VMware, в том числе: - полная интеграция с vStorage API for Array Integration (VAAI); - полная интеграция с vStorage API for Storage Awareness (VASA); - поддержка VMware Site Recovery Manager 5; - использовать встроенные в VMware средства балансировки нагрузки и переключения между несколькими путями доступа от сервера к дисковому массиву; - поддержка мониторинга и управления массивом из VMware vCenter посредством специального модуля plug-in for vCenter; - технология Thin Provisioning массива должна интегрироваться с VMware “Eager Zeroed Thick” VMDK | Да |
| В комплект поставки должны быть включены неограниченные лицензии (или лицензии на всю емкость массива) на следующий функционал: - ПО управления; - ПО анализа производительности; - ПОThin Provisioning; - ПО динамической оптимизации и настройки параметров LUN | Да |
| Контроллер СХД |  |
| Количество, не менее | 2 |
| Режим работы | Active-Active, с возможностью резервирования и «горячей» замены |
| Суммарный кэш контроллеров, не менее | 24 Гб |
| Интерфейс и скорость обмена данных по внешнему порту | Fibre Chanel, 8 Гб/с |
| Количество внешних портов на 1 контроллер | Не менее 4-х, расширение – до 6-ти. |
| Возможность обновления встроенного микрокода в «горячем» режиме без остановки доступа к данным | Да |
| Производительность – количество операций чтения- записи за 1 сек., не менее | 140 000 |
| Кэш-память должна использоваться только для кэширования данных и для хранения дополнительной информации, необходимой для убработки/управления данными. Кэш-память не должна использоваться для операционной системы массива. | Да |
| Прочие требования |  |
| Лицензия управляющего и дополнительного ПО | Поставляемая емкость |
| Лицензия на поддержку функционала MPIO | Да (встроенная в основной функционал управляющего ПО или обязательно в качестве расширения основного функционала) |
| Программно-аппаратные средства диагностики в режиме on-line, включая средства оповещения (на станцию администратора, по ЛВС) в случае обнаружения сбоев и достижения пороговых значений параметров | Да |
| Программно-аппаратные средства управления (со станции администратора, по ЛВС) | Да |
| Возможность миграции данных с установленной СХД HP P6300 EVA без остановки работы приложений, без использования дополнительных программно-аппаратных комплексов | Да |
| Поддерживаемые ОС | HP-UX Windows 2008 Windows Server 2012 Oracle Solaris Linux IBM AIX VMware Citrix XenServer |
| Гарантийный срок | 3 года, включая обновление программного обеспечения. Примем заявок круглосуточно, время реакции не более 4-х часов (обслуживание на месте установки инженерами производителя или авторизованным СЦ) |
| Пусконаладочные работы | Монтаж, установка всех компонентов, обновление программного микрокода до актуальной версии, дизайн архитектуры LUN, настройка связи «сервер-схд» для серверов в отказоустойчивом режиме. Консультирование заказчика во время проведения работ, создание исполнительной документации (текущая конфигурация, схемы подключения) |

3. Телекоммуникационный шкаф размером 800х2000х1000 – 2 шт.

Телекоммуникационный шкаф с характеристиками не ниже:

Совместимость со шкафом RITTAL DK-TS 7830330.

В комплекте со шкафом - Блок вентиляторов совместимый с RITTAL SK 3149420.

Материал:

-Шкаф: листовая сталь

-Обзорная дверь:

однослойное безопасное стекло, 3мм

| ЕВ | Кол-во | 42 |
| --- | --- | --- |
| Ширина (В) мм |  | 800 |
| Высота (Н1+Н2) мм |  | 2000+100 |
| Глубина (Т) мм |  | 1000 |
| Расстояние между плоскостями, мм |  | 740 |
| Алюминевая обзорная дверь спереди, 180º, с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр и предохранительным замком 3524 Е | 1 шт. | ■ |
| Стальная дверь сзади, 180º с поворотной ручкой и предохранительным замком 3524 Е | 1 шт. | ■ |
| 482,6 (19”) крепёжные плоскости спереди и сзади , L-образные профильные шины на 2 или 3 направляющих по глубине, с регулировкой глубины |  | ■ |
| Панель основания , цельная, с ветиляцией, с вводом кабеля | 1 шт. | ■ |
| Потолочна панель для ввода кабеля | 1 шт. | ■ |
| Вкл. боковые стенки | 2 шт. | ■ |
| Арт. № DK | 1 шт. | 7830.330 |
| Комплект поставки |  |  |
| Комплект соединителей TS 8800.500 |  | - |
| Цоколь с вентиляцией, высота 100 мм | 1 шт. | ■ |
| Заземление всех плоских деталей смонтировано | 1 компл. | ■ |
| Регулировочные ножки (вкл. цокольный адаптер) | 4 шт. | ■ |
| Распорки для приподнятия крыши | 4 шт. | ■ |
| Кабельные шины для внутреннего уровня рамы | 4 шт. | ■ |
| Кабельный органайзер, пластик | 10 шт. | ■ |
| Закладные гайки М6, с контактированием | 50 шт. | ■ |
| Винты со шлицем «звёздочка» М6 | 50 шт. | ■ |
| Комплектующие |  |  |
| Боковая стенка, на замках, | 1 шт. | - |

4. Коммутатор – 1 шт.

## Коммутатор совместимый с Cisco Catalyst WS-C3750X-24S-S  с характеристиками не ниже:

## Технические характеристики:

Общие параметры

| Подсерия | Catalyst 3750-X Series 10/100/1000 Workgroup Switch |
| --- | --- |
| Тип устройства | Коммутатор - 24 порта |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Height | 1RU |
| Интерфейсы | 24 x Gigabit Ethernet SFP, 1 x network module slot, 1 x USB Type B console |
| Производительность | Switching Fabric: 160 Gbps, Forwarding Rate (with Two 10GbE Uplinks): 65.5 Mpps |
| Cisco StackWise Technology | Да |
| Cisco StackWise Plus Technology | Да |
| Cisco StackPower Technology | Да |
| Stacking Master configuration management | Да |
| Cisco FlexStack | Нет |
| Количество устройств в стеке | 9 |
| Clustering | Да, 16 Switches/Cluster |
| Размер таблицы MAC-адресов | 12000 |
| Поддержка Jumbo Frame | 9216 bytes |
| Routes Supported | 11000 |
| Active VLANs | 1005 |
| Switched Virtual Interfaces (SVIs) | 1000 |
| Способ аутентификации | RADIUS, TACACS+ |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 163,707 часов |
| Индикаторы состояния | System, XPS, link status, link speed, link duplex, S-PWR, MAST, STACK |

Power over Ethernet

| Поддержка PoE (IEEE 802.3af) | Нет |
| --- | --- |
| Бюджет PoE | Нет |
| Поддержка PoE+ (IEEE 802.3at) | Нет |
| PoE pass-through | Нет |

Sustainability

| Cisco EnergyWise Technology | Да |
| --- | --- |
| Efficient Switch Operation | Да |

Sustainability/Intelligent Power over Ethernet Management

| Cisco Discovery Protocol (CDP) Version 2 | Да |
| --- | --- |
| Per port power consumption | Да |
| Per port PoE power sensing | Да |
| The PoE MIB | Да |
| LLDP Power Assignment | Нет |

Cisco Catalyst Smart Operations

| Cisco Smart Install | Да |
| --- | --- |
| Cisco Smart Configuration | Да |
| Cisco Auto SmartPorts | Да |
| USB file storage and console | Да |
| Cisco Smart Troubleshooting | Да |

Easy-to-Use Deployment and Control Features

| Embedded Event Manager (EEM) | Нет |
| --- | --- |
| IP service-level agreements (SLAs) | Нет |
| Automatic QoS (AutoQoS) | Да |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Да |
| Auto-Negotiation | Да |
| Dynamic Trunking Protocol (DTP) | Да |
| Port Aggregation Protocol (PAgP) | Да |
| Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Да |
| Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX) | Да |
| Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) | Да |
| Switching Database Manager (SDM) | Да |
| Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) | Да |
| Internet Group Management Protocol (IGMP) | Да |
| Multicast VLAN Registration (MVR) | Да |
| Per-port Broadcast, Multicast, and Unicast Storm Control | Да |
| Voice VLAN | Да |
| Cisco VLAN Trunking Protocol (VTP) | Да |
| Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) | Да |
| Embedded Remote Monitoring (RMON) | Да |
| Layer 2 Traceroute | Да |
| Trivial File Transfer Protocol (TFTP) | Да |
| Network Timing Protocol (NTP) | Да |
| Cisco Emergency Responder (CER) | Да |
| VLAN1 minimization | Да |

Borderless Security/Threat Defense

| Port Security | Да |
| --- | --- |
| DHCP Snooping | Да |
| Dynamic ARP Inspection (DAI) | Да |
| IP source guard | Да |

Borderless Security/Cisco TrustSec

| IEEE 802.1AE MACsec | Да |
| --- | --- |
| IEEE 802.1X - Flexible Authentication | Да |
| 802.1X Supplicant with Network Edge Access Transport (NEAT) | Да |
| Open mode for 802.1X | Да |
| MAC Authentication Bypass | Да |
| Web authentication | Да |
| Integration of device profiling technology and guest access | Да |
| RADIUS Change of Authorization and Downloadable ACLs | Да |
| FIPS 140-2 | Да |

Borderless Security/Advanced Security Features

| Private VLANs | Да |
| --- | --- |
| Private VLAN Edge | Да |
| Unicast Reverse Path Forwarding (RPF) | Да |
| Multidomain Authentication | Да |
| Cisco security VLAN ACLs | Да |
| Cisco standard and extended IP security router ACLs | Да |
| Port-Based ACLs | Да |
| Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, and Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) | Да |
| Switched Port Analyzer (SPAN) | Да |
| TACACS+ and RADIUS Authentication | Да |
| MAC Address Notification | Да |
| Multilevel Security on Console Access | Да |
| Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard | Да |
| Spanning Tree Root Guard (STRG) | Да |
| IGMP Filtering | Да |
| Dynamic VLAN Assignment | Да |

Borderless Experience/High Availability

| Cross-Stack EtherChannel | Да |
| --- | --- |
| Flexlink | Да |
| Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) | Да |
| Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) | Да |
| Spanning Tree Protocol (STP) | Да |
| Per VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) | Да |
| Per VLAN Spanning Tree (PVST) | Да |
| Per VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+) | Да |
| Hot Standby Router Protocol (HSRP) | Да |
| Switch port autorecovery (Errdisable) | Да |

Borderless Experience/High-Performance IP Routing

| IP unicast routing protocols (Static, Routing Information Protocol Version 1 [RIPv1], and RIPv2, RIPng) | Да |
| --- | --- |
| IP unicast routing protocol (EIGRP stub) | Да |
| IP unicast routing protocol (EIGRP) | Да |
| Advanced IP unicast routing protocol (OSPF) | Да |
| Advanced IP unicast routing protocol (EIGRP) | Да |
| Advanced IP unicast routing protocol (BGPv4) | Да |
| Advanced IP unicast routing protocol (IS-ISv4) | Да |
| Equal-cost routing facilitates Layer 3 load balancing | Да |
| Policy-based routing (PBR) | Нет |
| Protocol Independent Multicast (PIM) | Да |
| Protocol Independent Multicast (PIM stub) | Да |
| Virtual routing and forwarding (VRF)-Lite | Нет |
| Web Control Caching Protocol (WCCPv2) | Нет |

Borderless Experience/Enhanced QoS

| Cross-stack QoS | Да |
| --- | --- |
| 802.1p class of service (CoS) | Да |
| Cisco control-plane and data-plane QoS ACLs | Да |
| Four egress queues per port | Eight egress queues per port |
| Shaped Round Robin (SRR) | Да |
| Weighted Tail Drop (WTD) | Да |
| Strict priority queuing | Да |
| Committed Information Rate (CIR) | Да |
| Rate limiting | Да |
| Up to 64 aggregate or individual policers | Да |

Borderless Experience/Location Awareness and Mobility

| Network visibility and control | Да |
| --- | --- |
| Location-assisted client troubleshooting | Да |
| Asset tracking and improved security | Да |
| Mobility Service Engine (MSE) Open API | Да |
| Location based policy | Да |

Лицензия

| Предустановленные лицензии | IP Base |
| --- | --- |
| Возможность обновления/понижения версии | Да |

Память

| DRAM | 512 MB |
| --- | --- |
| Flash память | 128 MB |

Физические параметры

| Габариты (ШхВхГ) | 4.45 см x 44.5 см x 46.0 см |
| --- | --- |
| Вес | 7.0 кг |
| Наличие вентилятора | Да |

Питание

| Устройство питания | Сменный модуль блок питания, 350 Вт |
| --- | --- |
| Параметры электропитания | 100 - 240 VAC, 4 - 2 A, 50-60 Hz |
| Поддержка Redundant Power Supply (Internal) | Да |
| Поддержка Remote Power Supply (External) | Да |

Modules

| 100-Megabit Ethernet SFP Modules | GLC-GE-100FX (Client ports and uplink ports with C3KX-NM-1G and C3KX-NM-10G (slots 1 and 3) network modules) |
| --- | --- |
| SFP Modules | Да |
| SFP+ Modules | SFP-H10GB-CU1M; SFP-H10GB-CU3M; SFP-H10GB-CU5M; SFP-10G-SR; SFP-10G-LRM; SFP-10G-LR; SFP-10G-ER; (With C3KX-NM-10G and C3KX-SM-10G uplink modules) |
| SFP Modules (with C3KX-NM-1G, C3KX-NM-10G (slots 1 and 3) network modules ) | GLC-T (10/100/1000); GLC-SX-MM; GLC-LH-SM; GLC-SX-MMD; GLC-LH-SMD; GLC-ZX-SM; GLC-BX-D; GLC-BX-U; CWDM SFP; SFP-GE-S=; SFP-GE-L=; SFP-GE-Z=; DWDM SFP; DWDM SFP (add.); |
| SFP Modules (with C3KX-NM-10G (slots 2 and 4), C3KX-SM-10G network modules) | GLC-SX-MM; GLC-LH-SM; GLC-SX-MMD; GLC-LH-SMD; GLC-ZX-SM; GLC-BX-D; GLC-BX-U; CWDM SFP; SFP-GE-S=; SFP-GE-L=; SFP-GE-Z=; DWDM SFP; DWDM SFP (add.); |
| SFP Modules (with CVR-X2-SFP (for X2 ports)) | Нет |
| TwinGig Converter Module | Нет |
| Network Modules | C3KX-NM-1G; C3KX-NM-10G; C3KX-NM-10GT; C3KX-NM-BLANK; C3KX-SM-10G; |
| X2 10GB Module | Нет |
| Power Supply/Power System | C3KX-PWR-350WAC; C3KX-PWR-715WAC; C3KX-PWR-1100WAC; C3KX-PWR-440WDC; C3KX-PS-BLANK; XPS-2200 - eXpandable Power System 2200; |

Параметры окружающей среды

| Рабочая температура | -5°C - +45°C |
| --- | --- |
| Диапазон влажности (работа) | 5% - 95%, без конденсации |
| Температура хранения | -40°C - +70°C |
| Диапазон влажности (хранение) | 5% - 95% , без конденсацииMore: |

Грузополучатель:

Филиал ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»

Адрес:  675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179

ИНН 2801108200 КПП 280102003

Дополнительные условия поставки.

  - 1. Поставка осуществляется по адресу г. Благовещенск, ул. Театральная, 179.  Поставка должна осуществляться транспортом Поставщика в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

  - 2. Продавец обязан предоставить товарную накладную и счёт-фактуру в соответствии с п. 5.6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных постановлением правительства № 914 от 02.12.2000г.