- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ Гусеничной самоходной машина (мульчера)

| 1 | Марка, модель: | Самоходный гусеничный мульчер |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для чистки просек под линиями электропередач, сваливания и измельчения деревьев не менее 400 мм, удаления пней, удаления кустарников, измельчения упавших веток и хвороста на поверхности земли, с возможностью работы на грунтах с скальными включениями и смешиванием древесных остатков с верхними слоями почвы на глубине не менее 100 мм |
| Отборочные критерии: (обязательные требования) |  |  |
| 3 | Количество, (ед.): | 1 |
| 4 | Год выпуска: | 2014 (новый, без пробега) |
| 5 | Двигатель: | дизельный, мощность не менее 400 л.с. Система охлаждения, оснащенная вентилятором с автоматическим реверсом для самоочистки радиатора; Защитная решетка радиатора; Аккумуляторы повышенной ёмкости для сверхнизких температур, Предпусковой подогреватель WEBASTO |
| 6 | Ходовая часть: | Ширина гусеницы не менее 600 мм; Давление машины на грунт с мульчерной навеской не более 0,49 кг/см2; Раздельный привод управления гусеницами (движителями); Автоматическая активация стояночного тормоза после остановки |
| 7 | Кабина оператора: | 4 фары головного освещения впереди и 2 фары сзади; Защитные решетки фар; Регулируемое кресло с воздушной подвеской и подогревом; Система кондиционирования и обогрева кабины; Стеклоочиститель, омыватель переднего стекла; Поликарбонатное остекление Сертифицированный каркас для защиты кабины: ROPS – защита от опрокидывания, FOPS – защита от падающих предметов. |
| 8 | Система управления: | Микроконтроллерная с цветным дисплеем; Ввод, управление с помощью джойстика или дисплея; Система диагностики неисправностей; Считывание и диагностика неисправностей через бортовой микроконтроллер. |
| 9 | Рабочее оборудование: | Диаметр ротора не менее 600 мм; Рабочая ширина ротора не менее 2290 мм; Прижимная дуга - толкатель с гидроприводом; Твердосплавные съемные резцы (зубья) рабочего органа с возможностью работы на почвах со скальными включениями Наличие системы демпфирования ударных нагрузок. |
| 10 | Комплектация: | 1. Обязательное наличие ЗИП (согласно завода изготовителя) 2. Комплект расходных материалов для проведения регламентированных ТО на период работы 2000 часов (12 месяцев) - Твердосплавные резцы (зубья) рабочего органа (3 комплекта) - Приводной ремень рабочего органа - 6 шт. - Приводной ремень сцепления - 4 шт. - Приводной ремень вентилятора - 1 шт. - Ремень генератора - 1 шт. - Ремень кондиционера - 2 шт. - Фильтр масляный двигателя - 10 шт. - Фильтр топливный тонкой очистки - 20 шт. - Фильтр топливный грубой очистки - 4 шт. - Фильтр гидробака - 10 шт. - Фильтр рабочих насосов - 5 шт. - Фильтр воздушный большой - 2 шт. - Фильтр воздушный малый - 2 шт. - Муфта эластичная - 1 шт. - Приводной вал рабочего органа - 1 шт. |
| 11 | Необходимое наличие комплекта документов: | - руководство (инструкции) по эксплуатации на русском языке; - паспорт самоходной машины. - Каталог запасных частей на русском языке - Иная сопроводительная документация (перечислить) |
| 12 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом): | Ст. Хабаровск-2, ДВЖД, Код станции – 970001, Код предприятия – 99838, ОКПО 98097847, тел. 8 (4212) 59-91-60 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети», г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |
| 13 | Срок поставки: | до 15 декабря 2014 г., с возможностью досрочной поставки. |
| 14 | Условия оплаты: | Отсрочка платежа в течение 30 дней с момента получения техники на склад Грузополучателя (но не позднее 15 января) |
| 15 | Дополнительные условия: | - Наличие обучения специалистов Заказчика управлению и техническому обслуживанию мульчера. Все расходы по обучению управлению и техническому обслуживанию мульчера должны быть включены в стоимость продукции; - Возможность проведения регламентных работ по техническому обслуживанию силами специалистов Заказчика и на его территории |
| 16 | Иные требования: | В составе своего предложения поставщик должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке мульчера и шасси, чертежи с указанием габаритных и конструктивных размеров и фотографии. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания продукции, чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 17 | Привод навесного оборудования: | Механический привод рабочего органа от двигателя через вал отбора мощности (ВОМ) и гидромуфту |
| 18 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием. |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru