- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

- НА ЗАКУПКУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО

- КРАН-МАНИПУЛЯТОРА НА ШАССИ АВТОМОБИЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ 6х6

| 1 | Марка, модель: | МКМ-200 на шасси автомобиля УРАЛ 4320 (6Х6), либо аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для выполнения погрузо – разгрузочных работ, бурильных работ на грунтах I-IV категории, в качестве телескопического подъёмника. |
| 3 | Количество: (ед.) | 1 |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 4 | Год выпуска шасси и установки: | 2014 (новый, без пробега) |
| 5 | Тип двигателя: | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-4 |
| 6 | Мощность двигателя: | не менее 230 л.с. |
| 7 | Кабина: | Трёхместная, двухдверная, сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности |
| 8 | Требования к конструктивному исполнению: | Рабочее оборудование должно быть установлено стационарно (Возможность использования автоподъемника, бурильной установки и крана-манипулятора без перестановки и смены рабочего оборудования) |
| 9 | Люлька: | Оснащение электроизоляцией для работы с энергоустановками до 1 кВ без отключения питания. Сертификат на работу с людьми. |
| 10 | Грузоподъёмность люльки (кг): | 250 |
| 11 | Максимальная высота подъёма люльки: (м) | 13,3 |
| 12 | Вылет телескопической стрелы кранового оборудования: (м) | 9,6 |
| 13 | Максимальная грузоподъёмность/ грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 4000/1200 |
| 14 | Максимальная высота подъёма крюка: (м) | 11,5 |
| 15 | Угол поворота колонны: (град.) | 320 |
| 16 | Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте: (кН.м) | 6,0 |
| 17 | Диаметр бурения: (мм) | 360-400 |
| 18 | Глубина бурения: (м) | До 4 |
| 19 | Комплектация: | Предпусковой подогреватель двигателя, автономный переносной пульт управления манипулятором, лебедка с усилием не менее 4 тс, стойки для перевозки не менее двух опор ЛЭП, ЗИП согласно комплектации завода-изготовителя, дополнительно два комплекта зубьев на бур. |
| 20 | Приборы безопасности: | Обязательное наличие, с указанием марки приборов |
| 21 | Необходимое наличие комплекта документов: | 1) руководство (инструкции) по эксплуатации; 2) паспорт на кран-манипулятор; 3) паспорт на автоподъемник (вышку); 4) разрешение на применение; 5) паспорт шасси. |
| 22 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. |
| 23 | Отгрузочные реквизиты: (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Хабаровск-2, ДВЖД, Код станции – 970001, Код предприятия – 99838, ОКПО 98097847, тел. 8 (4212) 59-91-60 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети», г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |
| 24 | Гарантийный период на шасси: | Согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев |
| 25 | Гарантийный период на установку: | Согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев |
| 26 | Срок поставки: | до 15 декабря 2014 г., с возможностью досрочной поставки |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 27 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 28 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 29 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

Начальник транспортной службы					  Шахрай А.Г.

Исп. Шахрай А.Г

Тел. 8 (4162) 397-391

E-mail: transport@drsk.ru