- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА  ЗАКУПКУ  МИНИЭКСКАВАТОРА.

| 1 | Марка, модель: | Экскаватор VOLVO, KOMATSU или аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип транспортного средства: | Экскаватор гусеничный |
| 3 | Назначение: | Разработка траншей для прокладки кабеля |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 4 | Количество (ед.): | 1 |
| 5 | Год выпуска: | 2014 (новый) |
| 6 | Тип двигателя: | Дизельный |
| 7 | Мощность двигателя (л.с.): | 34-37 |
| 8 | Кабина | Закрытая, остекленная, отапливаемая, с открывающимся передним окном, наличие системы защиты от опрокидывания ROPS, управление джойстиками, сиденье с ремнем безопасности |
| 9 | Глубина копания, м. | 3,4-3,5 |
| 10 | Собственный вес, т. | до 3,5 |
| 11 | Гусеницы: | Резиновые траки, система гидронатяжения |
| 12 | Объем стандартного ковша куб/м. | 0,05-0,06 |
| 13 | Дополнительная комплектация: | Рыхлитель (крюк для дробления), перфоратор, устройство для перфоратора на стреле, дополнительный ковш шириной 750 мм объемом 0,148 м.куб, наклонный ковш, резак (фреза), бульдозерный отвал |
| 14 | Документация: | - Полный комплект документов для регистрации в ГКУ «Гостехнадзор» . - Паспорт экскаватора. - Руководство по эксплуатации экскаватора на русском языке, которое включает указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации экскаватора, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, перевозку, консервацию; -Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. - При изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопасности экскаватора они должны быть снабжены соответствующими паспортами. |
| 15 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д. транспортом), допускается доставка автотранспорта «своим ходом» из городов ДФО: | Ст. г. Биробиджан, ДВЖД, код станции: 962804 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Электрические сети ЕАО», код получателя: 9532, ОКПО 00106477, ИНН/КПП 2801108200/790102001. П/а 679011, г. Биробиджан, ул. Черноморская д.6 |
| 16 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или 1000м/час. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Участники, предусмотревшие гарантийный срок менее 12 месяцев, будут отклонены. |
| 17 | Иные требования: | - Наличие обучения специалистов Заказчика управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию экскаватора. Все расходы по обучению управлению и техническому обслуживанию экскаватора должны быть включены в стоимость продукции; - Возможность проведения регламентных работ по техническому обслуживанию силами специалистов Заказчика и на его территории - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что экскаватор новый, без пробега и наработки, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. |
| 18 | Срок поставки: | до 25.12.2014г., с правом досрочной поставки. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 19 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи Указанный порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием |
| 20 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника являются оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru