- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

| 1 | Марка, модель: | Экскаватор-погрузчик Кейс 695ST (Case 695 ST) , или аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество: | 2 |
| 3 | Назначение: | Для выполнения работ по прокладке кабеля и работ, выполняемых хозяйственным способом по технологическому присоединению. |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 4 | Год выпуска: | 2014 г (новый). |
| 5 | Мощность двигателя | 82 квт/110 л/с |
| 6 | Двигатель: | Дизельный CNH TIER 3 |
| 7 | Кабина | Круговой обзор через 4 открывающихся окна, солнцезащитная штора. Сиденье на пневмоподвеске, предварительный обогрев с возможностью автоматического включения, маячок, дополнительное освещение. |
| 8 | Климатическое исполнение | Утепление кабины и капота, предпусковая свеча накаливания, двойной аккумулятор |
| Ходовая часть |  |  |
| 9 | Колесная база | 4WD 4WS, с возможностью переключения трансмиссии на задние колеса (2WD), Блокировка дифференциала заднего моста |
| 10 | Колеса | Равновеликие |
| 11 | Коробка передач | Автоматическая трансмиссия |
| 12 | Рулевое управление | Электронный селектор передач (EGS) Режимы рулевого управления 4WS: - поворот только передними колесами - поворот только задними колесами - поворот всех колес в одну сторону (крабовый ход) - поворот всех осей в противоположные стороны |
| Навесное оборудование |  |  |
| 13 | Погрузочное оборудование: | Пилотное управление - джойстик Многоцелевой челюстной ковш 6в1 со следующими функциями: • погрузчик классический; • отвал бульдозера; • дозатор, регулируя размер щели, распределяет щебень, породу; • грейфер – захват челюстью; • вилы для работы с поддонами; • функция крана; ширина 2480 мм, объем ковша –1,2 м3, гидроразводка для работы с гидромолотом; Высота выгрузки – 2,750 м. Толщина срезаемого слоя – 9 см. Ширина раскрытия челюстей ковша – 115 см. Грузоподъемность – 4600 кг. Интегрированные вилы. |
| 14 | Экскаваторное оборудование: | Ковш объемом 0,24 м3, быстросъемное соединение Максимальная глубина копания – 5,81 м. Максимальная дальность копания – 6,65 м. Максимальная высота выгрузки – 5,27 м. Смещение поворотной каретки – 1,24 м. Угол поворота ковша - 198°. Грузоподъемность на полном вылете – 1472 кг, при выдвинутой телескопической рукояти – 1097 кг. |
| 15 | Документация: | - Полный комплект документов для регистрации в ГКУ «Гостехнадзор» . - Паспорт экскаватора. - Руководство по эксплуатации экскаватора на русском языке, которое включает указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации экскаватора, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, перевозку, консервацию; -Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. - При изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопасности экскаватора они должны быть снабжены соответствующими паспортами. |
| 16 | Требования к аналогам: | В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик и фотографии предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника. |
| 17 | Дополнительные требования: | а) Наличие обучения специалистов Заказчика управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию экскаватора-погрузчика. Все расходы по обучению управлению и техническому обслуживанию экскаватора-погрузчика должны быть включены в стоимость продукции; б) Наличие сервисного центра по гарантийному и послегарантийному обслуживанию и склада расходных материалов на период не менее одного года эксплуатации экскаватора-погрузчика на территории Приморского края; в) Возможность проведения регламентных работ по техническому обслуживанию силами специалистов Заказчика и на его территории; г) Экскаватор погрузчик должен быть изготовлен в соответствии с требованиями нормативных документов: - техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, с изменениями от 10 сентября 2010 г. № 706, 6 октября 2011 г. № 824); д) Участник в составе коммерческого предложения должен приложить чертежи экскаватора погрузчика и фотографии. е) Обязательно предоставление копии ПСМ на экскаватор-погрузчик не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска); ж) Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо согласии на ее изготовлении с указанием конкретных сроков изготовления. |
| 18 | Наличие ЗИП: | согласно комплектации завода-изготовителя |
| 19 | Отгрузочные реквизиты (для доставки ж/д транспортом) для экскаватора-погрузчика № 1 | Ст. Хабаровск-2, ДВЖД, Код станции – 970001, Код предприятия – 99838, ОКПО 98097847, тел. 8 (4212) 59-91-60 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети», г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |
| 20 | Отгрузочные реквизиты (для доставки ж/д транспортом) для экскаватора-погрузчика № 2 | Ст. Комсомольск – на – Амуре, ДВЖД, Код станции – 960103, Код предприятия – 9531, ОКПО 98097847, тел. 8 (4217) 54-13-59 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» , г. Комсомольск-на Амуре, пр. Аллея труда16-а |
| 21 | Срок поставки | До 25 декабря 2014 г. с возможностью досрочной поставки |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 22 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 23 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 24 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника являются оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

Начальник транспортной службы						            Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru