### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал   «Хабаровские электрические сети»

Реквизиты филиала  680009, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 13

«УТВЕРЖДАЮ»							   «СОГЛАСОВАНО»

Директор филиала ОАО «ДРСК»			            Зам. директора по обеспечению

«Хабаровские электрические сети»			управленческой деятельностью

_____________ А. Е. Кузнецов				_____________ М. А. Сугоровский

«____»__________ 20___ г.					   «_____»____________ 20___ г.

- Техническое задание

на выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков  и определению  границ охранных зон ВЛ-35 кВ в г. Хабаровске

1. Обоснование выполнения работ.

Работы по межеванию земельных участков и установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК». Охранная зона считается установленной с момента внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

- 2. Цель работы:

проведение землеустроительных работ и определение границ охранных зон ВЛ-35 кВ расположенных в г. Хабаровске.

- 3. Основные задачи:

3.1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;

3.2. Установление границ земельного участка на местности;

3.3. Изготовление схем земельных участков;

3.4. Подготовка межевого плана земельного участка;

3.5. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков;

3.6. Получение кадастровых паспортов земельных участков;

3.7.Выполнение комплекса землеустроительных работ по описанию местоположения границ охранных зон ВЛ-35 кВ, расположенных на территории г. Хабаровска Хабаровского края;

- 3.8. Формирование пакета документов для внесения сведений в государственный       кадастр недвижимости о границах охранной зоны ВЛ.

3.9. Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон ВЛ-35 кВ в объеме, предусмотренном законодательством.

3.10. Установления на местности (маркировка) охранных зон ВЛ-35 кВ (при необходимости).

4.Объекты и объемы работ.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ-35 кВ ЮМР - Некрасовка (НВ 009984) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 9,86 |
| 2. | ВЛ-35 кВ «Горький - Смирновка» (НВ 009981) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 13, 047 |
| 3. | ВЛ-35 кВ «Отпайка РЦ - СВ» (НВ 009980) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 0,5 |
| 4. | ВЛ-35 кВ «ПС Горький» (НВ 009979) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 0,8 |
| 5. | ВЛ-35 кВ «АК – СРЗ» (НВ 009977) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 1,08 |
| 6. | ВЛ-35 кВ «АК – СТ» (НВ 009976) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 2,2 |
| 7. | ВЛ-35 кВ «АК – Бычиха» (НВ 009975) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 25,8 |
| 8. | ВЛ-35 кВ «РЦ - СВ» (НВ 009974) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 6,8 |
| 9. | ВЛ-35 кВ «Горький - Сергеевка» (НВ 009971) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 24,2 |
| 10. | ВЛ-35 кВ «РЦ - Эмальзавод» ( НВ 009944) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 3,0 |
| 11. | ВЛ-35 кВ «отпайка на металлобазу» (НВ 009970) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 2,05 |
| 12. | ВЛ-35 кВ «ЗОСП - Втормет» (НВ 009969) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 9,4 |
| 13. | ВЛ-35 кВ «ТЭЦ1 - СМ» (НВ 009968) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 3,7 |
| 14. | ВЛ-35 кВ «КАФ - Р» ( НВ 009967) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 6,5 |
| 15. | ВЛ-35 кВ «М - КАФ» (НВ 009966) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 2,6 |
| 16. | ВЛ-35 кВ «Ц - ХЭС» (НВ 009964) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 2,59 |
| 17. | ВЛ-35 кВ «БН - ХЭС» (НВ 009963) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 4,3 |
| 18. | ВЛ-35 кВ «Южная - Ракитное» (НВ 009992) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 4,0 |
| 19. | ВЛ-35 кВ «Южная - Некрасовка» (НВ 009985) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 6,3 |
| 20. | ВЛ-35 кВ «Горький – Тепличный комбинат» (НВ 009986) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 3,9 |
| 21. | ВЛ-35 кВ «ЮМР - СТ» (НВ 009929) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 1,85 |
| 22. | ВЛ-35 кВ «Южная - Ювк» ( НВ 010018) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 1,9 |
| 23. | ВЛ-35 кВ «ТЭЦ1 - Трампарк» ( НВ 009958) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 0,6 |
| 24. | ВЛ-35 кВ ПС Трампарк 2 очередь ( НВ 009959) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 1,4 |
| 25. | ВЛ-35 кВ «РЦ - Р» ( НВ 009949) | Хабаровский край, г. Хабаровск | 7,7 |
|  | ИТОГО |  | 146,077 |

5. Состав и содержание работ.

  - Подготовительные работы.

    - Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК»» (при необходимости);

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- землеустроительной документации по ранее выполненным работам;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов ОАО «ДРСК»;

    - По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

      - отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

      - отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат);

      - отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

  - Полевые, геодезические и картографические работы.

      - В случае отсутствия каких-либо из перечисленных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания сведений, в отношении соответствующих объектов электросетевого хозяйства Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые могут включать в себя:

- Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 3 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

- Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

- Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

- Координирование объектов электросетевого хозяйства поопорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания);

    - Работы по определению координат опор ВЛ и характерных точек охранных зон объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

5.3. Установление и согласование границ земельного участка на местности.

- 1) Нанесение на карты схемы местонахождения земельного участка по данным территориального органа Росреестра – по исходным КПТ и КВЗУ на ранее учтенные земельные участки;

- 2) Формирование схемы расположения границ земельного участка в трех экземплярах в соответствии с требованиями Инструкции по межеванию земель;

- 3)  После завершения процедуры установления и согласования границ земельного участка на местности производится закрепление его границ межевыми знаками установленного образца.

Результаты установления и согласования границ оформляются актом, который подписывается собственниками, владельцами, пользователями размежевываемого и смежных с ним земельных участков (или их представителями), городской (поселковой) или сельской администрацией и инженером - землеустроителем - производителем работ. Акт утверждается комитетом по земельным ресурсам и землеустройству района (города).

5.4. Подготовка межевого плана.

1)  Согласование полученных данных со всеми заинтересованными сторонами и утверждение в администрации г.Хабаровска;

2)   Формирование межевого плана в двух экземплярах.

5.5. Постановка на государственный кадастровый учет.

  - Описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

5.6.1. В соответствии с законом о землеустройстве порядок описания местоположения границ объектов землеустройства определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5.6.2. Описание местоположения границ производится посредством определения координат характерных точек (то есть точек изменения описания границ охранных зон и деления их на части) и составления текстового описания прохождения границ указанных зон.

5.6.3. В процессе описания местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Исполнителем работ по согласованию с Заказчиком производится проектирование дополнительных характерных точек границ охранных зон, подлежащих обозначению (маркировке) на местности предупреждающими знаками. Проектирование производится с использованием представленных по результатам первого этапа работ картографических материалов (картографических основ) на которых отображены объекты электросетевого хозяйства и границы их охранных зон, границы муниципальных образований, границы земельных участков, расположенных в границах зон.

5.6.4. Точность определения координат характерных точек границ охранных зон должна быть не ниже точности определения координат характерных точек границ земельных участков, занятых соответствующими объектами электросетевого хозяйства, сведения о которых содержатся в ГКН, при условии, что точность определения последних соответствовала требованиям, действовавшим на момент осуществления кадастрового учета земельных участков.

  - Изготовление и согласование карт (планов) объектов землеустройства.

      - В результате работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов и установления их на местности составляется карта (план) объекта землеустройства.

Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению

устанавливаются Правительством Российской Федерации.

    - Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

    - Карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

  - Внесение сведений об охранных зонах в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном  законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица ОАО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения.

    - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учета с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учета отсутствует техническая возможность в приеме электронных документов заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

5.9. Установление на местности (маркировка) границ охранных зон (при необходимости).

    - В соответствии с законом о землеустройстве порядок установления на местности границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства определяется Правилами установления на местности границ объектов землеустройства, утвержденными в установленном порядке Правительством Российской Федерации.

    - Установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства выполняется по координатам характерных точек границ.

    - Характерные точки границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства межевыми знаками не закрепляются, а обозначаются на местности путем установки предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных Правилами ограничений.

  - Формирование землеустроительных дел

    - Документы и материалы, полученные при выполнении работ по описанию местоположения (карта (план) объекта землеустройства) и установлению на местности (маркировке) границ охранных зон формируются в землеустроительное дело.

    - Один экземпляр землеустроительного дела в обязательном порядке подлежит передаче в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Результат работ:

- Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» в ГКН.

- Землеустроительные дела по описанию местоположения границ охранных зон и установлению их на местности – по 1 экземпляру на бумажном носителе, и по 2 экземпляра на электронном носителе.

- Отчетные материалы.

Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

- Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 8. Особые условия

8.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

- 9. Методическое обеспечение работ.

Методические работы включают в себя:

- разработку и согласование с Заказчиком формы отчета, предусмотренного п. 5.1.2. и требований к его составлению;

- разработку и согласование с Заказчиком порядка по приемке отчетных материалов по этапам работ;

- разработку и согласование с Заказчиком и органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, классификации охранных зон объектов электросетевого хозяйства, содержащей  индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и тому подобное) таких зон.

10. Требования к Подрядной организации.

1. наличие лицензии на проведение землеустроительных работ со сроком действия не менее 4 лет;

2. наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке;

3. наличие у участника размещения заказа в штате квалифицированных сотрудников со стажем работы в сфере землеустройства;

4. наличие в штате кадастровых инженеров;

5. участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других организаций.

11. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с момента подписания договора.

Окончание работ –  «_30_» _ноября__ 2015 года.

12. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя оговаривается в Договоре.

13. Условия оплаты.

Оплата производится Заказчиком в течение 5 дней с момента передачи
Исполнителем  документов по акту приема-передачи и подписания акта выполненных работ;

- авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

14. Ответственные лица:

14.1. Непосредственно с объемами  работ  можно ознакомиться у главного специалиста отдела управления собственностью  8(4162) 39-73-36, E-mail: zem@drsk.ru;

14.2. Подробную информацию по межеванию земельных участков под ВЛ-35 кВ  можно получить в отделе управления собственностью у начальника отдела филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Вышикеевой Ольги Николаевны, тел. 8(4212) 59-91-25, E-mail: Vyshikeeva_ON@khab.drsk.ru.

Согласовано:

Начальник отдела управления собственностью ОАО «ДРСК»

______________________ А.П. Шинкевич

«__»_____________20___г.

Начальник отдела управления собственностью ФАО «ХЭС» _________________________О. Н. Вышикеева

«__»_____________20___г.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Далее – Правила) (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160);

?В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» охранные зоны являются объектами землеустройства

? Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Статья 10.

Требования к точности определения координат устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений (Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Пункт 7 статьи 38).

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». Статья 15.

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». Статья 20.

Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Статья 10.

Пункт 6 Правил.

Письмо Минэкономразвития РФ от 17.12.2009 г. №  22066-ИМ/Д23 «О внесении в Государственный кадастр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использования территорий» и пункт 13 Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости утв. Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 618.

Пункт 7 Требований к составлению карты (плана) объектов землеустройства (Далее – Требования) (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» Постановлением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 688 утверждены Правила установления на местности границ объектов землеустройства.

Пункт 7 Правил установления на местности границ объектов землеустройства и пункт 7 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Статья 22 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» и пункт 11  Правил установления на местности границ объектов землеустройства.

Статья 24 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» и пункт 12  Правил установления на местности границ объектов землеустройства.