### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

| Согласовано: ________________ А.Г. Кривобоков «___» ___________________ 2014г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет под объектами ВЛ-10/0,4 кВ расположенных в

с. Екатеринославка   Амурской области для нужд филиала "АЭС"

- Цель работы:

Целью работы является:

1.1. постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под опорами ВЛ-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ;

1.2. установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК».

1.3. получение кадастровых паспортов на земельные участки под опорами ВЛ и ТП;

1.4. получение кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ;

Перечень объектов подлежащих межеванию:

| № п/п | Местонахождение земельного участка | Наименование объекта, по которому требуется проведение землеустроительных работ | L, км | Кол-во ТП-10/0,4 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2037 | AS0001995 | 1,06 |  |
| 2 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2033 | AS0001991 | 1,42 |  |
| 3 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2031 | AS0001989 | 1,93 |  |
| 4 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2030 | AS0001988 | 1,63 |  |
| 5 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП- 2027, ТП № 2054 | AS0001985 | 3,975 |  |
| 6 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2023 | AS0001981 | 0,884 |  |
| 7 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2014 | AS0001972 | 3,7209 |  |
| 8 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2013 | AS0001971 | 1,7943 |  |
| 9 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 68, 66 | VS0003059 | 2 |  |
| 10 | ВЛ-10 кВ № 2 ПС Таёжная | VS0003044 | 7,8 |  |
| 11 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2024 | AS0001982 | 1,8 |  |
| 12 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2025 | AS0001983 | 2,28 |  |
| 13 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2026 | AS0001984 | 2,16 |  |
| 14 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2028 | AS0001986 | 2,48 |  |
| 15 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2029 | AS0001987 | 2,64 |  |
| 16 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2032 | AS0001990 | 1,6 |  |
| 17 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка (от ТП № 84, ТП № 160) | VS0003076 | 2,3 |  |
| 18 | ВЛ-10 кВ № 4 ПС Таёжная | AS0001956 | 7,7 |  |
| 19 | ВЛ-10 кВ № 18 ПС Таёжная | AS0001959 | 9,2 |  |
| 20 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2037 | AS0001995 | 1,06 |  |
| 21 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2033 | AS0001991 | 1,42 |  |
| 22 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2031 | AS0001989 | 1,93 |  |
| 23 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2030 | AS0001988 | 1,63 |  |
| 24 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП- 2027, ТП № 2054 | AS0001985 | 3,975 |  |
| 25 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2023 | AS0001981 | 0,884 |  |
| 26 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2014 (2013 г.- 0,8 км.) | AS0001972 | 3,7209 |  |
| 27 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 2013(2014 г.-0,84 км.) | AS0001971 | 1,7943 |  |
| 28 | ВЛ -0,4 кВ с.Екатеринославка от ТП № 68, 66 | VS0003059 | 2 |  |
| 29 | ТП № 2033 с.Екатеринославка | AS0001950 |  | 1 |
| 30 | ТП № 2030 с.Екатеринославка | AS0001947 |  | 1 |
| 31 | ТП № 2027 с.Екатеринославка | AS0001944 |  | 1 |
| 32 | ТП № 2023 п.Екатеринославка | AS0001940 |  | 1 |
| 33 | ТП № 2025 с.Екатеринославка | AS0001942 |  | 1 |
| 34 | ТП № 2026 с.Екатеринославка | AS0001943 |  | 1 |
| 35 | ТП № 2028 с.Екатеринославка | AS0001945 |  | 1 |
| 36 | ТП № 2029 п.Екатеринославка | AS0001946 |  | 1 |
| 37 | ТП № 2054 с.Екатеринославка | AS0004064 |  | 1 |
| 38 | ТП № 2032 с.Екатеринославка | AS0001949 |  | 1 |
| 39 | ТП № 84 с.Екатеринославка | VS0003878 |  | 1 |
| 40 | ПАРН с.Екатеринославка | AS0003926 |  | 1 |
| 41 | ТП № 2033 с.Екатеринославка | AS0001950 |  | 1 |
| 42 | ТП № 2030 с.Екатеринославка | AS0001947 |  | 1 |
| 43 | ТП № 2027 с.Екатеринославка | AS0001944 |  | 1 |
| 44 | ТП № 2023 п.Екатеринославка | AS0001940 |  | 1 |
|  | Итого |  | 76,79 | 16 |

2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений под каждой опорой и ТП:

- Полевое обследование объектов для проведения геодезических измерений.

- - Изучение и подбор опорно-межевой сети (ОМС) в районе проведения работ.

2.2. Геодезические работы:

- Геодезические измерения выполнить по каждой опоре и трансформаторной подстанции в системе координат требуемой государственной кадастровой палатой для постановки на кадастровый учет.

- Геодезические измерения охранных зон ВЛ выполнить по каждой поворотной точке в системе координат требуемой государственной кадастровой палатой для постановки на кадастровый учет.  (Работы по определению координат опор ВЛ и характерных точек охранных зон объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с высокой точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»).

- Получить координаты пунктов государственной геодезической сети (ГГС) в территориальных инспекциях госгеонадзора (ТИГГН) до начала работ.

- Полевое обследование пунктов ГГС выполнить с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических и землеустроительных работ.

- Выполнить работы по созданию опорной межевой сети, подготовить дела по созданию опорной межевой сети.

- В случае недостаточности ОМС выполнить работы по сгущению, плановое обоснование произвести геодезическими методами с относительной точностью 1:2000, 1:500

- Подготовить цифровые карты с нанесением объектов и границ охранных зон, межуемых объектов филиала ОАО «ДРСК» Амурские ЭС

2.3. Подготовительные работы.

- Получение сведений государственного земельного кадастра в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет.

- Определение наличия собственников, арендаторов и соседних землепользователей в месте прохождения комплексов.

- Изготовление схем расположения земельных участков на основании дежурных кадастровых карт или кадастрового плана территории, или на основании иных выписок из государственного земельного кадастра;

- Нанесение на схему кадастровых номеров, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков и частей земельных участков под объектами недвижимости;

- Составление текстовой части - пояснительной записки кадастрового инженера;

- Выполнение расчета площадей земельных участков;

- Согласование и утверждение схем в установленном порядке;

2.4. Установление границ и согласование местоположения земельных участков:

- Уведомление Исполнителем заинтересованных лиц (правообладателей смежных земельных участков), права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ;

- Информирование Исполнителем населения в районных СМИ о проведении кадастровых работ за счет собственных средств.

- Согласование Исполнителем границ земельных участков со всеми смежными землепользователями.

- Проведение собраний, составление протоколов собрания;

- Исправление Исполнителем кадастровых ошибок в смежных земельных участках выполняется за свой счет.

2.5. Подготовка межевых планов на земельные участки.

- Формирование межевого плана, составленного на основе кадастрового плана территории или кадастровой выписки, о соответствующем земельном участке в результате которых обеспечивается подготовка документов необходимых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет, в соответствии с нормативными актами (Письмо Минэкономразвития РФ от 16.01.2009г. №266-ИМ/Д23 «О многоконтурных земельных участках»).

2.6.	Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет.

- Подготовка заявлений о постановке земельных участков на государственный кадастровый учет;

- Предоставление в орган кадастрового учета межевых планов необходимых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;

- Отслеживание сроков проведения государственного кадастрового учета земельных участков, анализ причин приостановления или отказа в государственном кадастровом учете земельных участков.

Результат работ:

- Согласованные и утвержденные схемы границ земельных участков на бумажном носителе в 1 экземпляре;

- Межевой план на бумажном носителе в 1 экземпляре;

- Кадастровые паспорта земельных участков в 2 экземплярах;

- Цифровые карты с нанесением объектов филиала ОАО «ДРСК» Амурские ЭС;

- Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах.

Особые условия.

- Сопровождение процедуры постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

2.7. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

- В результате работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» и установления их на местности составляется карта (план) объекта землеустройства.

Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

- Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках входящих в границы охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- Карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.

- Карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- Порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- Вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.

2.8. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

- Результат работ:

Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта  электросетевого хозяйства.

  - Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.

    - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица ОАО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

    - К заявлению в орган кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения

    - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.

    - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учета с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

    - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учета отсутствует техническая возможность в приеме электронных документов заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

Результат работ:

- Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» в ГКН.

- Землеустроительные дела по описанию местоположения границ охранных зон и установлению их на местности – по 1 экземпляру на бумажном носителе.

Особые условия.

- Сопровождение процедуры постановки границ охранных зон на государственный кадастровый учет.

- Требования к Подрядной организации:

3.1. Обязательные требования:

- Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке и права собственности на него (Участник закупки обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку приборов (действующим на момент подачи документов), право их владения, а также разрешение (лицензия) на использование GPS аппаратуры);

- Наличие трудоустроенных в штате кадастровых инженеров (не менее 2) и инженеров землеустроителей;

- Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации

- Наличие свидетельства СРО на создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме.

3.2. Дополнительные Требования к Подрядной организации:

- Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения кадастровых работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и на объектах других организаций.

- Отсутствие за предшествующие даты вскрытия конвертов (12 месяцев) и на момент подведения итогов закупки вступивших в законную силу, а также не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения Участником договорных обязательств (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств, стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия Заказчика), ведение претензионных работ.

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ –  31.10.2015 года.

Промежуточные сроки:

- Геодезическое измерение опор, границ охранных зон – в течение 60 календарных дней с момента заключения договора;

- Составление схем - в течение 30 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;

- Утверждение и согласование схем в администрации города и правообладателей (смежников) земельных участков, в течение 50 календарных дней с момента подготовки схем;

- Составление межевых планов, карт (Планов) на исправление кадастровых ошибок, уточнение, внесение сведений о границах охранных зон - в течение 30 календарных дней с момента утверждения схем (раздел земельного участка допускается при условии отказа правообладателя от права на образованную в результате часть земельного, под объектами ОАО «ДРСК»);

- Подача межевых планов, карт (Планов) на кадастровый учет в течение 60 календарных дней с момента сборки планов;

- Получение кадастровых паспортов на земельные участки, решений (Уведомлений) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» в ГКН  до 30.09.2015 года.

- Еженедельное предоставление отчета о выполнении работ специалисту ОУС находящемуся по месту расположения объектов (нарочно);

- Передача материалов Заказчику до 20.10.2015 года;

- Подписание акта выполненных работ 31.10.2015 года.

5. Гарантия исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя составляет 10 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

6. Условия оплаты:

- Оплата производится Заказчиком в течение 45 дней с момента подписания акта выполненных работ;

- авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены (обязательное требование).

И.о. начальника ОУС                                                                                    Е.В. Пузырева

Согласовано:

Начальник ОУС ОАО «ДРСК»                                                                  А.П. Шинкевич