- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 7 (лот 156.3)

# НА ЗАКУПКУ  БРИГАДНОГО ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ ХЭС

| 1 | Марка, модель: | Грузопассажирский фургон (военный клепанный кунг) на автомобильном шасси (4х4) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для перевозки ремонтных бригад и оборудования к месту аварии или проведения технических работ. |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Шасси автомобиля: | Высокой проходимости 4х4(производства ООО «Автозавод «ГАЗ» либо аналог импортного производства); |
|  | двигатель: | дизельный, с предпусковым подогревателем, мощностью не менее 118 л.с., экологический класс не менее «Евро-4»; |
|  | кабина: | двухместная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отоплением, регулируемым сиденьем водителя, с ремнями безопасности |
|  | лебёдка: | с приводом от коробки отбора мощности с тяговым усилием не менее 4,5-5 тонн; |
| 4 | Северное исполнение | Утепление кабины и капота, подогрев топливозаборника, замена пластиковых трубок тормозной системы и системы питания на медные, система подогрева АКБ и зеркал заднего вида. |
| 5 | Тип фургона | Военный клёпанный, производства Шумерлинского КАФ либо полный аналог |
| 6 | Требования к кунгу: | «Военный клепаный», из 2-х отсеков с перегородкой, соединенных дверью (грузовой: L-1900 mm, пассажирский : L-1750mm).Внутренние размеры кунга: 3680*2250*1800мм. Кунг должен быть закрытого типа с крышей со скосами, панельной бескаркасной конструкции из трехслойных полноформатных «сэндвич» -панелей толщиной не менее 30 мм, размеры панелей должны соответствовать размерам кузова-фургона. Внутренняя, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надёжность фургона. Стыки панелей, проемы окон и дверей должны быть герметичными. Наружная обшивка кузова-фургона – алюминиевый лист толщиной не менее 0,8 мм с полимерным покрытием; внутренняя обшивка – фанера толщиной не менее 4 мм окрашенная эмалью серого цвета, утеплитель – пенополиуретан плотностью не менее 80 кг/м3, вспениваемый в межобшивочном пространстве. Внутри по периметру грузовой отсек должен быть обшит оцинкованным стальным листом на высоту не менее 500 мм. от пола, покрытие пола в грузовом отсеке рифленый алюминий. В грузовом отсеке: боковые рундуки для инструмента и такелажа- 2 шт, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, боковые окна (глухие) -2шт, задняя дверь распашная (2 двери, на одной (левой) – ДЗК с лебедкой). В пассажирском отсеке: посадочных мест -4 (сидения с ремнями безопасности), боковая дверь с глухим окном, с левой стороны 1 открывающиеся окно, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, люк для вентиляции и откидной стол (не менее 70 см), переговорное устройство для связи с водителем; отопители с защитными кожухами – 2шт: автономный воздушный, и от системы охлаждения). Выдвижные трапы к обеим дверям. Освещение в кунге 24В-от бортовой системы. |
| 7 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается), аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, противооткатные упоры |
| 8 | Количество, ед:. | 1 |
| 9 | Год выпуска: | 2014 -2015 г. (новый, без пробега) |
| 10 | Грузополучатель: | Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети», г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |
| 11 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | Ст. Хабаровск-2, Код станции – 970001, Код предприятия – 9838, ОКПО 98097847, тел. 8 (4217) 54-13-59 |
| 12 | Требование к наличию приборов | Тахограф «Штрих-Тахо RUS» с блоком СКЗИ |
| 13 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | Паспорт шасси. Руководство по эксплуатации автомобиля, которое включает: а) указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту; б) указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, перевозку, консервацию; 4. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 5. Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. |
| 14 | Дополнительные требования: | - В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик и фотографии предлагаемого к поставке аналога. - Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Участник в составе коммерческого предложения должен приложить чертежи транспортного средства и фотографии. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 15 | Требования к гарантии: | Гарантия на шасси и фургон не менее 12 месяцев. |
| 16 | Требования к гарантийным обязательствам: | В случае предложения автотехники на шасси автомобиля ГАЗ (производства АЗ «ГАЗ») поставщик должен являться аккредитованным участником Сервисно-Сбытовой Сети Горьковского Автомобильного Завода и подтвердить данный факт соответствующими документами. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 17 | Срок поставки: | до 24 апреля 2015 г. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 18 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 19 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника является оценочным Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

И.о. начальника транспортной службы					Гиберт С.Н.