### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 5 (лот № 156.2)

# НА ЗАКУПКУ  бригадного грузового автомобиля повышенной проходимости (ПЭС)

| 1 | Марка, модель: | ГАЗ-33081 фургон автомастерская либо аналог. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для перевозки ремонтных бригад и оборудования к месту аварии или проведения технических работ. |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 2 | Шасси автомобиля: | ГАЗ-33081; двигатель ММЗ Д-245.7 дизельный с газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха «Евро-4»; кабина – двухместная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отоплением, регулируемым сиденьем водителя, с ремнями безопасности, лебёдка с коробкой отбора мощности (5 тонн), предпусковой подогреватель двигателя. |
| 3 | Кунг: | «Военный клепаный», из 2-х отсеков с перегородкой, соединенных дверью (грузовой: L-1900 mm, пассажирский : L-1750mm). Внутренние размеры кунга: 3680*2250*1800мм. Кунг должен быть закрытого типа с крышей со скосами, панельной бескаркасной конструкции из трехслойных полноформатных «сэндвич» -панелей толщиной не менее 30 мм, размеры панелей должны соответствовать размерам кузова-фургона. Внутренняя, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надёжность фургона. Стыки панелей, проемы окон и дверей должны быть герметичными. Наружная обшивка кузова-фургона – алюминиевый лист толщиной не менее 0,8 мм с полимерным покрытием; внутренняя обшивка – фанера толщиной не менее 4 мм окрашенная эмалью серого цвета, утеплитель – пенополиуретан плотностью не менее 80 кг/м3, вспениваемый в межобшивочном пространстве. Внутри по периметру грузовой отсек должен быть обшит оцинкованным стальным листом на высоту не менее 500 мм. от пола, покрытие пола в грузовом отсеке рифленый алюминий. В грузовом отсеке: боковые рундуки для инструмента и такелажа- 2 шт, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, боковые окна (глухие) -2шт, задняя дверь распашная (2 двери, на одной (левой) – ДЗК с лебедкой). В пассажирском отсеке: посадочных мест -4 (сидения с ремнями безопасности), боковая дверь с глухим окном, с левой стороны 1 открывающиеся окно, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, люк для вентиляции и откидной стол (не менее 70см), переговорное устройство для связи с водителем; отопители с защитными кожухами – 2шт: автономный воздушный, и от системы охлаждения). Выдвижные трапы к обеим дверям. Освещение в кунге 24В-от бортовой системы. |
| 4 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 5 | Количество, ед:. | 1 |
| 6 | Год выпуска: | 2015 г. (новый, без пробега) |
| 7 | Грузополучатель: | Филиал ОАО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. |
| 8 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. |
| 9 | Требование к наличию приборов безопасности | Наличие тахографа с блоком СКЗИ. |
| 10 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантия на продукцию должна составлять не менее 12 месяцев |
| 11 | Требования к гарантийным обязательствам: | В случае предложения автотехники на шасси автомобиля ГАЗ (производства АЗ «ГАЗ») поставщик должен являться аккредитованным участником Сервисно-Сбытовой Сети Горьковского Автомобильного Завода и подтвердить данный факт соответствующими документами. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 12 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | Паспорт шасси. Руководство по эксплуатации автомобиля которое включает: а) указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту ; б) указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, перевозку, консервацию; 4. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 5. Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. |
| 13 | Требования к аналогам: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. - Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке автомобиля, чертежей и фотографий. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на автомобиль не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик и фотографии предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника. |
| 14 | Дополнительные требования: | Транспортное средство должно быть изготовлено в соответствии требованиям нормативных документов: - технический регламент о безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, с изменениями от 10 сентября 2010 г. № 706, 6 октября 2011 г. № 824); Участник в составе коммерческого предложения должен приложить чертежи транспортного средства и фотографии. Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 15 | Срок поставки: | До 24 апреля 2015 г |
| Оценочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (желательные требования): |  |  |
| 16 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 17 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

И.о. начальника транспортной службы  					 Гиберт С.Н.