### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 6 (лот № 156.2)

# НА ЗАКУПКУ  бригадного грузового автомобиля повышенной проходимости (ПЭС)

| 1 | Марка, модель: | ГАЗ-33081 "Егерь II" фургон автомастерская, либо аналог. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для перевозки ремонтных бригад и оборудования к месту аварии или проведения технических работ. |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 2 | Шасси автомобиля: | ГАЗ-33081; двигатель ММЗ Д-245.7 дизельный с газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха «Евро-4»; кабина – пятиместная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отоплением, регулируемым сиденьем водителя, с ремнями безопасности, лебёдка с коробкой отбора мощности (5 тонн), предпусковой подогреватель двигателя. |
| 3 | Конструктивное исполнение: | Фургон Тип - каркасный со скосами (изготовленный из труб прямоугольного сечения с применением сварных соединений). Покрытие - плакированный металл (покрытый полимерно-порошковыми эмалями). Утепление - пенополистирол не менее 80 мм. (северный вариант). Внутренние размеры фургона - 2340*2180*1800 мм. Внутри по периметру грузовой отсек должен быть обшит оцинкованным стальным листом на высоту не менее 500 мм. от пола, покрытие пола в грузовом отсеке рифленый алюминий. В грузовом отсеке: боковые рундуки для инструмента и такелажа- 2 шт, окна по бортам фургона -2шт (1 глухое (слева) и 1 раздвижное), откидной стол – 600*800 мм., задняя дверь распашная (2 двери, на одной (левой) – ДЗК с лебедкой). Выдвижной трап задней двери. Запасной выход люк. Кнопка вызова водителя. Внутреннее освещение, защищенное от механических повреждений. Автономный отопитель WEBASTO. |
| 4 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 5 | Количество, ед:. | 1 |
| 6 | Год выпуска: | 2015 г. (новый, без пробега) |
| 7 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантия на продукцию должна составлять не менее 12 месяцев |
| 8 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода автомобиля в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом автомобиле, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя автомобиля поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 9 | Грузополучатель: | Филиал ОАО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. |
| 10 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. |
| 11 | Требование к наличию приборов безопасности | Наличие тахографа с блоком СКЗИ |
| 12 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | Паспорт шасси. Руководство по эксплуатации автомобиля, которое включает: а) указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту ; б) указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, перевозку, консервацию; 4. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 5. Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. |
| 13 | Требования к аналогам: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. - Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке автомобиля, чертежей и фотографий. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на автомобиль не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик и фотографии предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника. |
| 14 | Дополнительные требования: | Транспортное средство должно быть изготовлено в соответствии требованиям нормативных документов: - технический регламент о безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, с изменениями от 10 сентября 2010 г. № 706, 6 октября 2011 г. № 824); Участник в составе коммерческого предложения должен приложить чертежи транспортного средства и фотографии. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 15 | Срок поставки: | 24 апреля 2015 г. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 16 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 17 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

И.о. начальника транспортной службы					Гиберт С.Н.