- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

- НА ЗАКУПКУ Лаборатории передвижной для диагностики релейной защиты и автоматики со сдвоенной кабиной, высокая крыша ХЭС

| 1 | Марка, модель: | Передвижная лаборатория на базе фургона Ford Transit Jumbo 460 LWB EL, либо аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для перевозки бригады службы релейной защиты, автоматики и измерений к месту производства работ и перевозки необходимого оборудования |
| 3 | Количество: (ед.) | 1 |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 4 | Год выпуска шасси и установки: | 2014 -2015 (новый, без пробега) |
| 5 | Шасси | Фургон Ford Transit Jumbo 460 LWB EL длинобазный фургон с удлиненным кузовом и высокой крышей (DRW), |
| 5 | Тип двигателя: | Дизельный, TDCi, 2,2 литра, экологический стандарт не менее ЕВРО-4 |
| 6 | Мощность двигателя: | не менее 125 л.с. |
| 7 | Пассажирский отсек: | • Ряд сидений для экипажа автомобиля с 6 посадочными местами оборудованными ремнями безопасности без учета посадочного места водителя. - Сиденья мягкие регулируемые •Панели салона и кресла должны быть изготовлены из износостойкого винила, двери и стенки салона обшиты металлическими рифлеными листами. •Перед сидениями установлена многофункциональная стойка ALUCA, для индивидуального инструмента, документов, личных вещей. •За сидениями размещена стойка ALUCA, для одежды, средств индивидуальной защиты и документов. •Усиленное освещение. •Автономный отопитель •Кондиционер •Выполнена звуко и тепло изоляцию салона |
| 8 | Грузовой отсек: | • Обшивка грузового отсека — металлическими рифлеными листами. • Изготовлена перегородка между пассажирским и грузовым отсеком. • В левой половине отсека размещена многофункциональная стойка ALUCA с выдвижными ящиками и лотками для размещения необходимого инструмента. • В правой половине отсека размещена стойка ALUCA c выдвижными ящиками для метизов, запчастей. • Система фиксации грузов |
| 9 | Оборудование: | • Универсальный набор инструментов Berger BG141-1214 – 1 комплект • Klauke KL870BL - набор диэлектрического инструмента (33 предмета) - 3 комплекта • Ретом-21 -2шт. • Измерители длины кабеля РЕЙС-50 -1шт. • ГТЧ-150М1-1шт. • Генератор 2.8кВА -1шт. • Плакаты: - Стой напряжение 20 шт. - Работать здесь -6шт. - Не включать работают люди - 6шт. • Гидравлический пресс для пробивки отверстий в металле ПГЛ-60+НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НОЖНОЙ НГН-7004К • Насадки для гидравлического пресса: - Квадратная насадка для перфорирования листового металла 68x68 мм -1шт. - Квадратная насадка для перфорирования листового металла 92х92 мм-1шт. - Квадратная насадка для перфорирования листового металла 138×138 мм-1шт. - Квадратная насадка для перфорирования листового металла 151х151 мм -1шт. - Круглая насадка для перфорирования листового металла ø22.5 мм -2шт. • Удлинитель силовой на железной катушке 4 гнезда 3500Вт 30м - 2 шт. • Удлинитель силовой на железной катушке 4 гнезда 3500Вт 50м - 1 шт. • Рации Kenwood TK-2306M - 2 комплекта • Осветительная стойка ОК-2 - 2шт. • Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А 2 шт. • Мегаомметр ЭС0202/2Г - 2 шт. • Мультиметр цифровой APPA 109N – 1 шт. • Мультиметры цифровые APPA 107N - 2 шт. • Стойка передвижная СПУ производства НПП Динамика - 2шт. • Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300 - 1 шт. • Стул складной Walkstool Comfort 65-XXL - 3шт • Измерение ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, фазового сдвига между током и напряжением θ, комплексного сопротивления, сопротивления постоянному току APPA 703 - 1 шт. • Ноутбук Lenovo Yoga 2 Pro - 1 шт. • МФУ Xerox WorkCentre 3045B - 1 шт. • Технический фен Bosch PHG 600-3 0.603.29B.008 - 2 шт. • Принтер маркировочный Canon Mk2500 - 1шт. •МК-RS100B Красящая лента (риббон) Премиум, черная, 100м. -20шт. •IB3520 ПВХ трубка, в рулоне, белая 200м D 3.5мм -20шт. |
| 10 | Комплектация: | Наличие ЗИП согласно комплектации завода-изготовителя, механическая блокировка руля Гарант, дополнительный комплект зимней автошин, в т.ч. на запасное колесо |
| 11 | Необходимое наличие комплекта документов: | руководство (инструкции) по эксплуатации; паспорт шасси, все необходимые документы для регистрации в ГИБДД. |
| 12 | Отгрузочные реквизиты: (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Хабаровск-2, Код станции – 970001, Код предприятия – 9838, ОКПО 98097847, тел. 8 (4217) 54-13-59 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети», г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |
| 13 | Гарантийный период на шасси: | Согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев |
| 14 | Гарантийный период на оборудование: | Согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев |
| 15 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 16 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции (как шасси так и оборудования), чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля и автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 17 | Срок поставки: | До 20 апреля 2015 г., с возможностью досрочной поставки |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 18 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 19 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |