- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ ПРИЦЕПА-РОСПУСКА ЛЕСОВОЗНОГО

| 1 | Наименование | Прицеп-роспуск лесовозный под лесовозный тягач на базе Урал 4320, либо аналог |
| --- | --- | --- |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 2 | Тип транспортного средства: | Грузовой – прицеп-роспуск |
| 3 | Назначение: | Перевозка длинномерных и крупногабаритных грузов в составе автопоезда с лесовозным тягачом |
| 4 | Количество (шт.): | 1 |
| 5 | Год выпуска: | 2015 (новый, без пробега) |
| 6 | Число осей / колес: | 2 / 4 |
| 7 | Тип дышла: | Телескопическое, обеспечивающее изменения расстояния между кониками лесовозного тягача и прицепа-роспуска, в пределах, м.- (6,0 – 10,0) |
| 8 | Коник: | Поворотный с откидными стойками для выгрузки груза |
| 9 | Управление прицепом: | Тросовой системой, обеспечивающей движение прицепа за тягачом «след в след» |
| 10 | Подвеска прицепа: | Рессорная |
| 11 | Тормозная система: | Колодочная, барабанного типа на все колёса с двухпроводным пневмоприводом от тягача |
| 12 | Шины колес: | Модель соответствующая шинам лесовозного тягача |
| 13 | Грузоподъемность прицепа: | Не менее 9000 кг. |
| 14 | Конструктивное исполнение: | 1. Должно обеспечивать надежное крепление груза и предотвращение самопроизвольного рассоединения тросовых систем и элементов сцепки тягача и прицепа. 2. Общая габаритная длина автопоезда не должна превышать - 16,5 м. |
| 15 | Необходимое наличие комплекта документов: | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту прицепа. 3. Документация предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. |
| 16 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала ОАО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети) |
| 17 | Иные требования: | Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке транспортного средства. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции, чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что: прицеп-роспуск заводского изготовления новый, без пробега (за исключением расстояния от базы поставщика до базы Грузополучателя); - Обязательно предоставление копии ПТС на прицеп-роспуск не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 18 | Гарантийный период : | Согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев |
| 19 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 20 | Срок поставки: | до 29 мая 2015г., с возможностью досрочной поставки. |
| Оценочные критерии (желательные требования) |  |  |
| 21 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. Указанный порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием. |
| 22 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника являются оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

Начальник транспортной службы 		А.Г. Шахрай

Исп. Гиберт С.Н.

тел. 8 4162 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru