- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЯ С КМУ

# ДЛЯ ЮЯЭС

| 1 | Наименование | # Автомобиль грузопассажирский с КМУ на шасси Урал 4320 6х6 в северном исполнении, либо аналог. |
| --- | --- | --- |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 2 | Тип транспортного средства: | Грузовой – бортовой c КМУ |
| 3 | Назначение: | Перевозка грузов, людей, погрузо-разгрузочные работы |
| 4 | Количество (шт.): | 1 |
| 5 | Год выпуска: | 2015 (новый, без пробега) |
| 6 | Тип двигателя: | Дизельный |
| 7 | Мощность двигателя (л.с.) | Не менее 230 |
| 8 | Экологический стандарт: | Не ниже Euro 4 |
| 9 | Длина бортовой платформы, м: | Не менее 4,4 |
| 10 | Грузоподъемность автомобиля с установленной КМУ, т: | Не менее 6,0 |
| 11 | Кабина: | Цельнометаллическая сдвоенная для перевозки 5 человек (не включая водителя), четырехдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя, оборудована ремнями безопасности |
| 12 | КПП: | Механическая 5 ступенчатая |
| 13 | Северное исполнение: | Утепление кабины по всему контуру; установка в кабине дополнительного автономного отопителя на дизельном топливе фирм ВЕБАСТО или ЭБЕРСПЕХЕР; утепление моторного отсека; система подогрева топлива; предпусковой подогреватель двигателя. |
| 14 | Крано-манипуляторная установка: | UNIC -503, либо аналог. |
| 15 | Тип стрелы: | Телескопическая |
| 16 | Привод КМУ: | Гидравлический |
| 17 | Рабочий орган: | Тросовая крюковая подвеска |
| 18 | Макс. высота крюка над землёй (м): | Не менее 10 |
| 19 | Макс. грузоподъемность (тонн): | Не менее 3 |
| 20 | Макс. вылет стрелы (м): | Не менее 8 |
| 21 | Угол поворота стрелы (град.): | Не менее 360 |
| 22 | Приборы безопасности: | - Ограничитель рабочих движений: подъёма груза; опускания груза при достижении крюка крайнего положения; вылета стрелы; выдвижения секций стрелы; поворота стрелы. - Ограничитель опасного приближения к линии электропередачи. - Ограничитель предельного груза - Устройство блокировки привода выносных опор, при рабочем положении стрелы. - Указатели: грузоподъемности крана и вылета стрелы; наклона крана; давления масла в гидросистеме. |
| 23 | Необходимое наличие комплекта документов: | 1. Паспорт КМУ. 2. ПТС на транспортное средство. 3. Руководство по эксплуатации КМУ 4. Технические паспорта на двигатель транспортного средства и на дополнительное установленное оборудование. 5. Руководство по эксплуатации базового шасси транспортного средства. 6. Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности. 7. Ведомость на запчасти, инструменты и приспособления. 8. Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. 9. Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза « О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) |
| 24 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала ОАО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети) |
| 25 | Гарантийный период на шасси: | Согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев |
| 26 | Гарантийный период на установку: | Согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев |
| 27 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 28 | Иные требования: | Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что: шасси автомобиля заводского изготовления новое, без пробега (за исключением расстояния от базы поставщика до базы Грузополучателя); крано-манипуляторная установка без наработки в моточасах, заводского изготовления, с указанием названия завода изготовителя шасси автомобиля и установки. - Обязательно предоставление копии ПТС на автомобиль не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 29 | Срок поставки: | до 29 мая 2015г., с возможностью досрочной поставки. |
| Оценочные критерии (желательные требования) |  |  |
| 30 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи |
| 31 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

Начальник транспортной службы 	                                   А.Г. Шахрай

Исп. Гиберт С.Н.

тел. 8 4162 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru