Приложение №1

31.10.2014 г.  № 02-01-07-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

Вагончик бытовой контейнерный для филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование | Тип оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вагончик для проживания 8 человек | Бытовой контейнерный | шт. | 1 |
| 1. | Металлокаркас | Размеры: 2500х 6400х2500 мм по прилагаемому эскизу Каркас выполнить из гнутых и горячекатаных стальных профилей толщ.0,6 мм. И деревянных брусков. Наружная обшивка – оцинкованный профильный лист толщ. 0,8 мм |  |  |
| 2. | Цвет | Синий |  |  |
| 3. | Кровля | Кровля жесткая, двухскатная, из стального листа толщиной 1,0 мм |  |  |
| 4. | Помещение жилое (2 шт.) | -2шт - окно выполнено из металлопластиковые двухкамерные с тройным остеклением, открываемые размером 750*1150 мм - 4 шт. двухъярусных кроватей (панцирного типа) - 2шт., стол письменный с тумбой; - 4шт., стула |  |  |
| 5. | Помещение тамбурное (проходное) | -Размеры: 1450х2500х2500 мм (длина, ширина, высота); -1-шт., – дверь деревянная, обшита металлическим листом, размер полотна 800х2000мм (ширина, высота); -дверь с внутренней и внешней стороны оборудована информационной табличкой - «вход», «выход»; -2-шт., ручки дверные с обоих сторон двери; -1-шт., запирающего устройство с внешней стороны дверного полотна с тремя ключами; -1-шт., запирающего устройство с внутренней стороны дверного полотна (в виде задвижки –для предотвращения незаконного проникновения); |  |  |
| 6. | Облицовка стен | Профлист, марка НС-9 Наружная обшивка – оцинкованный профильный лист толщ. 0,8 мм Внутренняя обшивка панелей потолка ,стеновых панелей и внутренних перегородок выполнить ГВЛ-В (КВЛ) покраска светлых тонов. |  |  |
| 7. | Обшивка крыши | Профлист, марка С-35 толщ. 1мм. С козырьком. |  |  |
| 8. | Внутренняя отделка | Полы: -фанера 18 мм; -линолеум для офисных помещений; -теплоизоляция -2 слоя Базалит-ДВ-160 мм; -плинтусы напольные. - подшив основания пола деревянная доска -50 мм, фанера, линолеум. Стены: - ГВЛ – В ( КВЛ); -теплоизолирующий материал: маты прошивные на основе базальтового волокна 100мм -пароизоляция внутренняя и наружная, пленка П/Э 100 мкм.0,2 мм Потолок: -ГВЛ, фанера 0,8 мм; -плинтусы потолочные; -маты прошивные на основе на основе базальтового волокна 150мм -пароизоляция внутренняя и наружная, пленка П/Э 100 мкм.0,2 мм |  |  |
| 9. | Заземление | Полоса монтажная 25х4 по всему периметру с устройством подключения под болтовое соединение внутри с выходом наружу, в соответствии с ПУЭ |  |  |
| 10. | Освещение и электропроводка | Жилое помещение (в каждом): -1шт., светильник диодный потолочный, -1шт., выключатель автоматический 1 фазный, -розетка блок на 2 вилки с заземлением на питание в эл.сети 220В (под столом); Помещение тамбурное: -1шт., светильник диодный потолочный, -1шт., выключатель автоматический 1 фазный, -розетка на 1 вилку с заземлением справа от окна над умывальником -разводку выполнить медным проводником с двойной изоляцией (негорючий), сечением 3х2,5 в кабель-каналах; Предусмотреть выход ( автомат ) для подключения автономного источника Траверса с изоляторами. |  |  |
| 11. | Отопление | Выполнить с применением печей на твёрдом топливе 400*500*800мм ( высота, ширина, длина), труба диаметром 100мм. и подтопочном листе 1000*700мм и установкой 4-х электрообогревателей типа ПЭТ |  |  |
| 12. | Прожектор светодиодный | -3шт., 50 Вт 3500 ЛМ (можно аналоговый) |  |  |
| 13. | Электробезопасность | Щит питания с УЗО наружной установки, автоматическим отключением питания на: освещение, обогрев. |  |  |
| 14. | Технологическое отверстие | Ввод телефонного и силового кабеля выход под дымовую трубу от печи на твердом топливе. |  |  |
| 15 | Быт | Электроумывальник, ведро, емкость под воду 1 к-т. тумба -2 шт., маскитные сетки -4 шт. |  |  |
| 16 | Противопожарные мероприятия | все деревянные изделия пропитать огнезащитным составом, установить 2 огнетушителя ОП-1 |  |  |
| 17 | Рама | Двухтавровым швеллером не менее 160мм |  |  |

Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306.

Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894,

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В.

Для багажа:  Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение;

Для транспортных компаний: 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973

Вагончик охраны бытовой контейнерный для филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование | Тип оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вагончик охраны | Бытовой контейнерный | шт. | 2 |
| 1. | Металлокаркас | Размеры: 4000х3000х2500 мм (длина, ширина, высота); - подшив основания пола деревянная доска -50 мм |  |  |
| 2. | Цвет | Синий |  |  |
| 3. | Металлический навес над дверьми входа, выхода | -2шт., размер: 600мм х1150мм (длина, ширина) |  |  |
| 4. | Прожектор светодиодный | -3шт., 50 Вт 3500 ЛМ (можно аналоговый) |  |  |
| 5. | Помещение охраны | -Размеры: 3000х2800х2500 мм (длина, ширина, высота); -1-шт., – дверь деревянная, обшита металлическим листом, размер полотна 800х2000мм (ширина, высота); -2-шт., ручки дверные, замок врезной с 5 (пятью) ключами; -2шт., окно выполнено из ПВХ 800х1200мм (ширина, высота) (двухстороннее, одна сторона открывается во внутрь); -1шт., окно выполнено из ПВХ 1500х1200мм (ширина, высота) (двухстороннее, в нижней части оборудовано окном 1500х250 мм (ширина, высота)–открытие сверху в низ во внутрь, для выдачи пропуска и проверки документов); - 1шт., стол письменный с тумбой; - 2шт., стул, модель-СМ-3; - 1шт., шкаф двустворчатый(вещевой), размер 800х600х2000мм(ширина, глубина, высота); - шкаф металлический: размер 400х300х1000мм (ширина, глубина, высота), встроенные 4-шт. крючка для хранения специальных средств защиты персонала охраны (2-шт. в верхней части и 2-шт. в средней части шкафа), дверь шкафа имеет одну створку с открытием на внешнюю сторону-оборудованная ручкой и запирающим устройством (внутренний замок- 5шт. ключей), крепление шкафа к стене мобильного здания. |  |  |
| 6. | Помещение тамбурное (проходное) | -Размеры: 3000х1200х2500 мм (длина, ширина, высота); -2-шт., – дверь деревянная, обшита металлическим листом, размер полотна 800х2000мм (ширина, высота); -дверь с внутренней и внешней стороны оборудована информационной табличкой - «вход», «выход»; -4-шт., ручки дверные на каждую дверь 2шт.; -2-шт., запирающего устройство с внутренней стороны дверного полотна (в виде задвижки – для предотвращения незаконного проникновения); -1шт., окно выполнено из ПВХ 1500х1200мм ( ширина, высота) -сплошное; -Турникет (вертушка) роторного типа-механический. |  |  |
| 7. | Облицовка стен | Профлист, марка НС-9 |  |  |
| 8. | Обшивка крыши | Профлист, марка С-35 |  |  |
| 9. | Внутренняя отделка | Полы: -фанера 18 мм; -линолеум для офисных помещений; -теплоизоляция -2 слоя Базалит-ДВ; -плинтусы напольные. Стены: - ГВЛф; -теплоизолирующий материал: маты прошивные на основе горных пород марки МПСГ; -пароизоляция внутренняя и наружная, пленка П/Э 100 мкм. Потолок: -ГВЛ, фанера 0,8 мм; -плинтусы потолочные; -маты прошивные на основе горных пород марки МПСГ; -пароизоляция внутренняя и наружная, пленка П/Э 100 мкм. |  |  |
| 10. | Заземление | Полоса монтажная 25х4 по всему периметру с устройством подключения под болтовое соединение внутри с выходом наружу, в соответствии с ПУЭ |  |  |
| 11. | Освещение и электропроводка | помещение охраны: -1шт., светильник потолочный, -1шт., выключатель автоматический 1 фазный, -розетка блок на 3 вилки с заземлением на питание в эл.сети 220В; -2шт., розетка одинарная с заземлением на питание в эл.сети 220В. помещение тамбурное: -1шт., светильник потолочный, -1шт., выключатель автоматический 1 фазный, -разводку выполнить медным проводником с двойной изоляцией (негорючий), сечением 3х2,5 в кабель-каналах; -дежурное освещение на 220 В в защитном корпусе с внешней стороны над дверьми входа, выхода тамбурного помещения (согласно Приложению). |  |  |
| 12. | Отопление | Выполнить с применением электропечей, мощностью – 1,0 кВт – 2 шт. с питанием от щита электропитания через датчик температуры (раб диапазон + 18-70 гр. по С) с распределением по фазам. |  |  |
| 13. | Электробезопасность | Щит питания с УЗО, автоматическим отключением питания на: освещение, обогрев, розетка, видеонаблюдение, охранная сигнализация. |  |  |
| 14. | Технологическое отверстие | Ввод телефонного и силового кабеля |  |  |

Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»:

679011, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.

Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.- 962804

Код предприятия-9532, ОКПО - 00106477

Приложение:  Схема расположения мобильного здания на 1 лист в ед. экз.

Приложение

к техническому заданию по

закупке  мобильного здания

прожектор

тех.отверстие ввода телеф. и силового кабеля

4000мм		 	деж.освещение

| окно Щит электр. ш шкаф для спец.средств розетка -3 дверь стол стул Шкаф вещевой розетка прожектор | глазок дверь прожектор турникет окно дверь |
| --- | --- |

3000мм	 	       1200мм

деж.освещение

- Общие условия:

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.05.2015г.

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.3. Продукция должна быть новой 2014-2015 гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

3.4. Гарантия на мобильные здания должна распространяться не менее чем на 36 месяцев, для комплектующей продукции гарантия распространяется согласно завода-изготовителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.5. Изделие и оборудование, должны соответствовать  требованиям следующих нормативных документов:

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ;

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Правила устройства электроустановок. Издание №7, утверждено Приказом Минэнерго России от 08.07.2002г № 204;

- Правила противопожарного режима в РФ, утверждённое Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390.

3.6. Экологические нормы на материал изготовления изделия  должны соответствовать требованиям действующих  норм РФ, а также предписаниями надзорных органов.

3.7. Поставщиком должны быть предоставлен сертификат соответствию требованиям ГОСТа РФ, включая и пожаробезопасность на используемый в изготовлении материал, согласно наименованию изделия и электрооборудования установленного по схеме комплектации.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4.3. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

5. Оценочные критерии к Продукции:

5.1. Оплата за поставленную продукцию осуществляется:

- в случае предпоставки - до 30.06.2015г.;

- в случае авансирования  - авансовые платежи выплачиваются заказчиком в размере не более 30% от суммы договора в течении 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет до 30.06.2015г.

5.2. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию, согласно наименованию изделия и электрооборудования установленного по схеме комплектации.

6. Оценочные критерии к Поставщику:

6.1. Наличие  деловых связей у Участника с производителем предлагаемой продукции. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

6.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

6.3. Положительный опыт поставки требуемой Заказчику продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

И.о. начальника департамента капитального

строительства и инвестиций                             				     Э.В. Шумилов

Согласовано:

Начальник  департамента  МТО  			    	                               С.А. Коржов

Начальник службы ЭБ  			    	                                                       И.А. Лаптев